MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:

CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO PASIVO UBICADO EN LA AV. CIRCUNVALACION ENTRE LOS AAHH 9 DE OCTUBRE, JOSE ABELARDO QUIÑONES Y SAN SEBASTIAN EN TALARA ALTA DEL DISTRITO DE PARIÑAS – PROVINCIA DE TALARA – DEPARTAMENTO DE PIURA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MARZO – 2023

# NOMBRE DEL PROYECTO:

“CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO PASIVO UBICADO EN LA AV. CIRCUNVALACION ENTRE LOS AAHH 9 DE OCTUBRE, JOSE ABELARDO QUIÑONES Y SAN SEBASTIAN EN TALARA ALTA DEL DISTRITO DE PARIÑAS – PROVINCIA DE TALARA – DEPARTAMENTO DE PIURA”

- OBRAS PROVISIONALES

  - CARTEL DE OBRA

Descripción:

El cartel de obra se colocará en el inicio de la obra, previa consulta con el Ingeniero Supervisor de obra. La dimensión del cartel será de 3.60 m x 8.50 m, colocado a una altura no menor de 3,00 m, medida desde su parte inferior y colocado en un lugar adecuadamente visible. En el letrero deberá figurar el nombre de la entidad ejecutora, nombre de la obra, tiempo de ejecución, financiamiento, modalidad de la obra y la información necesaria que crea pertinente la entidad propietaria de la obra.

Materiales y Equipos:

Para esta partida se utilizarán los siguientes materiales:

- Gigantografía impresa (3.60 m x 8.50 m)

- Clavos con cabeza promedio

- Hormigón

- Cemento Portland MS

- Madera Tornillo

- Alambre #16

Método de Ejecución:

El cartel será enmarcado con madera tornillo, con parantes de 4”X4”, Y bastidores de madera d 2 ½” X 1 ½”.

Los letreros deberán ser colocados sobre soportes adecuadamente dimensionados para que soporten su peso propio y cargas de viento.

Método de Medición:

Se considera como unidad de metrado la Unidad (UND), que comprende la instalación del Cartel de Obra de 3.60 m x 8.50 m.

En el letrero deberá figurar el nombre de la entidad ejecutora, nombre de la obra, tiempo de ejecución, financiamiento, modalidad de la obra y la información necesaria que crea pertinente la entidad propietaria de la obra.

Condiciones de Pago:

El Cartel de obra será pagado por unidad (UND) de cartel, colocados al precio que figura en el valor referencial para esta partida, el cual constituirá compensación total por materiales, mano de obra (incluye leyes sociales), equipo, herramientas, flete terrestre para su colocación e imprevistos necesarios para completar la partida.

  - ALQUILER DE LOCAL P/OFICINA Y ALMACEN

Descripción

Comprende la ejecución de un ambiente para guardianía y almacén, la misma que estará ubicada en un lugar cercano a la ejecución de la Obra, previamente definido por el Residente. La caseta tendrá una dimensión mínima de 30.00 m2.

Materiales y Equipos:

Se utilizarán los siguientes materiales:

-	Clavos con cabeza 3”

-	Clavos para calamina

-	Triplay de 1.20mx2.40mx6mm

-	Calamina metalica3.60mx0.80mm

-	Madera Tornillo

Método de Ejecución:

La cobertura deberá tener una pendiente mínima de 10% de tal manera que permita evacuar las aguas en caso se presenten precipitaciones pluviales, La altura mínima de la caseta será de 2.40 m. Se construirán servicios higiénicos adecuados; así mismo, debe hacerse las instalaciones sanitarias y eléctricas necesarias.

La caseta al ser de carácter provisional puede ser construida con planchas de triplay y madera, los que deben garantizar la seguridad del personal.

Método de Medición:

Se considera como unidad de metrado (Mes), que comprende la instalación de la caseta, oficinas, servicios higiénicos, instalaciones eléctricas.

Condiciones de Pago:

El precio de instalación y adecuación de la caseta es por Mes, y considera todos los gastos por materiales, mano de obra incluye leyes sociales, equipo, herramientas, flete terrestre para su colocación e imprevistos necesarios para completar la partida.

  - DESVIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

Descripción:

Para permitir fácilmente el tránsito público, a través o alrededor de la obra y donde lo ordenase el profesional responsable, el contratista deberá proveer y mantener señales de tránsito, luces, banderas, guardianes y otras hasta que la calle esté segura para el tráfico y no ofrezca ningún peligro. Donde sea necesario cruzar zanjas abiertas, el contratista colocará pases apropiados para peatones según sea el caso.

Método de Medición

Se considera como unidad de medida en forma Global, que comprende la señalización, el desvío de tránsito y la protección de la obra.

Condiciones de Pago:

El pago se efectúa global de acuerdo con lo pactado en el contrato y establecido en el presupuesto de obra.

  - ALQUILER DE BAÑOS PORTÁTILES

Descripción:

Una letrina sanitaria es un sistema apropiado e higiénico, donde se depositan residuos que contribuye a evitar la contaminación del ambiente y a preservar la salud de la población, son una alternativa practica para mantener un ambiente agradable, sano, sin riesgo de contaminación y que proporcione el bienestar que merecemos.

El disponer con un sistema adecuado para prácticas de higiene, contribuyen a la disminución de los riesgos de enfermedad de la población, así como, la contaminación del agua, suelo y aire. Favoreciendo mejores condiciones para la salud.

Para determinar la ubicación correcta es necesario tener en cuenta lo siguiente:

Se localizará en terreno firme y libre de inundación.

De preferencia para su instalación, se sección posterior de la caseta debe estar orientada en sentido contrario a los vientos predominantes y el patrón de lluvia de la zona.

Ubicado de tal manera que no exista riesgos de contaminación de fuentes de agua existentes, como pozos, aforamientos superficiales, ríos y similares.

Método de medición

La medición es global por todo el periodo de construccion (Gbl)

Condiciones de pago

Se realizada de forma global, previamente aprobado por el Ingeniero Supervisor. El precio y pago de la partida constituye compensación total por la mano de obra, equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar el trabajo.

  - MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

Descripción:

Se efectuará todo el trabajo requerido para suministrar, transportar y montar oportunamente la organización completa del equipo de construcción en el lugar de la obra, y su posterior desmovilización una vez terminada la obra, previa autorización de la Supervisión.

El Residente antes de movilizar el equipo a obra, deberá solicitar autorización a la supervisión para su aprobación, la lista del equipo de construcción usada, alquilada o nueva que se propone emplear en la ejecución de la obra, debiendo contener la información siguiente:

Retroexcavadora, Cargador frontal, motoniveladora, mezcladora de concreto de 9p3, vibrador de concreto, compactadora tipo plancha, nivel de ingeniero, entre otros

Asimismo, el transporte del equipo pesado como grúas, retroexcavadoras, tractores y otros será en camiones tráiler, adecuados para este tipo de movilización: los equipos de oficina, herramientas especiales y maquinarias pequeñas pueden ser trasladadas en camiones menos pesados.

El equipo que no cumpla con los requisitos de la inspección deberá ser sustituido o reparado inmediatamente por el contratista, sin modificar el calendario de movilización y menos el programa de obra.

Método de Medición:

Se considera como unidad de metrado el Global (GLB), que comprende la Movilización y Desmovilización de Equipo.

Condiciones de Pago:

La movilización y desmovilización de todo el equipo a emplear en obra, se cancelará globalmente (GLB) colocados al precio que figura en el valor referencial para esta partida, el cual constituirá compensación total por materiales, mano de obra (incluye leyes sociales), equipo, herramientas, flete terrestre para su colocación e imprevistos necesarios para completar la partida.

- OBRAS PRELIMINARES

  - TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO CON EQUIPO INICIAL

Descripción:

Este trabajo consiste en materializar sobre el terreno la determinación precisa, las medidas y ubicación de todos los elementos que existen en los planos, sus niveles, así como definir sus linderos y establecer marcas y señales fijas de referencia.

Dichos trabajos serán lo suficientemente necesarios y precisos para la finalidad indicada.

Sin ser limitantes y en función al tipo de partidas que ejecuten, se considerará para la obtención de las dimensiones y niveles de los elementos que conforman la vía:

•	Estacado del eje.

•	Nivelación del eje y bordes del terreno actual.

•	Nivelación de secciones en general.

Es obligación del Contratista la construcción de las obras de acuerdo con los trazos, gradientes y dimensiones mostradas en los planos originales o complementarios o modificados debidamente aprobados.

La responsabilidad completa por el mantenimiento del alineamiento y gradientes de diseño recae sobre el Contratista.

Igualmente, deberá mantener suficientes instrumentos para la nivelación y levantamientos topográficos, en o cerca del terreno durante los trabajos. Para el trabajo de replanteo deberá contar con personal especializado en trabajos de topografía.

Los topógrafos, mantendrán informado al Contratista, de sus necesidades para trazos y gradientes a fin de que se pueda entregar todos los requerimientos y medidas necesarias.

El Contratista, deberá cuidar todos los puntos, estacas señales de gradientes, hitos y puntos de nivel (BMs) hechos o establecidos en la obra y se restablecerá si son estropeados y necesarios.

Materiales y Equipos:

En esta partida se utilizarán los siguientes materiales:

-	Bolsa de yeso (20kg)

-	Estacas de fierro

-	Pintura esmalte

-	Cordel 100mts

Método de Ejecución:

Generalidades

Ejecutar todo el Trabajo de acuerdo con los trazos y gradientes indicados en los planos.  Asumir toda la responsabilidad por conservar el alineamiento y gradiente.

La partida se refiere al trabajo topográfico necesario con el fin de conformar las áreas y zonas de trabajo, así como las dimensiones en planta y los respectivos niveles, trazado y estacado de acuerdo a los planos originales del proyecto o los modificados por el SUPERVISOR, así como el seccionamiento inicial.

El RESIDENTE en coordinación con el SUPERVISOR, deberá efectuar los trabajos topográficos y de replanteo pertinentes, con la finalidad de actualizar los alineamientos, secciones, niveles y ejes.

Durante los trabajos de trazo y replanteo, el RESIDENTE realizará controles topográficos, verificándose las cotas y alineamientos respectivos, colocándose plantillas, en concordancia con los planos del proyecto.

Método de Medición:

En esta partida la unidad de medida será la del metro cuadrado.

Condiciones de pago

Este ítem ejecutado de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo con lo señalado y aprobado por el Supervisor, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

  - DEMOLICION DE SARDINEL DE CONCRETO

Descripción:

Comprende los trabajos de demolición de sardineles para su posterior reposición cuidando en todo momento de no causar daño en otras estructuras o instalaciones.

Se procederá a la demolición de sardineles con el cuidado debido a fin de no dañar alguna estructura o instalación. Todo perjuicio por parte del contratista deberá ser corregido en forma inmediata.

Método de medición:

Se medirá por metro cubico (m3) siendo el pago proporcional a las valorizaciones de avance de obra.

Condición de pago

Los trabajos que denoten la ejecución de esta partida se cancelaran de acuerdo al precio señalado en el presupuesto aprobado para la partida dicho pago constituirá compensación total de mano de obra, equipo y cualquier otro insumo que se requiera para ejecutar totalmente el trabajo.

  - ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE

Descripción

El material sobrante excavado, si es apropiado para el relleno, podrá ser amontonado y usado como material selecto y/o calificado de relleno, tal como sea determinado por la supervisión. De no ser así se procederá a su eliminación con maquinaria pesada (cargador y volquetes) hasta una distancia 10KM, adecuada que asegure la limpieza de la obra.

Método de medición

La unidad de medida será el M3 (metro cúbico)

Condiciones de pago:

Se pagará (m3) por el trabajo debidamente realizado, según avance de obra; el costo incluye el pago por mano de obra y Herramientas debidamente aprobado por la supervisión.

  - LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

Descripción:

La partida se refiere a la limpieza manual del terreno en el área comprendida en los límites del proyecto, incluyendo retiro de escombros hacia los botaderos fijados y autorizados, a fin de tener el área de trabajo para poder realizar los trazos topográficos sobre el terreno.

Método de Medición:

La supervisión deberá controlar que la limpieza se realice de forma correcta a fin de contar con el área adecuada de trabajo.

Condiciones de pago

La unidad de medición de estas partidas será metro cuadrado (m2).

- MOVIMIENTO DE TIERRAS

  - CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE

Descripción

Se refiere al corte y nivelación en terreno que comprende el área a construir y de acuerdo con lo establecido en los planos. Así como secciones indicadas en los planos y detalles respectivos.

Proceso constructivo

Comprende la ejecución de trabajos de corte y nivelación en terreno natural, lo cual se hará a mano, y se hará para dejar nivelado el terreno antes de realizar las excavaciones. A partir de este nivel se colocarán los rellenos y bases de afirmado para el falso piso. El material resultante de estas excavaciones será eliminado con volquete.

Medición

Se computará por metro cúbico (m3) de corte de terreno natural verificada por el supervisor de obra.

  - RELLENO CON MATERIAL PROPIO A NIVEL DE SUBRASANTE

Descripción

Esta partida comprende todos los trabajos y materiales necesarios para la consolidación del terreno que protejan las tuberías enterradas.

El relleno podrá realizarse con el material de la excavación si cumple con las características de ser un material selecto, en caso contrario se remplazará por material de préstamo previamente aprobado por el inspector.

Materiales

Herramientas Manuales

Medición

La unidad de medición es por metro lineal (m) de material excavado.

Forma de pago

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

  - RELLENO CON MATERIAL PRESTAMO A NIVEL DE SUBRASANTE

Descripción

Esta partida comprende todos los trabajos y materiales necesarios para la consolidación del terreno que protejan las tuberías enterradas.

El relleno podrá realizarse con el material de préstamo previamente aprobado por el inspector.

Materiales

Herramientas Manuales

Medición

La unidad de medición es por metro lineal (m) de material excavado.

Forma de pago

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

  - REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE

Descripción

Se refiere al perfilado y compactado en terreno que comprende el área a construir y de acuerdo con lo establecido en los planos. Así como secciones indicadas en los planos y detalles respectivos.

Proceso constructivo

Comprende la ejecución de trabajos de perfilado y compactado en terreno natural, lo cual se hará a mano, y se hará para dejar nivelado el terreno antes de realizar las excavaciones. A partir de este nivel se colocarán los rellenos y bases de afirmado para el falso piso. El material resultante de estas excavaciones será eliminado con volquete.

Método de Medición

Se computará por metro cuadrado (m2) de corte de terreno natural verificada por el supervisor de obra.

Condiciones de pago

El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el precio unitario por Metro Cuadrado (M2) ejecutado del contrato que representa la compensación integral para todas las operaciones de transporte, materiales, mano de obra, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, herramientas, así como otros gastos eventuales que se requieran para terminar los trabajos.

  - CONFORMACION DE CAPA SUBBASE CON EQUIPO

Descripción

Se refiere a la capa de subbase con hormigón e=0.20m en terreno que comprende el área a construir y de acuerdo con lo establecido en los planos. Así como secciones indicadas en los planos y detalles respectivos.

Proceso constructivo

Comprende la ejecución de la capa de subbase con hormigón e=0.20 en terreno natural, lo cual se hará a mano, y se hará para dejar nivelado el terreno antes de realizar las excavaciones. A partir de este nivel se colocarán los rellenos y bases de afirmado para el falso piso. El material resultante de estas excavaciones será eliminado con volquete.

Método de Medición

Se computará por metro cúbico (m3) de corte de terreno natural verificada por el supervisor de obra

Condiciones de pago

El pago se efectuará según el precio del presupuesto o los precios ofertados por el Contratista y por metro cubico (M3) cargado y transportado, entendiéndose que dicho pago constituirá compensación total por mano de obra, materiales, equipos, herramientas necesarias para la ejecución de la obra.

  - CONFORMACION DE CAPA DE BASE CON EQUIPO

Descripción

Se suministrará la mano de obra, materiales, equipos y herramientas necesarias para realizar trabajos de colocación de base de afirmado de acuerdo a los espesores, alineamientos, rasantes y secciones transversales típicas indicadas en los planos.

Esta capa se colocará directamente sobre el terreno de fundación debidamente compactado.

Teniendo el terreno de fundación habilitado con los niveles compactación requeridos, se procede a los trabajos de colocación de la capa de afirmado, luego de esparcirlo convenientemente se procederá al compactado utilizando para ello plancha compactadora de 4 Hp.

Si el contenido de humedad del terreno compactado fuese inferior al exigido por su compactación óptima se regará y removerá el suelo hasta uniformizar el contenido de agua requerida, de forma similar a la compactación requerida en la partida 03.03.00.

Por lo general, se deberá alcanzar una densidad de compactación equivalente al 95% de la densidad del Proctor Modificado.

Materiales:

El material a usar tendrá partículas duras y durables, o fragmentos de piedra o grava y un rellenador de arena u otro material de partículas finas, el material debe quedar libre de material vegetal, terrones, en lo posible deberá tener una granulometría lisa, continua y bien graduada.

Además, deberá cumplir para el material afirmado con:

| - Límite Liquido (ASTM D-423) | Máximo 25% |
| --- | --- |
| - Índice Plástico (ASTM D-424) | Máximo 4% |
| - Equivalente de Arena (ASTM D-2419) | Mínimo 30% |
| - Abrasión (ASTM C-131) | Máximo 40% |
| -Partículas chatas y alargadas (ASTM D-693) -Valor Relativo de soporte, CBR 4 días | Máximo 10% |
| -Inmersión en agua (ASTM D-1883) | Mínimo 80% |
| -Sales Solubles totales -Porcentaje de Compactación del Proctor Modificado | Máximo 0.5% |
| - Variación en el contenido óptimo de Humedad de Proctor Modificado | 100% |

La granulometría definitiva que se adopte dentro de estos límites tendrá una gradación uniforme de grueso a fino.

La fracturación del material que pasa el tamiz N° 200 no debe exceder de ½” y en ningún caso de los 2/3” de la fracción que pasa el tamiz N° 40.

La fracción del material que pasa el tamiz N° 40 debe tener un límite menor del 25% y un índice de plasticidad inferior a 6%, de acuerdo a los métodos T89 y T91 de la AASTHO.

El agregado grueso consistirá de material duro y resistente.  No deben emplearse materiales que se fragmente cuando son sometidos a la compactación, deberá tener un desgaste del 50% según el ensayo “Los Ángeles”, método AAHTO T96, no deberá tener o contener partículas chatas y alargadas.

Colocación y extendido

Todo el material de afirmado será colocado en una superficie debidamente preparada y será compactado en una capa única de 4”.

El material será colocado y esparcido en capas uniformes y sin segregación de tamaño hasta tal espesor suelto, de modo que la capa tenga, después de ser compactada el espesor requerido, se efectuará el extendido del afirmado con herramientas manuales.

El material deberá esparcirse uniformemente, la adición de agua se deberá efectuar en planta o en pistas siempre y cuando la humedad de compactación se encuentre dentro de los rangos establecidos.

Compactación

Inmediatamente después de terminada la distribución y el emparejamiento del material, cada capa de este deberá compactarse en su ancho total por medio de una plancha compactadora, la compactación se ejecutará desde los costados hacia el centro, en sentido paralelo al eje de la vereda y deberá continuar así hasta que toda la superficie haya recibido este tratamiento.  Cualquier irregularidad o depresión que surja durante la compactación deberá corregirse aflojando el material en estos sitios y agregando o quitando material hasta que la superficie resulte pareja y uniforme.

A lo largo de curvas, colectores y muros y en todos los sitios no accesibles a la plancha compactadora deberá compactarse íntegramente mediante pisones de 25 Kg. y no deberá tener una cara cuya área mida más de 63 cm2, se deberá regar el material el material con agua durante su aplanamiento, apisonado y nivelación.

Durante el proceso de la operación el ingeniero deberá efectuar ensayos de control de densidad humedad de acuerdo con el método ASTM D-1556, efectuando un (01) ensayos como mínimo por cuadra de veredas.

Control técnico.

Se efectuará ensayos de límites de consistencia (límite líquido e índice plástico) cada 60 m.

Determinación del CBR en cada tramo de veredas, en caso de sensible variación del material.

Se deberá controlar la compactación cada 60 m2.

Método de Medición

El método de medición será por METRO CUBICO (M3), de acuerdo a los volúmenes de afirmado realmente colocado y se pagará previa verificación de la supervisión.

Condiciones de pago

El pago por este concepto será en metros cuadrados, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación completa por toda la mano de obra (incluye leyes sociales), equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo y debidamente aprobado por el Ingeniero Supervisor de Obra.

  - EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA SARDINEL

Descripción

Esta partida comprende el trabajo de excavación de zanjas para los sardineles la cual se empleará los siguientes equipos y herramientas (palana, barreta, pico, etc.)

Método de Medición

Se computará por metro cúbico (m3) de excavación manual de zanjas para sardinel verificada por el supervisor de obra.

Condiciones de pago

El pago se efectuará al precio unitario del contrato por metro cúbico de excavación de zanjas, cuyo precio comprende compensación total por materiales, mano de obra, herramientas, equipo y Leyes Sociales.

- SARDINELES

  - MOVIMIENTO DE TIERRAS

    - EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA SARDINEL

Descripción

Esta partida comprende el trabajo de excavación de zanjas para los cimientos la cual se empleará los siguientes equipos y herramientas (palana, barreta, pico, etc.)

Método de Medición

Se computará por metro cúbico (m3) de excavación manual de zanjas para cimientos verificada por el supervisor de obra.

Condiciones de pago

El pago se efectuará al precio unitario del contrato por metro cúbico de excavación de zanjas, cuyo precio comprende compensación total por materiales, mano de obra, herramientas, equipo y Leyes Sociales.

    - ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

Descripción

El material sobrante excavado, si es apropiado para el relleno, podrá ser amontonado y usado como material selecto y/o calificado de relleno, tal como sea determinado por la supervisión. De no ser así se procederá a su eliminación con maquinaria pesada (cargador y volquetes) hasta una distancia 10KM, adecuada que asegure la limpieza de la obra.

Método de medición

La unidad de medida será el M3 (metro cúbico)

Condiciones de pago:

Se pagará (m3) por el trabajo debidamente realizado, según avance de obra; el costo incluye el pago por mano de obra y Herramientas debidamente aprobado por la supervisión.

  - CONCRETO ARMADO

    - ACERO DE REFUERZO F’Y=4200KG/CM2

Descripción

Para el cómputo de peso de la armadura de acero de sardinel, se tendrá en cuenta la armadura longitudinal y transversal. En la armadura transversal se tendrá en cuenta; que en columnas rectangulares el estribo es rectangular, mientras que en columnas circulares el estribo es en espiral.

Proceso constructivo

- El acero está especificado en los planos en base a su carga de fluencia F’y= 4200 kg/cm2.

- El acero deberá cumplir con las condiciones prescritas en concreto armado

Método de Medición

Se computará por kilogramos (Kg.) instalado y verificada por el supervisor de obra.

Condiciones de Pago

El Pago se efectuará al precio unitario por kilogramos de acero y dicho Pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales y herramientas necesarias para el trabajo de acero.

    - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES

Descripción

Esta partida comprende el suministro, ejecución y colocación de las formas de concreto y/o madera y/o metal necesarias para el vaciado del concreto de los sardineles sumergidos cuyas medidas se detallan en los planos, según lo indicado en los planos y el retiro del encofrado en el lapso que se establece más adelante.

El proceso constructivo se detalla a continuación:

Materiales

Se podrán emplear encofrados de madera o metal.

Los alambres que se empleen para amarrar los encofrados, no deberán atravesar las caras del concreto que queden expuestas en la obra terminada.  En general, se deberá unir los encofrados por medio de pernos que puedan ser retirados posteriormente.

Método de construcción

El diseño y seguridad de las estructuras provisionales, andamiajes y encofrados será de responsabilidad única del Residente.  Se deberá cumplir con la norma ACI-347.

Los encofrados deberán ser diseñados y construidos en tal forma que resistan plenamente, sin deformarse el empuje del concreto al momento del vaciado y el peso de la estructura mientras ésta no sea autoportante.  El Residente deberá proporcionar planos de detalles de todos los encofrados al Supervisor, para su aprobación.

Las juntas de unión serán calafateadas, a fin de impedir la fuga de la lechada de cemento, debiendo cubrirse con cintas de material adhesivo para evitar la formación de rebabas.

Los encofrados serán convenientemente humedecidos antes de depositar el concreto y sus superficies interiores debidamente lubricadas para evitar la adherencia del mortero.  Previamente, deberá verificarse la absoluta limpieza de los encofrados, debiendo extraer cualquier elemento extraño que se encuentre dentro de los mismos.

Antes de efectuar los vaciados de concreto, el Supervisor inspeccionará los encofrados con el fin de aprobarlos, prestando especial atención al recubrimiento del acero del refuerzo, los amarres y los arriostres

Los orificios que dejen los pernos de sujeción deberán ser llenados con mortero, una vez retirados estos.

Los encofrados no podrán retirarse antes de los siguientes plazos:

- Costado de veredas 			24 horas

- Sardineles				24 horas

- Fuste de buzones			24 horas

- Losa superior de buzones		07 días

Todo encofrado, para volver a ser usado, no deberá presentar deformaciones y deberá ser limpiado cuidadosamente antes de ser colocado nuevamente.

Encofrado de superficies no visibles

Los encofrados de superficie no visibles serán hechos de madera en bruto, pero sus juntas deberán ser convenientemente calafateadas para evitar fugas de la pasta.

Encofrado de Superficie Visibles

Los encofrados de superficie visibles serán hechos de madera laminada, planchas duras de fibras prensadas, aparejada y cepillado o metal.

Las juntas de unión deberán ser calafateadas de modo de no permitir la fuga de la pasta

En la Superficie en contacto con el concreto, las juntas deberán ser cubiertas con cintas, aprobadas por el Ingeniero Supervisor.

Método de Medición

El trabajo ejecutado será medido en METROS CUADRADOS (M2).

Condiciones de Pago

La valorización por este concepto se efectuará por M2 y cargado a la partida 04.01.02 “Encofrado y Desencofrado en Sardinel Sumergido”. El precio unitario esta compensado con la mano de obra, materiales y equipo necesario para cumplir esta partida.

    - CONCRETO F’Y=210KG/CM2

Descripción:

Este trabajo consiste en el suministro de materiales, fabricación, transporte, colocación, vibrado, curado y acabados de los concretos de cemento Pórtland, utilizados para la construcción de sardineles de acuerdo con los planos del proyecto, las especificaciones y las instrucciones del Supervisor.

Cemento

El cemento utilizado será Pórtland, el cual deberá cumplir lo especificado en la Norma Técnica Peruana NTP334.009, Norma AASHTO M85 o la Norma ASTM-C150.

Se empleará el denominado Tipo MS.

Agregados

- Agregado fino

Se considera como tal, a la fracción que pase la malla de 4.75 mm (N° 4). Provendrá de arenas naturales o de la trituración de rocas o gravas. El porcentaje de arena de trituración no podrá constituir más de treinta por ciento (30%) del agregado fino.

El agregado fino deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Contenido de sustancias perjudiciales

El siguiente cuadro señala los requisitos de límites de aceptación

| Características | Norma de Ensayo | Masa total de la muestra |
| --- | --- | --- |
| Terrones de Arcilla y partículas deleznables | MTC E 212 | 1.00% máx. |
| Material que pasa el Tamiz de 75um (N°200) | MTC E 202 | 5.00 % máx. |
| Cantidad de Partículas Livianas | MTC E 211 | 0.50% máx. |
| Contenido de sulfatos, expresados como ion SO4 |  | 0.06% máx. |
| Contenido de Cloruros, expresado como ion cl |  | 0.10% máx. |

La curva granulométrica del agregado fino deberá encontrarse dentro de los límites que se señalan a continuación:

| Tamiz (mm) | Porcentaje que pasa |
| --- | --- |
| 9,5 mm (3 /8”) 4,75 mm (N° 4) 2,36 mm (N° 8) 1,18 mm (N° 16) 600 mm (N° 30) 300 mm (N° 50) 150 mm (N° 100) | 100 95 -100 80 -100 50 - 85 25 - 60 10 - 30 02 - 10 |

En ningún caso, el agregado fino podrá tener más de cuarenta y cinco por ciento (45%) de material retenido entre dos tamices consecutivos. El Módulo de Finura se encontrará entre 2.3 y 3.1.

Durante el período de construcción no se permitirán variaciones mayores de 0.2 en el Módulo de Finura con respecto al valor correspondiente a la curva adoptada para la fórmula de trabajo.

2) Durabilidad

El agregado fino no podrá presentar pérdidas superiores a diez por ciento (10%) o quince por ciento (15%), al ser sometido a la prueba de solidez en sulfatos de sodio o magnesio, respectivamente, según la norma MTC E 209.

En caso de no cumplirse esta condición, el agregado podrá aceptarse siempre que, habiendo sido empleado para preparar concretos de características similares, expuestos a condiciones ambientales parecidas durante largo tiempo, haya dado pruebas de comportamiento satisfactorio.

(3) Limpieza

El Equivalente de Arena, medido según la Norma MTC E 114, será sesenta por ciento (65%) mínimo para concretos de f'c < 210kg/cm² y para resistencias mayores setenta y cinco por ciento (75%) como mínimo.

- Agregado grueso

Se considera como tal, al material granular que quede retenido en el tamiz 4.75 mm (N.º 4). Será grava natural o provendrá de la trituración de roca, grava u otro producto cuyo empleo resulte satisfactorio, a juicio del Supervisor.

Los requisitos que debe cumplir el agregado grueso son los siguientes:

- Contenido de sustancias perjudiciales

El siguiente cuadro, señala los límites de aceptación.

Sustancias Perjudiciales

| Características | Norma de Ensayo | Masa total de la muestra |
| --- | --- | --- |
| Terrones de Arcilla y partículas deleznables | MTC E 212 | 0.25% máx. |
| Contenido de Carbón y lignito | MTC E 215 | 0.5% máx. |
| Cantidad de Partículas Livianas | MTC E 202 | 1.0% máx. |
| Contenido de sulfatos, expresados como ión SO4 = |  | 0.06% máx. |
| Contenido de Cloruros, expresado como ión Cl |  | 0.10% máx. |

Durabilidad

Las pérdidas de ensayo de solidez (norma de ensayo MTC E 209), no podrán superar el doce por ciento (12%) o dieciocho por ciento (18%), según se utilice sulfato de sodio o de magnesio, respectivamente.

Abrasión L.A.

El desgaste del agregado grueso en la máquina de Los Ángeles (norma de ensayo MTC E 207) no podrá ser mayor de cuarenta por ciento (40%).

Granulometría

La gradación del agregado grueso deberá satisfacer una de las siguientes franjas, según se especifique en los documentos del proyecto o apruebe el Supervisor con base en el tamaño máximo de agregado a usar, de acuerdo a la estructura de que se trate, la separación del refuerzo y la clase de concreto especificado.

| Tamiz (mm) | Porcentaje que pasa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AG-1 | AG-2 | AG-3 | AG-4 | AG-5 | AG-6 | AG-7 |
| 63 mm (2,5'') | - | - | - | - | 100 | - | 100 |
| 50 mm (2'') | - | - | - | 100 | 95 - 100 | 100 | 95 - 100 |
| 37,5mm (1½'') | - | - | 100 | 95 - 100 | - | 90 - 100 | 35 - 70 |
| 25,0mm (1'') | - | 100 | 95 - 100 | - | 35 - 70 | 20 – 55 | 0 – 15 |
| 19,0mm (¾'') | 100 | 95 - 100 | - | 35 - 70 | - | 0 – 15 | - |
| 12,5 mm (½'') | 95 - 100 | - | 25 - 60 | - | 10 - 30 | - | 0 – 5 |
| 9,5 mm (3/8'') | 40 - 70 | 20 - 55 | - | 10 - 30 | - | 0 – 5 | - |
| 4,75 mm (N° 4) | 0 - 15 | 0 - 10 | 0 – 10 | 0 – 5 | 0 – 5 | - | - |
| 2,36 mm (N° 8) | 0 -5 | 0 - 5 | 0 - 5 | - | - | - | - |

La curva granulométrica obtenida al mezclar los agregados grueso y fino en el diseño y construcción del concreto, deberá ser continua y asemejarse a las teóricas.

(6) Forma

El porcentaje de partículas chatas y alargadas del agregado grueso procesado, determinados según la norma MTC E 221, no deberán ser mayores de quince por ciento (15%). Para concretos de fc > 210 Kg/cm², los agregados deben ser 100% triturados.

El Contratista deberá considerar que el concreto deberá ser dosificado y elaborado para asegurar una resistencia a compresión acorde con la de los planos y documentos del Proyecto, que minimice la frecuencia de los resultados de pruebas por debajo del valor de resistencia a compresión especificada en los planos del proyecto. Los planos deberán indicar claramente la resistencia a la compresión para la cual se ha diseñado cada parte de la estructura.

Al efectuar las pruebas de tanteo en el laboratorio para el diseño de la mezcla, las muestras para los ensayos de resistencia deberán ser preparadas y curadas de acuerdo con la norma MTC E 702 y ensayadas según la norma de ensayo MTC E 704. Se deberá establecer una curva que muestre la variación de la relación agua/cemento (o el contenido de cemento) y la resistencia a compresión a veintiocho (28) días.

La curva se deberá basar en no menos de tres (3) puntos y preferiblemente cinco (5), que representen tandas que den lugar a resistencias por encima y por debajo de la requerida. Cada punto deberá representar el promedio de por lo menos tres (3) cilindros ensayados a veintiocho (28) días.

La máxima relación agua/cemento permisible para el concreto a ser empleado en la estructura, será la mostrada por la curva, que produzca la resistencia promedio requerida que exceda la resistencia de diseño del elemento, según lo indica la Tabla N° 610-1.

Tabla N° 610-1

Resistencia Promedio Requerida

| Resistencia Especificada a la Compresión | Resistencia Promedio Requerida a la Compresión |
| --- | --- |
| < 20,6 MPa (210 Kg/cm²) | f´c + 6,8 MPa (70 Kg/cm²) |
| 20,6 – 34,3 MPa (210 – 350 Kg/cm²) | f´c + 8,3 MPa (85 Kg/cm²) |
| > 34,3 MPa (350 Kg/cm²) | f´c + 9,8 MPa (100 Kg/cm²) |

Si la estructura de concreto va a estar sometida a condiciones de trabajo muy rigurosas, la relación agua/cemento no podrá exceder de 0,50 si va a estar expuesta al agua dulce, ni de 0.45 para exposiciones al agua de mar o cuando va a estar expuesta a concentraciones perjudiciales que contengan sulfatos.

El concreto colocado se deberá consolidar mediante vibración, hasta obtener la mayor densidad posible, de manera que quede libre de cavidades producidas por partículas de agregado grueso y burbujas de aire, y que cubra totalmente las superficies de los encofrados y los materiales embebidos. Durante la consolidación, el vibrador se deberá operar a intervalos regulares y frecuentes, en posición casi vertical y con su cabeza sumergida profundamente dentro de la mezcla.

No se deberá colocar una nueva capa de concreto, si la precedente no está debidamente consolidada.

El concreto deberá permanecer húmedo en toda la superficie y de manera continua, empleando el método que garantice óptimos resultados.

No se permitirá el humedecimiento periódico; éste debe ser continuo.

El agua que se utilice para el curado deberá cumplir los mismos requisitos del agua para la mezcla.

Al terminar la obra, y antes de la aceptación final del trabajo, el Contratista deberá retirar del lugar toda obra falsa, materiales excavados o no utilizados, desechos, basuras y construcciones temporales, restaurando en forma aceptable para el Supervisor, toda propiedad, tanto pública como privada, que pudiera haber sido afectada durante la ejecución de este trabajo y dejar el lugar de la estructura limpio y presentable.

Cada vez que lo considere necesario, el Supervisor dispondrá que se efectúen los ensayos de control que permitan verificar la calidad del cemento.

Método de Medición

El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá en metros cubico (m3).

Condiciones de Pago

El pago se hará por metros cubico (m3), según precio unitario del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

    - CURADO DE CONCRETO

Descripción:

Emulsión acuosa de parafina que forma, al aplicarse sobre el concreto o mortero fresco, una película de baja permeabilidad que evita la pérdida prematura de humedad para garantizar un completo curado del material. Cumple con la norma ASTM C 309

Usos

Antisol Blanco se utiliza para curar el concreto o mortero, la película que forma retiene el agua de la mezcla evitando el resecamiento prematuro, garantizando una completa hidratación del cemento, un normal desarrollo de resistencias y ayudando a controlar el agrietamiento del concreto o mortero.

Ventajas

Impide el resecamiento prematuro del concreto permitiendo el normal desarrollo de las resistencias.

Se aplica solamente una vez, reduciendo así los costos de curado de concretos y morteros.

Viene listo para usar y es fácil de aplicar.

Ayuda a controlar el agrietamiento en grandes áreas expuestas al sol y al viento.

La pigmentación del producto permite la fácil identificación del área tratada.

Especialmente diseñado para el curado en recintos cerrados ya que no contiene solventes.

Método de aplicación:

Antisol Blanco viene listo para ser usado, el producto NO debe diluirse por ningún motivo. Previo a su aplicación se deberá mezclar enérgicamente el contenido del envase, operación que deberá repetirse continuamente durante su aplicación, se aplica sobre la superficie del concreto o mortero haciendo uso de una fumigadora accionada manualmente o de un aspersor neumático. El área a curar se debe cubrir totalmente.

La aplicación del curador debe hacerse tan pronto desaparezca el agua de exudación del concreto o mortero, situación fácilmente detectable pues la superficie cambia de brillante a mate.

La aplicación también puede efectuarse con brocha, sólo que en este caso la superficie es rayada por las cerdas de la brocha y el consumo se incrementa.

Precauciones

Antisol Blanco debe agitarse antes de usarse y periódicamente durante su aplicación.

Viene listo para usarse, bajo ninguna circunstancia deberá permitirse que el producto se diluya.

Medidas de Seguridad

Proteja la película de la lluvia por lo menos dos (2) horas y del tráfico por lo menos durante siete (7) días. Antes de la aplicación de un recubrimiento o acabado deberá retirarse la película dejada por el curador por medios mecánicos.

No se debe almacenar por debajo de 7° C, ya que a partir de los 7° C se rompe la emulsión y el producto se separa formando grumos.

Almacenamiento

Un (1) año en su envase original bien cerrado, bajo techo, en un lugar fresco y seco.

Método de Medición

El método de medición será por METRO CUADRADO (M2) y el área de curado se calculará multiplicando el ancho de la vereda por su largo y se pagará previa verificación por la supervisión.

Condiciones de Pago

El pago se hará por metros cuadrado (m2), según precio unitario del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución.

    - JUNTAS DE DILATACION

Descripción:

Se deberá construir juntas con Tecnopor de 1” de espesor, en encuentro de paños en límites de propiedad y en las juntas de dilatación según los planos correspondientes, para absorber los efectos de dilatación o contracción de estos elementos evitando su agrietamiento por este fenómeno.

La terminación de estas juntas de dilatación será con un sellador de poliuretano el cual será colocado al final de todos los trabajos y serán pintadas de acuerdo a los colores que corresponda. Las juntas de dilatación en veredas se construirán como máximo cada 3.00 metros de longitud, tendrán un espesor de 1" y una profundidad igual al espesor de la vereda; lo que será sellado con mezcla asfáltica, según dosificación indicada en el costo unitario, la mezcla se compactará en la junta de dilatación, debiendo ocupar toda su sección, y quedar a ras del nivel de vereda no permitiéndose quedar suelta.

Método de Medición

Esta partida se medirá en metro (M).

Condiciones de Pago

A medición será realizada en METROS (M) para la partida de JUNTA DE DILATACION E=1”. El área medida en la forma antes descrita será pagada al precio unitario del contrato por metro (m); entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

- BANCAS DE CONCRETO

  - MOVIMIENTO DE TIERRAS

5.01.01. EXCAVACION PARA CIMIENTOS

Descripción

Esta partida comprende el trabajo de excavación de zanjas para los cimientos la cual se empleará los siguientes equipos y herramientas (palana, barreta, pico, etc.)

Método de Medición

Se computará por metro cúbico (m3) de excavación manual de zanjas para cimientos verificada por el supervisor de obra.

Condiciones de pago

El pago se efectuará al precio unitario del contrato por metro cúbico de excavación de zanjas, cuyo precio comprende compensación total por materiales, mano de obra, herramientas, equipo y Leyes Sociales.

5.01.02. RELLENO CON MATERIAL AFIRMADO E=0.15M

Descripción

Se suministrará la mano de obra, materiales, equipos y herramientas necesarias para realizar trabajos de colocación de base de afirmado de acuerdo a los espesores, alineamientos, rasantes y secciones transversales típicas indicadas en los planos.

Esta capa se colocará directamente sobre el terreno de fundación debidamente compactado.

Teniendo el terreno de fundación habilitado con los niveles compactación requeridos, se procede a los trabajos de colocación de la capa de afirmado, luego de esparcirlo convenientemente se procederá al compactado utilizando para ello plancha compactadora de 4 Hp.

Si el contenido de humedad del terreno compactado fuese inferior al exigido por su compactación óptima se regará y removerá el suelo hasta uniformizar el contenido de agua requerida, de forma similar a la compactación requerida en la partida 4.03.01.02.

Por lo general, se deberá alcanzar una densidad de compactación equivalente al 95% de la densidad del Proctor Modificado.

Materiales:

El material a usar tendrá partículas duras y durables, o fragmentos de piedra o grava y un rellenador de arena u otro material de partículas finas, el material debe quedar libre de material vegetal, terrones, en lo posible deberá tener una granulometría lisa, continua y bien graduada.

Además, deberá cumplir para el material afirmado con:

| - Límite Liquido (ASTM D-423) | Máximo 25% |
| --- | --- |
| - Índice Plástico (ASTM D-424) | Máximo 4% |
| - Equivalente de Arena (ASTM D-2419) | Mínimo 30% |
| - Abrasión (ASTM C-131) | Máximo 40% |
| -Partículas chatas y alargadas (ASTM D-693) -Valor Relativo de soporte, CBR 4 días | Máximo 10% |
| -Inmersión en agua (ASTM D-1883) | Mínimo 80% |
| -Sales Solubles totales -Porcentaje de Compactación del Proctor Modificado | Máximo 0.5% |
| - Variación en el contenido óptimo de Humedad de Proctor Modificado | 100% |

La granulometría definitiva que se adopte dentro de estos límites tendrá una gradación uniforme de grueso a fino.

La fracturación del material que pasa el tamiz N° 200 no debe exceder de ½” y en ningún caso de los 2/3” de la fracción que pasa el tamiz N° 40.

La fracción del material que pasa el tamiz N° 40 debe tener un límite menor del 25% y un índice de plasticidad inferior a 6%, de acuerdo a los métodos T89 y T91 de la AASTHO.

El agregado grueso consistirá de material duro y resistente.  No deben emplearse materiales que se fragmente cuando son sometidos a la compactación, deberá tener un desgaste del 50% según el ensayo “Los Ángeles”, método AAHTO T96, no deberá tener o contener partículas chatas y alargadas.

Colocación y extendido

Todo el material de afirmado será colocado en una superficie debidamente preparada y será compactado en una capa única de 4”.

El material será colocado y esparcido en capas uniformes y sin segregación de tamaño hasta tal espesor suelto, de modo que la capa tenga, después de ser compactada el espesor requerido, se efectuará el extendido del afirmado con herramientas manuales.

El material deberá esparcirse uniformemente, la adición de agua se deberá efectuar en planta o en pistas siempre y cuando la humedad de compactación se encuentre dentro de los rangos establecidos.

Compactación

Inmediatamente después de terminada la distribución y el emparejamiento del material, cada capa de este deberá compactarse en su ancho total por medio de una plancha compactadora, la compactación se ejecutará desde los costados hacia el centro, en sentido paralelo al eje de la vereda y deberá continuar así hasta que toda la superficie haya recibido este tratamiento.  Cualquier irregularidad o depresión que surja durante la compactación deberá corregirse aflojando el material en estos sitios y agregando o quitando material hasta que la superficie resulte pareja y uniforme.

A lo largo de curvas, colectores y muros y en todos los sitios no accesibles a la plancha compactadora deberá compactarse íntegramente mediante pisones de 25 Kg. y no deberá tener una cara cuya área mida más de 63 cm2, se deberá regar el material el material con agua durante su aplanamiento, apisonado y nivelación.

Durante el proceso de la operación el ingeniero deberá efectuar ensayos de control de densidad humedad de acuerdo con el método ASTM D-1556, efectuando un (01) ensayos como mínimo por cuadra de veredas.

Control técnico.

Se efectuará ensayos de límites de consistencia (límite líquido e índice plástico) cada 60 m.

Determinación del CBR en cada tramo de veredas, en caso de sensible variación del material.

Se deberá controlar la compactación cada 60 m2.

Método de Medición

El método de medición será por METRO CUBICO (M3), de acuerdo a los volúmenes de afirmado realmente colocado y se pagará previa verificación de la supervisión.

Condiciones de pago

El pago por este concepto será en metros cuadrados, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación completa por toda la mano de obra (incluye leyes sociales), equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo y debidamente aprobado por el Ingeniero Supervisor de Obra.

5.01.03. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

Descripción

El material sobrante excavado, si es apropiado para el relleno, podrá ser amontonado y usado como material selecto y/o calificado de relleno, tal como sea determinado por la supervisión. De no ser así se procederá a su eliminación con maquinaria pesada (cargador y volquetes) hasta una distancia 10KM, adecuada que asegure la limpieza de la obra.

Método de medición

La unidad de medida será el M3 (metro cúbico)

Condiciones de pago:

Se pagará (m3) por el trabajo debidamente realizado, según avance de obra; el costo incluye el pago por mano de obra y Herramientas debidamente aprobado por la supervisión.

  - CONCRETO ARMADO

5.02.01. CIMIENTOS PARA BANCAS

Descripción

El Contratista efectuará las excavaciones para la cimentación de la instalación de las bancas de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos y documentos del proyecto.

Método de Medición

El método de medición es por metro cubico (m3) de señal, colocado y aceptado por el Ingeniero Supervisor.

Condiciones de Pago

La cantidad determinada según el Método de Medición, será pagada al precio Unitario del Contrato, y cargado a la partida 4.03.2.01 y dicho precio y pago constituirá compensación total por el costo de materiales, equipo, mano de obra, leyes sociales, herramientas e imprevistos necesarios para completar la partida.

5.02.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA BANCAS

Descripción

Esta partida comprende el suministro, ejecución y colocación de las formas de concreto y/o madera y/o metal necesarias para el vaciado del concreto de los sardineles sumergidos cuyas medidas se detallan en los planos, según lo indicado en los planos y el retiro del encofrado en el lapso que se establece más adelante.

El proceso constructivo se detalla a continuación:

Materiales

Se podrán emplear encofrados de madera o metal.

Los alambres que se empleen para amarrar los encofrados, no deberán atravesar las caras del concreto que queden expuestas en la obra terminada.  En general, se deberá unir los encofrados por medio de pernos que puedan ser retirados posteriormente.

Método de construcción

El diseño y seguridad de las estructuras provisionales, andamiajes y encofrados será de responsabilidad única del Residente.  Se deberá cumplir con la norma ACI-347.

Los encofrados deberán ser diseñados y construidos en tal forma que resistan plenamente, sin deformarse el empuje del concreto al momento del vaciado y el peso de la estructura mientras ésta no sea autoportante.  El Residente deberá proporcionar planos de detalles de todos los encofrados al Supervisor, para su aprobación.

Las juntas de unión serán calafateadas, a fin de impedir la fuga de la lechada de cemento, debiendo cubrirse con cintas de material adhesivo para evitar la formación de rebabas.

Los encofrados serán convenientemente humedecidos antes de depositar el concreto y sus superficies interiores debidamente lubricadas para evitar la adherencia del mortero.  Previamente, deberá verificarse la absoluta limpieza de los encofrados, debiendo extraer cualquier elemento extraño que se encuentre dentro de los mismos.

Antes de efectuar los vaciados de concreto, el Supervisor inspeccionará los encofrados con el fin de aprobarlos, prestando especial atención al recubrimiento del acero del refuerzo, los amarres y los arriostres

Los orificios que dejen los pernos de sujeción deberán ser llenados con mortero, una vez retirados estos.

Los encofrados no podrán retirarse antes de los siguientes plazos:

- Costado de veredas 			24 horas

- Sardineles				24 horas

- Fuste de buzones			24 horas

- Losa superior de buzones		07 días

Todo encofrado, para volver a ser usado, no deberá presentar deformaciones y deberá ser limpiado cuidadosamente antes de ser colocado nuevamente.

Encofrado de superficies no visibles

Los encofrados de superficie no visibles serán hechos de madera en bruto, pero sus juntas deberán ser convenientemente calafateadas para evitar fugas de la pasta.

Encofrado de Superficie Visibles

Los encofrados de superficie visibles serán hechos de madera laminada, planchas duras de fibras prensadas, aparejada y cepillado o metal.

Las juntas de unión deberán ser calafateadas de modo de no permitir la fuga de la pasta

En la Superficie en contacto con el concreto, las juntas deberán ser cubiertas con cintas, aprobadas por el Ingeniero Supervisor.

Método de Medición

El trabajo ejecutado será medido en METROS CUADRADOS (M2).

Condiciones de Pago

La valorización por este concepto se efectuará por M2 y cargado a la partida 04.01.02 “Encofrado y Desencofrado en Sardinel Sumergido”. El precio unitario esta compensado con la mano de obra, materiales y equipo necesario para cumplir esta partida.

5.02.03. ACERO DE REFUERZO F’Y=4200KG/CM2

Descripción

Para el cómputo de peso de la armadura de acero de sardinel, se tendrá en cuenta la armadura longitudinal y transversal. En la armadura transversal se tendrá en cuenta; que en columnas rectangulares el estribo es rectangular, mientras que en columnas circulares el estribo es en espiral.

Proceso constructivo

- El acero está especificado en los planos en base a su carga de fluencia F’y= 4200 kg/cm2.

- El acero deberá cumplir con las condiciones prescritas en concreto armado

Método de Medición

Se computará por kilogramos (Kg.) instalado y verificada por el supervisor de obra.

Condiciones de Pago

El Pago se efectuará al precio unitario por kilogramos de acero y dicho Pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales y herramientas necesarias para el trabajo de acero

5.02.04. CONCRETO F`C=210 KG/CM2

Descripción:

Este trabajo consiste en el suministro de materiales, fabricación, transporte, colocación, vibrado, curado y acabados de los concretos de cemento Pórtland, utilizados para la construcción de sardineles de acuerdo con los planos del proyecto, las especificaciones y las instrucciones del Supervisor.

Cemento

El cemento utilizado será Pórtland, el cual deberá cumplir lo especificado en la Norma Técnica Peruana NTP334.009, Norma AASHTO M85 o la Norma ASTM-C150.

Se empleará el denominado Tipo MS.

Agregados

- Agregado fino

Se considera como tal, a la fracción que pase la malla de 4.75 mm (N° 4). Provendrá de arenas naturales o de la trituración de rocas o gravas. El porcentaje de arena de trituración no podrá constituir más de treinta por ciento (30%) del agregado fino.

El agregado fino deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Contenido de sustancias perjudiciales

El siguiente cuadro señala los requisitos de límites de aceptación

| Características | Norma de Ensayo | Masa total de la muestra |
| --- | --- | --- |
| Terrones de Arcilla y partículas deleznables | MTC E 212 | 1.00% máx. |
| Material que pasa el Tamiz de 75um (N°200) | MTC E 202 | 5.00 % máx. |
| Cantidad de Partículas Livianas | MTC E 211 | 0.50% máx. |
| Contenido de sulfatos, expresados como ion SO4 |  | 0.06% máx. |
| Contenido de Cloruros, expresado como ion cl |  | 0.10% máx. |

La curva granulométrica del agregado fino deberá encontrarse dentro de los límites que se señalan a continuación:

| Tamiz (mm) | Porcentaje que pasa |
| --- | --- |
| 9,5 mm (3 /8”) 4,75 mm (N° 4) 2,36 mm (N° 8) 1,18 mm (N° 16) 600 mm (N° 30) 300 mm (N° 50) 150 mm (N° 100) | 100 95 -100 80 -100 50 - 85 25 - 60 10 - 30 02 - 10 |

En ningún caso, el agregado fino podrá tener más de cuarenta y cinco por ciento (45%) de material retenido entre dos tamices consecutivos. El Módulo de Finura se encontrará entre 2.3 y 3.1.

Durante el período de construcción no se permitirán variaciones mayores de 0.2 en el Módulo de Finura con respecto al valor correspondiente a la curva adoptada para la fórmula de trabajo.

2) Durabilidad

El agregado fino no podrá presentar pérdidas superiores a diez por ciento (10%) o quince por ciento (15%), al ser sometido a la prueba de solidez en sulfatos de sodio o magnesio, respectivamente, según la norma MTC E 209.

En caso de no cumplirse esta condición, el agregado podrá aceptarse siempre que, habiendo sido empleado para preparar concretos de características similares, expuestos a condiciones ambientales parecidas durante largo tiempo, haya dado pruebas de comportamiento satisfactorio.

(3) Limpieza

El Equivalente de Arena, medido según la Norma MTC E 114, será sesenta por ciento (65%) mínimo para concretos de f'c < 210kg/cm² y para resistencias mayores setenta y cinco por ciento (75%) como mínimo.

- Agregado grueso

Se considera como tal, al material granular que quede retenido en el tamiz 4.75 mm (N.º 4). Será grava natural o provendrá de la trituración de roca, grava u otro producto cuyo empleo resulte satisfactorio, a juicio del Supervisor.

Los requisitos que debe cumplir el agregado grueso son los siguientes:

- Contenido de sustancias perjudiciales

El siguiente cuadro, señala los límites de aceptación.

Sustancias Perjudiciales

| Características | Norma de Ensayo | Masa total de la muestra |
| --- | --- | --- |
| Terrones de Arcilla y partículas deleznables | MTC E 212 | 0.25% máx. |
| Contenido de Carbón y lignito | MTC E 215 | 0.5% máx. |
| Cantidad de Partículas Livianas | MTC E 202 | 1.0% máx. |
| Contenido de sulfatos, expresados como ión SO4 = |  | 0.06% máx. |
| Contenido de Cloruros, expresado como ión Cl |  | 0.10% máx. |

Durabilidad

Las pérdidas de ensayo de solidez (norma de ensayo MTC E 209), no podrán superar el doce por ciento (12%) o dieciocho por ciento (18%), según se utilice sulfato de sodio o de magnesio, respectivamente.

Abrasión L.A.

El desgaste del agregado grueso en la máquina de Los Ángeles (norma de ensayo MTC E 207) no podrá ser mayor de cuarenta por ciento (40%).

Granulometría

La gradación del agregado grueso deberá satisfacer una de las siguientes franjas, según se especifique en los documentos del proyecto o apruebe el Supervisor con base en el tamaño máximo de agregado a usar, de acuerdo a la estructura de que se trate, la separación del refuerzo y la clase de concreto especificado.

| Tamiz (mm) | Porcentaje que pasa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AG-1 | AG-2 | AG-3 | AG-4 | AG-5 | AG-6 | AG-7 |
| 63 mm (2,5'') | - | - | - | - | 100 | - | 100 |
| 50 mm (2'') | - | - | - | 100 | 95 - 100 | 100 | 95 - 100 |
| 37,5mm (1½'') | - | - | 100 | 95 - 100 | - | 90 - 100 | 35 - 70 |
| 25,0mm (1'') | - | 100 | 95 - 100 | - | 35 - 70 | 20 – 55 | 0 – 15 |
| 19,0mm (¾'') | 100 | 95 - 100 | - | 35 - 70 | - | 0 – 15 | - |
| 12,5 mm (½'') | 95 - 100 | - | 25 - 60 | - | 10 - 30 | - | 0 – 5 |
| 9,5 mm (3/8'') | 40 - 70 | 20 - 55 | - | 10 - 30 | - | 0 – 5 | - |
| 4,75 mm (N° 4) | 0 - 15 | 0 - 10 | 0 – 10 | 0 – 5 | 0 – 5 | - | - |
| 2,36 mm (N° 8) | 0 -5 | 0 - 5 | 0 - 5 | - | - | - | - |

La curva granulométrica obtenida al mezclar los agregados grueso y fino en el diseño y construcción del concreto, deberá ser continua y asemejarse a las teóricas.

(6) Forma

El porcentaje de partículas chatas y alargadas del agregado grueso procesado, determinados según la norma MTC E 221, no deberán ser mayores de quince por ciento (15%). Para concretos de fc > 210 Kg/cm², los agregados deben ser 100% triturados.

El Contratista deberá considerar que el concreto deberá ser dosificado y elaborado para asegurar una resistencia a compresión acorde con la de los planos y documentos del Proyecto, que minimice la frecuencia de los resultados de pruebas por debajo del valor de resistencia a compresión especificada en los planos del proyecto. Los planos deberán indicar claramente la resistencia a la compresión para la cual se ha diseñado cada parte de la estructura.

Al efectuar las pruebas de tanteo en el laboratorio para el diseño de la mezcla, las muestras para los ensayos de resistencia deberán ser preparadas y curadas de acuerdo con la norma MTC E 702 y ensayadas según la norma de ensayo MTC E 704. Se deberá establecer una curva que muestre la variación de la relación agua/cemento (o el contenido de cemento) y la resistencia a compresión a veintiocho (28) días.

La curva se deberá basar en no menos de tres (3) puntos y preferiblemente cinco (5), que representen tandas que den lugar a resistencias por encima y por debajo de la requerida. Cada punto deberá representar el promedio de por lo menos tres (3) cilindros ensayados a veintiocho (28) días.

La máxima relación agua/cemento permisible para el concreto a ser empleado en la estructura, será la mostrada por la curva, que produzca la resistencia promedio requerida que exceda la resistencia de diseño del elemento, según lo indica la Tabla N° 610-1.

Tabla N° 610-1

Resistencia Promedio Requerida

| Resistencia Especificada a la Compresión | Resistencia Promedio Requerida a la Compresión |
| --- | --- |
| < 20,6 MPa (210 Kg/cm²) | f´c + 6,8 MPa (70 Kg/cm²) |
| 20,6 – 34,3 MPa (210 – 350 Kg/cm²) | f´c + 8,3 MPa (85 Kg/cm²) |
| > 34,3 MPa (350 Kg/cm²) | f´c + 9,8 MPa (100 Kg/cm²) |

Si la estructura de concreto va a estar sometida a condiciones de trabajo muy rigurosas, la relación agua/cemento no podrá exceder de 0,50 si va a estar expuesta al agua dulce, ni de 0.45 para exposiciones al agua de mar o cuando va a estar expuesta a concentraciones perjudiciales que contengan sulfatos.

El concreto colocado se deberá consolidar mediante vibración, hasta obtener la mayor densidad posible, de manera que quede libre de cavidades producidas por partículas de agregado grueso y burbujas de aire, y que cubra totalmente las superficies de los encofrados y los materiales embebidos. Durante la consolidación, el vibrador se deberá operar a intervalos regulares y frecuentes, en posición casi vertical y con su cabeza sumergida profundamente dentro de la mezcla.

No se deberá colocar una nueva capa de concreto, si la precedente no está debidamente consolidada.

El concreto deberá permanecer húmedo en toda la superficie y de manera continua, empleando el método que garantice óptimos resultados.

No se permitirá el humedecimiento periódico; éste debe ser continuo.

El agua que se utilice para el curado deberá cumplir los mismos requisitos del agua para la mezcla.

Al terminar la obra, y antes de la aceptación final del trabajo, el Contratista deberá retirar del lugar toda obra falsa, materiales excavados o no utilizados, desechos, basuras y construcciones temporales, restaurando en forma aceptable para el Supervisor, toda propiedad, tanto pública como privada, que pudiera haber sido afectada durante la ejecución de este trabajo y dejar el lugar de la estructura limpio y presentable.

Cada vez que lo considere necesario, el Supervisor dispondrá que se efectúen los ensayos de control que permitan verificar la calidad del cemento.

Método de Medición

El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá en metros cubico (m3).

Condiciones de Pago

El pago se hará por metros cubico (m3), según precio unitario del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

5.02.05. CURADO DE CONCRETO

Descripción:

Emulsión acuosa de parafina que forma, al aplicarse sobre el concreto o mortero fresco, una película de baja permeabilidad que evita la pérdida prematura de humedad para garantizar un completo curado del material. Cumple con la norma ASTM C 309

Usos

Antisol Blanco se utiliza para curar el concreto o mortero, la película que forma retiene el agua de la mezcla evitando el resecamiento prematuro, garantizando una completa hidratación del cemento, un normal desarrollo de resistencias y ayudando a controlar el agrietamiento del concreto o mortero.

Ventajas

Impide el resecamiento prematuro del concreto permitiendo el normal desarrollo de las resistencias.

Se aplica solamente una vez, reduciendo así los costos de curado de concretos y morteros.

Viene listo para usar y es fácil de aplicar.

Ayuda a controlar el agrietamiento en grandes áreas expuestas al sol y al viento.

La pigmentación del producto permite la fácil identificación del área tratada.

Especialmente diseñado para el curado en recintos cerrados ya que no contiene solventes.

Método de aplicación:

Antisol Blanco viene listo para ser usado, el producto NO debe diluirse por ningún motivo. Previo a su aplicación se deberá mezclar enérgicamente el contenido del envase, operación que deberá repetirse continuamente durante su aplicación, se aplica sobre la superficie del concreto o mortero haciendo uso de una fumigadora accionada manualmente o de un aspersor neumático. El área a curar se debe cubrir totalmente.

La aplicación del curador debe hacerse tan pronto desaparezca el agua de exudación del concreto o mortero, situación fácilmente detectable pues la superficie cambia de brillante a mate.

La aplicación también puede efectuarse con brocha, sólo que en este caso la superficie es rayada por las cerdas de la brocha y el consumo se incrementa.

Precauciones

Antisol Blanco debe agitarse antes de usarse y periódicamente durante su aplicación.

Viene listo para usarse, bajo ninguna circunstancia deberá permitirse que el producto se diluya.

Medidas de Seguridad

Proteja la película de la lluvia por lo menos dos (2) horas y del tráfico por lo menos durante siete (7) días. Antes de la aplicación de un recubrimiento o acabado deberá retirarse la película dejada por el curador por medios mecánicos.

No se debe almacenar por debajo de 7° C, ya que a partir de los 7° C se rompe la emulsión y el producto se separa formando grumos.

Almacenamiento

Un (1) año en su envase original bien cerrado, bajo techo, en un lugar fresco y seco.

Método de Medición

El método de medición será por METRO CUADRADO (M2) y el área de curado se calculará multiplicando el ancho de la vereda por su largo y se pagará previa verificación por la supervisión.

Condiciones de Pago

El pago se hará por metros cuadrado (m2), según precio unitario del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución.

5.02.06. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO FºNº RED. 2" INCL/PINTURA

Descripción:

Esta partida comprende en el suministro e instalación de tubo de fierro negro de acuerdo a lo indicado en los planos, lo tubos deben estar libre de impurezas y tratados con pintura anticorrosiva con la finalidad de aumentar la vida útil.

Asimismo, esta partida incluye el pintado de la misma de acuerdo a lo indicado por la Municipalidad Provincial de Talara.

Método de Medición

El método de medición será por unidad (und) y el área de curado se calculará multiplicando el ancho de la vereda por su largo y se pagará previa verificación por la supervisión.

Condiciones de Pago

El pago se hará por unidad (und), según precio unitario del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución.

5.02.07. REVESTIMINIENTO DE GRANITO LAVADO

Descripción

Se realizarán revestimientos con terrazo lavado y pulido en toda el área de la banca ubicado en el área recreativa, acabado que se realizara con las mismas dosificaciones (C:A 1:2) con un  espesor de revestimiento de 2cm.

Medición

La unidad de medida es Metro cuadrado (m2)

Bases de pago

La cantidad determinada según el método de medición será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para su correcta ejecución.

- PERGOLAS

06.01 . SUMINISTRO E INSTALACION DE PERGOLAS

Descripción:

Esta partida comprende en el suministro e instalación de los materiales integrantes para la instalación de las pérgolas de acuerdo a lo indicado en los planos, la madera debe estar libre de impurezas y tratados con la finalidad de aumentar la vida útil.

Asimismo, esta partida incluye el pintado de la misma de acuerdo a lo indicado por la Municipalidad Provincial de Talara.

Método de Medición

El método de medición será por unidad (und) y el área de curado se calculará multiplicando el ancho de la vereda por su largo y se pagará previa verificación por la supervisión.

Condiciones de Pago

El pago se hará por unidad (und), según precio unitario del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución.

06.02. SUMINISTRO E INSTALACION DE PERGOLAS CENTRALES

Descripción:

Esta partida comprende en el suministro e instalación de los materiales integrantes para la instalación de las pérgolas de acuerdo a lo indicado en los planos, la madera debe estar libre de impurezas y tratados con la finalidad de aumentar la vida útil.

Asimismo, esta partida incluye el pintado de la misma de acuerdo a lo indicado por la Municipalidad Provincial de Talara.

Método de Medición

El método de medición será por unidad (und) y el área de curado se calculará multiplicando el ancho de la vereda por su largo y se pagará previa verificación por la supervisión.

Condiciones de Pago

El pago se hará por unidad (und), según precio unitario del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución.

- VEREDAS

  - CONCRETO SIMPLE

7.01.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS Y RAMPAS

Descripción

Esta partida comprende el suministro, ejecución y colocación de las formas de concreto y/o madera y/o metal necesarias para el vaciado del concreto de los sardineles sumergidos cuyas medidas se detallan en los planos, según lo indicado en los planos y el retiro del encofrado en el lapso que se establece más adelante.

El proceso constructivo se detalla a continuación:

Materiales

Se podrán emplear encofrados de madera o metal.

Los alambres que se empleen para amarrar los encofrados, no deberán atravesar las caras del concreto que queden expuestas en la obra terminada.  En general, se deberá unir los encofrados por medio de pernos que puedan ser retirados posteriormente.

Método de construcción

El diseño y seguridad de las estructuras provisionales, andamiajes y encofrados será de responsabilidad única del Residente.  Se deberá cumplir con la norma ACI-347.

Los encofrados deberán ser diseñados y construidos en tal forma que resistan plenamente, sin deformarse el empuje del concreto al momento del vaciado y el peso de la estructura mientras ésta no sea autoportante.  El Residente deberá proporcionar planos de detalles de todos los encofrados al Supervisor, para su aprobación.

Las juntas de unión serán calafateadas, a fin de impedir la fuga de la lechada de cemento, debiendo cubrirse con cintas de material adhesivo para evitar la formación de rebabas.

Los encofrados serán convenientemente humedecidos antes de depositar el concreto y sus superficies interiores debidamente lubricadas para evitar la adherencia del mortero.  Previamente, deberá verificarse la absoluta limpieza de los encofrados, debiendo extraer cualquier elemento extraño que se encuentre dentro de los mismos.

Antes de efectuar los vaciados de concreto, el Supervisor inspeccionará los encofrados con el fin de aprobarlos, prestando especial atención al recubrimiento del acero del refuerzo, los amarres y los arriostres

Los orificios que dejen los pernos de sujeción deberán ser llenados con mortero, una vez retirados estos.

Los encofrados no podrán retirarse antes de los siguientes plazos:

- Costado de veredas 			24 horas

- Sardineles				24 horas

- Fuste de buzones			24 horas

- Losa superior de buzones		07 días

Todo encofrado, para volver a ser usado, no deberá presentar deformaciones y deberá ser limpiado cuidadosamente antes de ser colocado nuevamente.

Encofrado de superficies no visibles

Los encofrados de superficie no visibles serán hechos de madera en bruto, pero sus juntas deberán ser convenientemente calafateadas para evitar fugas de la pasta.

Encofrado de Superficie Visibles

Los encofrados de superficie visibles serán hechos de madera laminada, planchas duras de fibras prensadas, aparejada y cepillado o metal.

Las juntas de unión deberán ser calafateadas de modo de no permitir la fuga de la pasta

En la Superficie en contacto con el concreto, las juntas deberán ser cubiertas con cintas, aprobadas por el Ingeniero Supervisor.

Método de Medición

El trabajo ejecutado será medido en METROS CUADRADOS (M2).

Condiciones de Pago

La valorización por este concepto se efectuará por M2 y cargado a la partida 05.01.01 “Encofrado y Desencofrado”. El precio unitario esta compensado con la mano de obra, materiales y equipo necesario para cumplir esta partida.

7.01.02. CONCRETO F'C=175KG/CM2

Descripción

Este ítem comprende la preparación, colocación y compactación del concreto de 175 kg/cm2 en bancas. El cemento por usarse será Cemento Portland Tipo MS.

Proceso constructivo

- El mezclado en obra será efectuado con máquinas mezcladoras aprobadas por el Supervisor.

- La tanda de agregados y cemento deberá ser colocada en el tambor de la mezcladora cuando se encuentre parte del agua de la mezcla en el tambor. El resto del agua podrá añadirse gradualmente en un plazo que no exceda del 25% del tiempo total del mezclado.

- Deberá asegurarse que existen controles adecuados para impedir terminar el mezclado antes del tiempo especificado o añadir agua adicional una vez que el total especificado haya sido incorporado.

- El concreto debe ser vaciado continuamente, o en capas de un espesor tal que ninguna concreto sea depositado sobre una capa endurecida lo suficiente que pueda causar la formación de costura o planos de debilidad dentro de la sección.

- El concreto que haya endurecido parcialmente o haya sido combinado con materiales extraños, no debe ser depositado.

- Toda consolidación del concreto se efectuará por vibración.

- El concreto ya colocado tendrá que ser mantenido constantemente húmedo, ya sea o por medio de frecuencias riegos o cubriéndolos con una capa suficiente de arena húmeda u otro material similar.

- Después del desencofrado el concreto debe ser curado hasta el término del tiempo prescrito en la sección, según método empleado.

Método de Medición

Se computará por metro cúbico (m3) realizado y verificada por el supervisor de obra.

Condiciones de Pago

El Pago se efectuará al precio unitario del contrato por metro cúbico, cuyo precio constituirá la compensación total por materiales, mano de obra, herramientas, equipo y Leyes Sociales.

7.01.03. CURADO DE CONCRETO

Descripción:

Emulsión acuosa de parafina que forma, al aplicarse sobre el concreto o mortero fresco, una película de baja permeabilidad que evita la pérdida prematura de humedad para garantizar un completo curado del material. Cumple con la norma ASTM C 309

Usos

Antisol Blanco se utiliza para curar el concreto o mortero, la película que forma retiene el agua de la mezcla evitando el resecamiento prematuro, garantizando una completa hidratación del cemento, un normal desarrollo de resistencias y ayudando a controlar el agrietamiento del concreto o mortero.

Ventajas

Impide el resecamiento prematuro del concreto permitiendo el normal desarrollo de las resistencias.

Se aplica solamente una vez, reduciendo así los costos de curado de concretos y morteros.

Viene listo para usar y es fácil de aplicar.

Ayuda a controlar el agrietamiento en grandes áreas expuestas al sol y al viento.

La pigmentación del producto permite la fácil identificación del área tratada.

Especialmente diseñado para el curado en recintos cerrados ya que no contiene solventes.

Método de aplicación:

Antisol Blanco viene listo para ser usado, el producto NO debe diluirse por ningún motivo. Previo a su aplicación se deberá mezclar enérgicamente el contenido del envase, operación que deberá repetirse continuamente durante su aplicación, se aplica sobre la superficie del concreto o mortero haciendo uso de una fumigadora accionada manualmente o de un aspersor neumático. El área a curar se debe cubrir totalmente.

La aplicación del curador debe hacerse tan pronto desaparezca el agua de exudación del concreto o mortero, situación fácilmente detectable pues la superficie cambia de brillante a mate.

La aplicación también puede efectuarse con brocha, sólo que en este caso la superficie es rayada por las cerdas de la brocha y el consumo se incrementa.

Precauciones

Antisol Blanco debe agitarse antes de usarse y periódicamente durante su aplicación.

Viene listo para usarse, bajo ninguna circunstancia deberá permitirse que el producto se diluya.

Medidas de Seguridad

Proteja la película de la lluvia por lo menos dos (2) horas y del tráfico por lo menos durante siete (7) días. Antes de la aplicación de un recubrimiento o acabado deberá retirarse la película dejada por el curador por medios mecánicos.

No se debe almacenar por debajo de 7° C, ya que a partir de los 7° C se rompe la emulsión y el producto se separa formando grumos.

Almacenamiento

Un (1) año en su envase original bien cerrado, bajo techo, en un lugar fresco y seco.

Método de Medición

El método de medición será por METRO CUADRADO (M2) y el área de curado se calculará multiplicando el ancho de la vereda por su largo y se pagará previa verificación por la supervisión.

Condiciones de Pago

El pago se hará por metros cuadrado (m2), según precio unitario del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución.

7.01.04. JUNTA DE DILATACION

Descripción:

Se deberá construir juntas con Tecnopor de 1” de espesor, en encuentro de paños en límites de propiedad y en las juntas de dilatación según los planos correspondientes, para absorber los efectos de dilatación o contracción de estos elementos evitando su agrietamiento por este fenómeno.

La terminación de estas juntas de dilatación será con un sellador de poliuretano el cual será colocado al final de todos los trabajos y serán pintadas de acuerdo a los colores que corresponda. Las juntas de dilatación en veredas se construirán como máximo cada 3.00 metros de longitud, tendrán un espesor de 1" y una profundidad igual al espesor de la vereda; lo que será sellado con mezcla asfáltica, según dosificación indicada en el costo unitario, la mezcla se compactará en la junta de dilatación, debiendo ocupar toda su sección, y quedar a ras del nivel de vereda no permitiéndose quedar suelta.

Método de Medición

Esta partida se medirá en metro (M).

Condiciones de Pago

A medición será realizada en METROS (M) para la partida de JUNTA DE DILATACION E=1”. El área medida en la forma antes descrita será pagada al precio unitario del contrato por metro (m); entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

  - UÑAS EN VEREDAS

7.02.01. EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA JARDINERA

Descripción

Esta partida comprende el trabajo de excavación de zanjas para los sardineles la cual se empleará los siguientes equipos y herramientas (palana, barreta, pico, etc.)

Método de Medición

Se computará por metro cúbico (m3) de excavación manual de zanjas para sardinel verificada por el supervisor de obra.

Condiciones de pago

El pago se efectuará al precio unitario del contrato por metro cúbico de excavación de zanjas, cuyo precio comprende compensación total por materiales, mano de obra, herramientas, equipo y Leyes Sociales.

7.02.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN UÑAS DE VEREDAS

Descripción

Esta partida comprende el suministro, ejecución y colocación de las formas de concreto y/o madera y/o metal necesarias para el vaciado del concreto de los sardineles sumergidos cuyas medidas se detallan en los planos, según lo indicado en los planos y el retiro del encofrado en el lapso que se establece más adelante.

El proceso constructivo se detalla a continuación:

Materiales

Se podrán emplear encofrados de madera o metal.

Los alambres que se empleen para amarrar los encofrados, no deberán atravesar las caras del concreto que queden expuestas en la obra terminada.  En general, se deberá unir los encofrados por medio de pernos que puedan ser retirados posteriormente.

Método de construcción

El diseño y seguridad de las estructuras provisionales, andamiajes y encofrados será de responsabilidad única del Residente.  Se deberá cumplir con la norma ACI-347.

Los encofrados deberán ser diseñados y construidos en tal forma que resistan plenamente, sin deformarse el empuje del concreto al momento del vaciado y el peso de la estructura mientras ésta no sea autoportante.  El Residente deberá proporcionar planos de detalles de todos los encofrados al Supervisor, para su aprobación.

Las juntas de unión serán calafateadas, a fin de impedir la fuga de la lechada de cemento, debiendo cubrirse con cintas de material adhesivo para evitar la formación de rebabas.

Los encofrados serán convenientemente humedecidos antes de depositar el concreto y sus superficies interiores debidamente lubricadas para evitar la adherencia del mortero.  Previamente, deberá verificarse la absoluta limpieza de los encofrados, debiendo extraer cualquier elemento extraño que se encuentre dentro de los mismos.

Antes de efectuar los vaciados de concreto, el Supervisor inspeccionará los encofrados con el fin de aprobarlos, prestando especial atención al recubrimiento del acero del refuerzo, los amarres y los arriostres

Los orificios que dejen los pernos de sujeción deberán ser llenados con mortero, una vez retirados estos.

Los encofrados no podrán retirarse antes de los siguientes plazos:

- Costado de veredas 			24 horas

- Sardineles				24 horas

- Fuste de buzones			24 horas

- Losa superior de buzones		07 días

Todo encofrado, para volver a ser usado, no deberá presentar deformaciones y deberá ser limpiado cuidadosamente antes de ser colocado nuevamente.

Encofrado de superficies no visibles

Los encofrados de superficie no visibles serán hechos de madera en bruto, pero sus juntas deberán ser convenientemente calafateadas para evitar fugas de la pasta.

Encofrado de Superficie Visibles

Los encofrados de superficie visibles serán hechos de madera laminada, planchas duras de fibras prensadas, aparejada y cepillado o metal.

Las juntas de unión deberán ser calafateadas de modo de no permitir la fuga de la pasta

En la Superficie en contacto con el concreto, las juntas deberán ser cubiertas con cintas, aprobadas por el Ingeniero Supervisor.

Método de Medición

El trabajo ejecutado será medido en METROS CUADRADOS (M2).

Condiciones de Pago

La valorización por este concepto se efectuará por M2 y cargado a la partida 05.03.02 “Encofrado y Desencofrado”. El precio unitario esta compensado con la mano de obra, materiales y equipo necesario para cumplir esta partida.

7.02.03. CONCRETO F'C=175KG/CM2

Descripción

Este ítem comprende la preparación, colocación y compactación del concreto de 175 kg/cm2 en bancas. El cemento por usarse será Cemento Portland Tipo MS.

Proceso constructivo

- El mezclado en obra será efectuado con máquinas mezcladoras aprobadas por el Supervisor.

- La tanda de agregados y cemento deberá ser colocada en el tambor de la mezcladora cuando se encuentre parte del agua de la mezcla en el tambor. El resto del agua podrá añadirse gradualmente en un plazo que no exceda del 25% del tiempo total del mezclado.

- Deberá asegurarse que existen controles adecuados para impedir terminar el mezclado antes del tiempo especificado o añadir agua adicional una vez que el total especificado haya sido incorporado.

- El concreto debe ser vaciado continuamente, o en capas de un espesor tal que ninguna concreto sea depositado sobre una capa endurecida lo suficiente que pueda causar la formación de costura o planos de debilidad dentro de la sección.

- El concreto que haya endurecido parcialmente o haya sido combinado con materiales extraños, no debe ser depositado.

- Toda consolidación del concreto se efectuará por vibración.

- El concreto ya colocado tendrá que ser mantenido constantemente húmedo, ya sea o por medio de frecuencias riegos o cubriéndolos con una capa suficiente de arena húmeda u otro material similar.

- Después del desencofrado el concreto debe ser curado hasta el término del tiempo prescrito en la sección, según método empleado.

Método de Medición

Se computará por metro cúbico (m3) realizado y verificada por el supervisor de obra.

Condiciones de Pago

El Pago se efectuará al precio unitario del contrato por metro cúbico, cuyo precio constituirá la compensación total por materiales, mano de obra, herramientas, equipo y Leyes Sociales.

7.02.04. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

(VER PARTIDA 5.01.03. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE)

- PISOS

  - PISO DE CONCRETO

8.01.01. EXCAVACION DE UÑAS

Descripción

Esta partida comprende el trabajo de excavación de zanjas para los sardineles la cual se empleará los siguientes equipos y herramientas (palana, barreta, pico, etc.)

Método de Medición

Se computará por metro cúbico (m3) de excavación manual de zanjas para sardinel verificada por el supervisor de obra.

Condiciones de pago

El pago se efectuará al precio unitario del contrato por metro cúbico de excavación de zanjas, cuyo precio comprende compensación total por materiales, mano de obra, herramientas, equipo y Leyes Sociales.

8.01.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PISOS

Descripción

Esta partida comprende el suministro, ejecución y colocación de las formas de concreto y/o madera y/o metal necesarias para el vaciado del concreto de los sardineles sumergidos cuyas medidas se detallan en los planos, según lo indicado en los planos y el retiro del encofrado en el lapso que se establece más adelante.

El proceso constructivo se detalla a continuación:

Materiales

Se podrán emplear encofrados de madera o metal.

Los alambres que se empleen para amarrar los encofrados, no deberán atravesar las caras del concreto que queden expuestas en la obra terminada.  En general, se deberá unir los encofrados por medio de pernos que puedan ser retirados posteriormente.

Método de construcción

El diseño y seguridad de las estructuras provisionales, andamiajes y encofrados será de responsabilidad única del Residente.  Se deberá cumplir con la norma ACI-347.

Los encofrados deberán ser diseñados y construidos en tal forma que resistan plenamente, sin deformarse el empuje del concreto al momento del vaciado y el peso de la estructura mientras ésta no sea autoportante.  El Residente deberá proporcionar planos de detalles de todos los encofrados al Supervisor, para su aprobación.

Las juntas de unión serán calafateadas, a fin de impedir la fuga de la lechada de cemento, debiendo cubrirse con cintas de material adhesivo para evitar la formación de rebabas.

Los encofrados serán convenientemente humedecidos antes de depositar el concreto y sus superficies interiores debidamente lubricadas para evitar la adherencia del mortero.  Previamente, deberá verificarse la absoluta limpieza de los encofrados, debiendo extraer cualquier elemento extraño que se encuentre dentro de los mismos.

Antes de efectuar los vaciados de concreto, el Supervisor inspeccionará los encofrados con el fin de aprobarlos, prestando especial atención al recubrimiento del acero del refuerzo, los amarres y los arriostres

Los orificios que dejen los pernos de sujeción deberán ser llenados con mortero, una vez retirados estos.

Los encofrados no podrán retirarse antes de los siguientes plazos:

- Costado de veredas 			24 horas

- Sardineles				24 horas

- Fuste de buzones			24 horas

- Losa superior de buzones		07 días

Todo encofrado, para volver a ser usado, no deberá presentar deformaciones y deberá ser limpiado cuidadosamente antes de ser colocado nuevamente.

Encofrado de superficies no visibles

Los encofrados de superficie no visibles serán hechos de madera en bruto, pero sus juntas deberán ser convenientemente calafateadas para evitar fugas de la pasta.

Encofrado de Superficie Visibles

Los encofrados de superficie visibles serán hechos de madera laminada, planchas duras de fibras prensadas, aparejada y cepillado o metal.

Las juntas de unión deberán ser calafateadas de modo de no permitir la fuga de la pasta

En la Superficie en contacto con el concreto, las juntas deberán ser cubiertas con cintas, aprobadas por el Ingeniero Supervisor.

Método de Medición

El trabajo ejecutado será medido en METROS CUADRADOS (M2).

Condiciones de Pago

La valorización por este concepto se efectuará por M2 y cargado a la partida 06.01.02 “Encofrado y Desencofrado”. El precio unitario esta compensado con la mano de obra, materiales y equipo necesario para cumplir esta partida.

8.01.03. CONCRETO f'c =175KG/CM2

Descripción:

Este trabajo consiste en el suministro de materiales, fabricación, transporte, colocación, vibrado, curado y acabados de los concretos de cemento Pórtland, utilizados para la construcción de sardineles de acuerdo con los planos del proyecto, las especificaciones y las instrucciones del Supervisor.

Cemento

El cemento utilizado será Pórtland, el cual deberá cumplir lo especificado en la Norma Técnica Peruana NTP334.009, Norma AASHTO M85 o la Norma ASTM-C150.

Se empleará el denominado Tipo MS.

Agregados

- Agregado fino

Se considera como tal, a la fracción que pase la malla de 4.75 mm (N° 4). Provendrá de arenas naturales o de la trituración de rocas o gravas. El porcentaje de arena de trituración no podrá constituir más de treinta por ciento (30%) del agregado fino.

El agregado fino deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Contenido de sustancias perjudiciales

El siguiente cuadro señala los requisitos de límites de aceptación

| Características | Norma de Ensayo | Masa total de la muestra |
| --- | --- | --- |
| Terrones de Arcilla y partículas deleznables | MTC E 212 | 1.00% máx. |
| Material que pasa el Tamiz de 75um (N°200) | MTC E 202 | 5.00 % máx. |
| Cantidad de Partículas Livianas | MTC E 211 | 0.50% máx. |
| Contenido de sulfatos, expresados como ion SO4 |  | 0.06% máx. |
| Contenido de Cloruros, expresado como ion cl |  | 0.10% máx. |

La curva granulométrica del agregado fino deberá encontrarse dentro de los límites que se señalan a continuación:

| Tamiz (mm) | Porcentaje que pasa |
| --- | --- |
| 9,5 mm (3 /8”) 4,75 mm (N° 4) 2,36 mm (N° 8) 1,18 mm (N° 16) 600 mm (N° 30) 300 mm (N° 50) 150 mm (N° 100) | 100 95 -100 80 -100 50 - 85 25 - 60 10 - 30 02 - 10 |

En ningún caso, el agregado fino podrá tener más de cuarenta y cinco por ciento (45%) de material retenido entre dos tamices consecutivos. El Módulo de Finura se encontrará entre 2.3 y 3.1.

Durante el período de construcción no se permitirán variaciones mayores de 0.2 en el Módulo de Finura con respecto al valor correspondiente a la curva adoptada para la fórmula de trabajo.

2) Durabilidad

El agregado fino no podrá presentar pérdidas superiores a diez por ciento (10%) o quince por ciento (15%), al ser sometido a la prueba de solidez en sulfatos de sodio o magnesio, respectivamente, según la norma MTC E 209.

En caso de no cumplirse esta condición, el agregado podrá aceptarse siempre que, habiendo sido empleado para preparar concretos de características similares, expuestos a condiciones ambientales parecidas durante largo tiempo, haya dado pruebas de comportamiento satisfactorio.

(3) Limpieza

El Equivalente de Arena, medido según la Norma MTC E 114, será sesenta por ciento (65%) mínimo para concretos de f'c < 210kg/cm² y para resistencias mayores setenta y cinco por ciento (75%) como mínimo.

- Agregado grueso

Se considera como tal, al material granular que quede retenido en el tamiz 4.75 mm (N.º 4). Será grava natural o provendrá de la trituración de roca, grava u otro producto cuyo empleo resulte satisfactorio, a juicio del Supervisor.

Los requisitos que debe cumplir el agregado grueso son los siguientes:

- Contenido de sustancias perjudiciales

El siguiente cuadro, señala los límites de aceptación.

Sustancias Perjudiciales

| Características | Norma de Ensayo | Masa total de la muestra |
| --- | --- | --- |
| Terrones de Arcilla y partículas deleznables | MTC E 212 | 0.25% máx. |
| Contenido de Carbón y lignito | MTC E 215 | 0.5% máx. |
| Cantidad de Partículas Livianas | MTC E 202 | 1.0% máx. |
| Contenido de sulfatos, expresados como ión SO4 = |  | 0.06% máx. |
| Contenido de Cloruros, expresado como ión Cl |  | 0.10% máx. |

Durabilidad

Las pérdidas de ensayo de solidez (norma de ensayo MTC E 209), no podrán superar el doce por ciento (12%) o dieciocho por ciento (18%), según se utilice sulfato de sodio o de magnesio, respectivamente.

Abrasión L.A.

El desgaste del agregado grueso en la máquina de Los Ángeles (norma de ensayo MTC E 207) no podrá ser mayor de cuarenta por ciento (40%).

Granulometría

La gradación del agregado grueso deberá satisfacer una de las siguientes franjas, según se especifique en los documentos del proyecto o apruebe el Supervisor con base en el tamaño máximo de agregado a usar, de acuerdo a la estructura de que se trate, la separación del refuerzo y la clase de concreto especificado.

| Tamiz (mm) | Porcentaje que pasa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AG-1 | AG-2 | AG-3 | AG-4 | AG-5 | AG-6 | AG-7 |
| 63 mm (2,5'') | - | - | - | - | 100 | - | 100 |
| 50 mm (2'') | - | - | - | 100 | 95 - 100 | 100 | 95 - 100 |
| 37,5mm (1½'') | - | - | 100 | 95 - 100 | - | 90 - 100 | 35 - 70 |
| 25,0mm (1'') | - | 100 | 95 - 100 | - | 35 - 70 | 20 – 55 | 0 – 15 |
| 19,0mm (¾'') | 100 | 95 - 100 | - | 35 - 70 | - | 0 – 15 | - |
| 12,5 mm (½'') | 95 - 100 | - | 25 - 60 | - | 10 - 30 | - | 0 – 5 |
| 9,5 mm (3/8'') | 40 - 70 | 20 - 55 | - | 10 - 30 | - | 0 – 5 | - |
| 4,75 mm (N° 4) | 0 - 15 | 0 - 10 | 0 – 10 | 0 – 5 | 0 – 5 | - | - |
| 2,36 mm (N° 8) | 0 -5 | 0 - 5 | 0 - 5 | - | - | - | - |

La curva granulométrica obtenida al mezclar los agregados grueso y fino en el diseño y construcción del concreto, deberá ser continua y asemejarse a las teóricas.

(6) Forma

El porcentaje de partículas chatas y alargadas del agregado grueso procesado, determinados según la norma MTC E 221, no deberán ser mayores de quince por ciento (15%). Para concretos de fc > 210 Kg/cm², los agregados deben ser 100% triturados.

El Contratista deberá considerar que el concreto deberá ser dosificado y elaborado para asegurar una resistencia a compresión acorde con la de los planos y documentos del Proyecto, que minimice la frecuencia de los resultados de pruebas por debajo del valor de resistencia a compresión especificada en los planos del proyecto. Los planos deberán indicar claramente la resistencia a la compresión para la cual se ha diseñado cada parte de la estructura.

Al efectuar las pruebas de tanteo en el laboratorio para el diseño de la mezcla, las muestras para los ensayos de resistencia deberán ser preparadas y curadas de acuerdo con la norma MTC E 702 y ensayadas según la norma de ensayo MTC E 704. Se deberá establecer una curva que muestre la variación de la relación agua/cemento (o el contenido de cemento) y la resistencia a compresión a veintiocho (28) días.

La curva se deberá basar en no menos de tres (3) puntos y preferiblemente cinco (5), que representen tandas que den lugar a resistencias por encima y por debajo de la requerida. Cada punto deberá representar el promedio de por lo menos tres (3) cilindros ensayados a veintiocho (28) días.

La máxima relación agua/cemento permisible para el concreto a ser empleado en la estructura, será la mostrada por la curva, que produzca la resistencia promedio requerida que exceda la resistencia de diseño del elemento, según lo indica la Tabla N° 610-1.

Tabla N° 610-1

Resistencia Promedio Requerida

| Resistencia Especificada a la Compresión | Resistencia Promedio Requerida a la Compresión |
| --- | --- |
| < 20,6 MPa (210 Kg/cm²) | f´c + 6,8 MPa (70 Kg/cm²) |
| 20,6 – 34,3 MPa (210 – 350 Kg/cm²) | f´c + 8,3 MPa (85 Kg/cm²) |
| > 34,3 MPa (350 Kg/cm²) | f´c + 9,8 MPa (100 Kg/cm²) |

Si la estructura de concreto va a estar sometida a condiciones de trabajo muy rigurosas, la relación agua/cemento no podrá exceder de 0,50 si va a estar expuesta al agua dulce, ni de 0.45 para exposiciones al agua de mar o cuando va a estar expuesta a concentraciones perjudiciales que contengan sulfatos.

El concreto colocado se deberá consolidar mediante vibración, hasta obtener la mayor densidad posible, de manera que quede libre de cavidades producidas por partículas de agregado grueso y burbujas de aire, y que cubra totalmente las superficies de los encofrados y los materiales embebidos. Durante la consolidación, el vibrador se deberá operar a intervalos regulares y frecuentes, en posición casi vertical y con su cabeza sumergida profundamente dentro de la mezcla.

No se deberá colocar una nueva capa de concreto, si la precedente no está debidamente consolidada.

El concreto deberá permanecer húmedo en toda la superficie y de manera continua, empleando el método que garantice óptimos resultados.

No se permitirá el humedecimiento periódico; éste debe ser continuo.

El agua que se utilice para el curado deberá cumplir los mismos requisitos del agua para la mezcla.

Al terminar la obra, y antes de la aceptación final del trabajo, el Contratista deberá retirar del lugar toda obra falsa, materiales excavados o no utilizados, desechos, basuras y construcciones temporales, restaurando en forma aceptable para el Supervisor, toda propiedad, tanto pública como privada, que pudiera haber sido afectada durante la ejecución de este trabajo y dejar el lugar de la estructura limpio y presentable.

Cada vez que lo considere necesario, el Supervisor dispondrá que se efectúen los ensayos de control que permitan verificar la calidad del cemento.

Método de Medición

El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá en metros cubico (m3).

Condiciones de Pago

El pago se hará por metros cubico (m3), según precio unitario del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

8.01.04. JUNTAS DE DILATACION

Descripción:

Se deberá construir juntas con Tecnopor de 1” de espesor, en encuentro de paños en límites de propiedad y en las juntas de dilatación según los planos correspondientes, para absorber los efectos de dilatación o contracción de estos elementos evitando su agrietamiento por este fenómeno.

La terminación de estas juntas de dilatación será con un sellador de poliuretano el cual será colocado al final de todos los trabajos y serán pintadas de acuerdo a los colores que corresponda. Las juntas de dilatación en veredas se construirán como máximo cada 3.00 metros de longitud, tendrán un espesor de 1" y una profundidad igual al espesor de la vereda; lo que será sellado con mezcla asfáltica, según dosificación indicada en el costo unitario, la mezcla se compactará en la junta de dilatación, debiendo ocupar toda su sección, y quedar a ras del nivel de vereda no permitiéndose quedar suelta.

Método de Medición

Esta partida se medirá en metro (M).

Condiciones de Pago

A medición será realizada en METROS (M) para la partida de JUNTA DE DILATACION E=1”. El área medida en la forma antes descrita será pagada al precio unitario del contrato por metro (m); entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

8.01.05. CURADO DE CONCRETO

Descripción:

Emulsión acuosa de parafina que forma, al aplicarse sobre el concreto o mortero fresco, una película de baja permeabilidad que evita la pérdida prematura de humedad para garantizar un completo curado del material. Cumple con la norma ASTM C 309

Usos

Antisol Blanco se utiliza para curar el concreto o mortero, la película que forma retiene el agua de la mezcla evitando el resecamiento prematuro, garantizando una completa hidratación del cemento, un normal desarrollo de resistencias y ayudando a controlar el agrietamiento del concreto o mortero.

Ventajas

Impide el resecamiento prematuro del concreto permitiendo el normal desarrollo de las resistencias.

Se aplica solamente una vez, reduciendo así los costos de curado de concretos y morteros.

Viene listo para usar y es fácil de aplicar.

Ayuda a controlar el agrietamiento en grandes áreas expuestas al sol y al viento.

La pigmentación del producto permite la fácil identificación del área tratada.

Especialmente diseñado para el curado en recintos cerrados ya que no contiene solventes.

Método de aplicación:

Antisol Blanco viene listo para ser usado, el producto NO debe diluirse por ningún motivo. Previo a su aplicación se deberá mezclar enérgicamente el contenido del envase, operación que deberá repetirse continuamente durante su aplicación, se aplica sobre la superficie del concreto o mortero haciendo uso de una fumigadora accionada manualmente o de un aspersor neumático. El área a curar se debe cubrir totalmente.

La aplicación del curador debe hacerse tan pronto desaparezca el agua de exudación del concreto o mortero, situación fácilmente detectable pues la superficie cambia de brillante a mate.

La aplicación también puede efectuarse con brocha, sólo que en este caso la superficie es rayada por las cerdas de la brocha y el consumo se incrementa.

Precauciones

Antisol Blanco debe agitarse antes de usarse y periódicamente durante su aplicación.

Viene listo para usarse, bajo ninguna circunstancia deberá permitirse que el producto se diluya.

Medidas de Seguridad

Proteja la película de la lluvia por lo menos dos (2) horas y del tráfico por lo menos durante siete (7) días. Antes de la aplicación de un recubrimiento o acabado deberá retirarse la película dejada por el curador por medios mecánicos.

No se debe almacenar por debajo de 7° C, ya que a partir de los 7° C se rompe la emulsión y el producto se separa formando grumos.

Almacenamiento

Un (1) año en su envase original bien cerrado, bajo techo, en un lugar fresco y seco.

Método de Medición

El método de medición será por METRO CUADRADO (M2) y el área de curado se calculará multiplicando el ancho de la vereda por su largo y se pagará previa verificación por la supervisión.

Condiciones de Pago

El pago se hará por metros cuadrado (m2), según precio unitario del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución.

  - PISO DE ADOQUIN

8.02.01. CAMA DE ARENA

Descripción

Esta capa debe ser colocada sobre el afirmado esparcido sin compactar, logrando un espesor constante de 5 cm. La arena empleada debe ser gruesa similar a la utilizada en los morteros para mampostería.

Materiales

Agregado fino, arena de río o de cantera

Debe ser limpia, silicosa, lavada y de granos duros, resistente a la abrasión, lustrosa; libre de polvo, terrones partículas suaves y escamosas, esquistos, pizarra, álcalis, materias orgánicas, etc.

Se controlará la materia orgánica por lo indicado en ASTM-C40, la granulometría por ASTM-C17-ASTM-C-117

Los porcentajes de sustancia deletreas en la arena no excederán los valores siguientes:

Material % Permisible por peso

Material que pasa por malla #200 (ASTM C-117) 3

Lutitas, (ASTM C-123, gravedad específica de liq, Denso, 1.95) 1

Arcilla (ASTM C-142) 1

Total, de otras sustancias deletéreas (tales como álcalis, mica, granos cubiertos de otros materiales, partículas blandas o escamosas y turba) 2

Total, de todos los materiales deletéreos 5

La arena utilizada será bien graduada y al probarse por medio de mallas standard (ASTM- Design C-136), deberá cumplir con los límites siguientes:

Malla			    % que Pasa

3/8			         100

4				90-100

8				70-95

16				50-85

30				30-70

50				10-45

100			           0-10

El módulo de fineza de la arena estará en los valores de 2.50 a 2.90.  La arena será considerada apta, si cumple con las especificaciones, previa prueba que se efectúe.

Método de Medición

El trabajo ejecutado será medido en METRO CUADRADO (M2).

Condiciones de pago

La valorización por este concepto se efectuará por M2 y cargado a la partida 06.02.01. “CAMA DE ARENA”. El precio unitario esta compensado con la mano de obra, materiales y equipo necesario para cumplir esta partida.

8.02.02. SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN GRIS

Generalidades.

Las especificaciones de este rubro corresponden al pavimento de adoquines de concreto, el cual su capa de rodadura está conformada por adoquines o adoquines de concreto simple f’c= 380Kg/cm2 cuyas dimensiones deben ser de 20x10x8cm, colocadas sobre una capa de arena y con un sello de arena entre sus juntas.

Descripción:

Materiales

Adoquines de concreto:

Los adoquines o bloquetas son elementos macizos de concreto, prefabricados, con paredes verticales, que ajustan bien unos contra otros, para formar una superficie completa, dejando solo una pequeña junta entre ellos, y que sirven como capa de rodadura o superficie.

Las bloquetas deberán ser del tipo I o rectangulares de 20 cm de largo por 10 cm de ancho con una resistencia a la compresión de 320 kg/cm2

Dimensiones: El tamaño y la forma de las bloquetas serán lo más uniformes posibles, para que traben unos con otros y la superficie final sea plana.  Para esto, las diferencias máximas en las dimensiones con respecto a las dadas por el productor, no será de más de 2 mm para el largo y el ancho y de 3 mm para el espesor.

Superficie: las superficies de bloquetas serán de color uniforme y parejas, es decir sin fisuras, huecos hormigueros, descascaramientos o materiales extraños (madera, semillas, piedras grandes, etc.).  El color será gris y el tipo (rugosidad) de la superficie se acordará entre el proveedor y la Entidad porque no existe una forma práctica para medirla.

Aristas y esquinas: los bordes o aristas serán agudos, es decir, sin desbordamientos, embobamientos o torceduras; y no tendrán rebasa horizontales (en la cara superior de la bloqueta).  Esto mismo se debe cumplir para las equinas.

Arena Fina:

La arena que se empleará no deberá ser arcillosa.  Será lavada, limpia, bien graduada, clasificada uniforme desde fina a gruesa.  Estará libre de partículas de arcillas, materia orgánica, salitre y otras sustancias químicas.  Cuando la arena está seca, pasará la criba Nº8, no más de 80% la criba º30, nl más de 20% pasará la criba N.º 50 y no más de 5% la criba Nº100.  Es preferible que la arena sea procedente de río.  No se aprobará la arena de duna ni la de mar.

Procedimiento Constructivo

La construcción del pavimento de adoquines seguirá, cuidadosamente, un orden en las actividades a realizar, para evitar desperdicios de tiempo y materiales, pues se tiene materiales y frentes de trabajo muy diferentes que solo cuando se coordinan debidamente permiten un buen pavimento.

La capa de arena, ya colocada, divide el área de trabajo en dos, porque ésta no se puede pisar ni desordenar. Por esto, se debe planear el suministro de materiales y equipos así: Los de la base y la capa de arena llegarán por un lado hacia el cual avanza la pavimentación y los adoquines y la arena de sello lo harán por el lado terminado.

Para poder colocar la capa de rodadura, los adoquines y el sello de arena, es necesario tener lista todas las estructuras de confinamiento y de drenaje, que vayan a formar parte del pavimento, de modo que se forme una caja donde se construirá dicha capa.

Cuando se tiene completamente definida el área a pavimentar es necesario definir cómo se va a realizar el trabajo; por que este se tendrá que realizar por tramos, si el área a pavimentar sobrepasa los 10 m2, aproximadamente.

Cuando se va a pavimentar la vía, se trabaja en franjas de todo su ancho, colocando tres rieles para enrasar la capa de arena: uno a cada lado y otro en el centro. Como estos rieles son, por lo general, de 3m de longitud, esta será la distancia que la cuadrilla avanza en cada tramo, él se deberá terminar antes de iniciar el siguiente.

Los adoquines se colocan siguiendo: Un patrón de colocación, que es la manera cómo van puestas los adoquines, unos al lado de otros; y un alineamiento, que es la posesión del patrón con respecto al eje de la vía, el cual se indica en los planos.

Los adoquines rectangulares se colocarán, en patrón de espina de pescado, alineado con el eje de la vía o en el ángulo que se indica en el plano, no cambiando el alineamiento cuando se llegue a curvas o a esquina.

Para colocar la espina de pescado, se debe escoger hacía que lado se quiere que vaya la diagonal que esta forma. Si quiere que avance de izquierda a derecha, se deben colocar unos 18 adoquines y luego 1 o 2 colocadores pondrán dos hiladas, recorriendo la diagonal siempre de adelante hacia atrás. Si se quiere que la espina de pescado de derecha izquierda sólo se podrá tener un colocador que avanzará por la diagonal, colocando una sola hilera hacia adelante y luego otra hacia atrás. Para colocar la espina de pescado en cualquier otro ángulo, se recomienda utilizar el segundo esquema, pero dará más ajustes, esto se indica en los planos.

Se debe tener cuidado que para un alineamiento correcto de los adoquines estos tienen las mismas dimensiones y de la dedicación que se haya tenido al inicio de colocar las hiladas.

Es muy importante que tanto el patrón como el alineamiento de los adoquines se mantenga a lo largo de la vía. Para esto se debe utilizar hilos, a lo largo y lo ancho de la vía, colocado mediante estacas de madera, trozos de varillas para refuerzo unos cuantos adoquines bien alineados y nivelados. Además de la uniformidad en la superficie de la capa de adoquines, es importante que las juntas entre estos queden lo más cerrado posible para que haya un buen funcionamiento del pavimento, sea impermeable y lo ataque menos el agua de lluvia o de la escorrentía, no le nazca grama, etc.

Los adoquines se colocan directamente sobre la capa de arena ya enrasada, cada adoquín se toma con la mano y sin asentarlo, se recuesta contra los adoquines vecinos, justo en el punto donde se debe colocar, después de ajustarlo contra éstos, se descorre hacia abajo y se suelta cuando se ha asentado sobre la arena. Por irregularidades de los adoquines y de la colocación se genera una junta que, en promedio debe tener 2.5mm y que nunca debe ser mayor de 5mm (medio centímetro), en cuyo caso se debe cerrar con la ayuda de un martillo caucho, no es necesario ajustar los adoquines verticalmente, con golpes; pero se recomienda ajustar horizontalmente con martillo de caucho, cuando sea necesario cerrar un poco la junta o conservar el alineamiento horizontal. Se recomienda como las vías tienen pendientes bien definidas, colocar los adoquines de abajo hacia arriba.

Complementan a estas especificaciones las notas y detalles que aparecen en los planos, así como también lo especificado en el reglamento Nacional de Construcciones y las Normas de concreto y de las A.S.T.M.

Control de calidad

Para evaluar la calidad de las bloquetas se enviarán a un laboratorio para concreto de una entidad de prestigio se les realizará ensayo a flexión, con el cual se determina su resistencia.

De cada 5000 bloquetas, que llegue a la obra se escogen 5 bloquetas (llamadas “muestra”) y se enviarán al laboratorio tomando las medidas necesarias para que no se golpeen en el viaje.  Es importante que la muestra se tome al azar, sin referir no los mejores no los peores, para que representen de verdad la calidad del lote.

Las muestras también se pueden tomar de planta de producción, directamente de los arrumes que se van a enviar a la obra.  Todas las bloquetas de una misma muestra serán de un mismo lote, y se marcan con pintura identificando la obra, el lote y el orden de la muestra (1 a 5).

En los resultados del laboratorio para la resistencia a la flexión debe aparecer la resistencia individual de cada bloqueta, que no debe ser menor que 3.6 MPa y la resistencia promedio de la muestra no debe ser menor que 4.5 MPa.

Para los ensayos de resistencia a la compresión estos deberán ser su resistencia promedio no menor de 320 kg/cm² y su resistencia individual no menor al 90% de la resistencia mínima promedio.

CALIDAD y GARANTIA: ADOQUINES DE CONCRETO.

Para garantizar un Expediente Técnico de una pavimentación con adoquines de concreto, el consultor y/o proyectista; deberá indicar que los adoquines de concreto utilizados en el proyecto, deben cumplir como requisito importante la acreditación del producto fabricado con La Certificación Internacional ISO 9001:2000, con el cual se asegura el cumplimiento de los requisitos de control de calidad de los adoquines de concreto de acuerdo a lo estipulado en:

Norma Técnica Peruana 399.611:

Unidades de Albañilería:

Adoquines de concreto para pavimentos. Requisitos.

Norma Técnica Peruana 399.604:

Unidades de Albañilería:

Muestreo y Ensayo de Unidades.

Los adoquines de concreto deben estar fabricados de acuerdo a la Norma Técnica Peruana 399.611, los mismos que deberán cumplir los siguientes requisitos:

Tipo I: Adoquines para pavimentos de uso peatonal.

Adoquín Rectangular 20 cm x 10 cm x 4 cm

| Variación Dimensional (cm) |  |  | Resistencia a la Compresión (Kg/cm2) |  | % Absorción (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Largo (cm) | Ancho (cm) | Alto (cm) | f'b indivual (Kg/cm2) | f'b promedio (Kg/cm2) | % Abs individual (%) | % Abs promedio (%) |
| Max : 20.16 | Max : 10.16 | Max : 6.32 | > 380 | > 420 | < 7% | < 6% |
| Min : 19.84 | Min : 9.84 | Min : 5.68 |  |  |  |  |

| Variación Dimensional (cm) |  |  |  | Resistencia a la Compresión (Kg/cm2) |  |  | % Absorción (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Largo (cm) | Ancho (cm) | Alto (cm) | f'b indivual (Kg/cm2) |  | f'b promedio (Kg/cm2) | % Abs individual (%) | % Abs promedio (%) |
| Max : 20.16 | Max : 10.16 | Max : 4.32 | > 290 |  | > 320 | < 7% | < 6% |
| Min : 19.84 | Min : 9.84 | Min : 3.68 |  |  |  |  |  |

Tipo II: Adoquines para pavimentos de tránsito vehicular ligero.

Adoquín Rectangular 20 cm x 10 cm x 6 cm

| Variación Dimensional (cm) |  |  |  | Resistencia a la Compresión (Kg/cm2) |  |  | % Absorción (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Largo (cm) | Ancho (cm) | Alto (cm) | f'b indivual (Kg/cm2) |  | f'b promedio (Kg/cm2) | % Abs individual (%) |  | % Abs promedio (%) |
| Max : 20.16 | Max : 10.16 | Max : 8.32 | > 340 |  | > 380 | < 7% |  | < 6% |
| Min : 19.84 | Min : 9.84 | Min : 7.68 |  |  |  |  |  |  |

Las unidades deben contar con los separadores laterales  de 3mm garantizando la separación entre adoquines logrando que la arena gruesa y fina se introduzca en las juntas produciéndose la trabazón final en el pavimento de adoquines de concreto.

Las unidades deben tener la textura de la superficie y el mismo tono de color lo que garantiza un acabado uniforme y agradable a la vista.

Las unidades deben estar en buenas condiciones y libres de defectos que interfieran con la adecuada colocación de las unidades o que perjudiquen la resistencia o el desempeño de la construcción, las grietas menores inherentes de los métodos usuales de fabricación o astillamientos menores resultantes de la manipulación en el despacho no deben ser causa de rechazo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MATERIALES: ADOQUINES DE CONCRETO.

Los materiales utilizados en la fabricación de los adoquines de concreto deberán cumplir con las siguientes normas técnicas:

Cementos: NTP 334.009, NTP 334.082, NTP 334.090.

Se deberá demostrar que los adoquines de concreto tendrán una resistencia moderada a los sulfatos, ya que deberá estar fabricado con un tipo de cemento que tenga propiedades de resistencia a los sulfatos, a la vez deberán ser producidos con maquinaria que garantice un vibrado y comprimido tal que pueda tener la consistencia debida para garantizar una larga vida útil.

Agua de mezcla: NTP 339.088

Limites químicos opcionales para el agua de mezcla combinada.

| Concepto | Limite | Métodos de ensayo |
| --- | --- | --- |
| Concentración máxima en el agua de mezcla combinada, partes por millón |  |  |
| A.- Cloruro como CI (p.p.m) Concretos reforzados en ambientes húmedos ó que contegan aluminio embebido ó metales diversos ó con formas metálicas galvanizadas permanentes. | 1000 B | NTP 339.076 |
| B.- Sulfatos como S04 (p.p.m) | 3000 | NTP 339.074 |
| C.- Alcalis (Na20 + 0,658 K20) (p.p.m) | 600 | ASTMC 114 |
| D.- Sólidos totales por masa. (p.p.m) | 50000 | ASTMC 1603 |

Agregado Fino: NTP 400.037.

| TIPO DE ENSAYO | REQUISITOS NPT 400.037:2002 |
| --- | --- |
| REQUISITOS OBLIGATORIOS |  |
| Muestreo |  |
| Agregado fino | Muestra mínima ≥ 10 kg |
| Análisis granulométricos |  |
| Agregado fino | Tabla Nº2 NTP 400.037 (*) |
| Partículas deleznables |  |
| Agregado fino | Máximo 3% |
| Material más fino que pasa el tamiz N.º 200 |  |
| Agregado fino natural | Máximo 3% para concreto sujeto abrasión. Máximo 5% para otros concretos |
| Agregado fino chanchado | Máximo 5% para concreto sujeto abrasión. Máximo 7% para otros concretos |
| Agregado fino natural/chancado | Se podrá usar agregados que no cumplan con los requisitos, pero cumplirán con los “PARAMETROS DE CONTROL MAXIMOS DEL PASANTE MALLA #200” |
| Carbón y Lignito |  |
| Agregado fino | Máximo 0.5% |
| Impurezas Orgánicas |  |
| Agregado fino | No demuestre presencia nociva de materia orgánica La resistencia comparativa a 7 días. Mínimo 95% respecto al agegado lavado. |
| TIPO DE ENSAYO | REQUISITOS NPT 400.037:2002 |
| REQUISITOS COMPLEMENTARIOS |  |
| Perdida por ataque de sulfatos (inalterabilidad – agregados que va estar sujeto a problemas de congelación y deshielo) |  |
| Agregado fino | Máximo 10% si se utiliza sulfato de sodio. Máximo 15% si se utiliza el sulfato de magnesio. |
| REQUISITOS OPCIONALES |  |
| Reactividad potencial alcalina cemento – agregado (Método químico) |  |
| Agregado fino | AGREGADO INOCUO |
| Reactividad potencial alcalina cemento – agregado (Método de la barra de mortero) |  |
| Agregado fino | Agregado INOCUO si se cumple: La expansión a 16 días < 0.10 %. O La expansión a 28 días < = 0.2% |
| Equivalente de arena |  |
| Agregado fino | Igual o mayor a 75% para concreto de f’c > = 210 kg/cm2 para pavimento. |
| Agregado fino | Igual o mayor a 65% para concreto de f’c > = 210 kg/cm2. |
| REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA DOSIFICACION |  |
| Contenido de Humedad |  |
| Agregado fino | No Aplica |
| Peso Específico y absorción |  |
| Agregado fino | No Aplica. |
| TIPO DE ENSAYO | REQUISITOS NPT 400.037:2002 |
| CARACTERISTICAS QUIMICAS |  |
| Contenido de cloruros solubles con agua. |  |
| Agregado fino | Concreto simple máximo 0.15% |
| Contenido de sulfatos solubles con agua. |  |
| Agregado fino | Máximo 0.06 % ó 600 ppm |

Agregado Grueso: NTP 400.037.

| TIPO DE ENSAYO | REQUISITOS NPT 400.037:2002 |
| --- | --- |
| REQUISITOS OBLIGATORIOS |  |
| Muestreo |  |
| Agregado grueso | Muestra mínima ≥ 10 kg |
| Análisis granulométricos |  |
| Agregado grueso | Tabla Nº2 NTP 400.037 (*) |
| Partículas deleznables |  |
| Agregado grueso | Máximo 3% |
| Material más fino que pasa el tamiz N.º 200 |  |
| Agregado grueso | Se podrá usar agregados que no cumplan con el requisito indicado (1%), pero cumplirán con los “PARAMTEROS DE CONTROL MAXIMOS DEL PASANTE MALLA #200” |
| Carbón y Lignito |  |
| Agregado grueso | Máximo 0.5% |
| REQUISITOS COMPLEMENTARIOS |  |
| Resistencia mecánica de los agregados – Abrasión (Método de los Ángeles) |  |
| Agregado grueso | Máxima perdida 50 % |
| Resistencia mecánica de los agregados – Abrasión (Método de los Ángeles) |  |
| Agregado grueso | Máximo 12 % usando sulfato de sodio. Máximo 18 % usando sulfato de magnesio. |
| TIPO DE ENSAYO | REQUISITOS NPT 400.037:2002 |
| REQUISITOS OPCIONALES |  |
| Índice de espesor |  |
| Agregado grueso | Máximo 50% agregados naturaleza. Máximo 35% en agregados triturados. |
| Reactividad potencial alcalina cemento – agregado (Método químico) |  |
| Agregado grueso | AGREGADO INOCUO |
| Reactividad potencial alcalina cemento – agregado (Método de la barra de mortero) |  |
| Agregado grueso | Agregado INOCUO si se cumple: La expansión a 16 días < 0.10 %. ó La expansión a 28 días < = 0.2% |
| REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA DOSIFICACION |  |
| Contenido de Humedad |  |
| Agregado grueso | No Aplica |
| Peso Específico y absorción |  |
| Agregado grueso | No Aplica. |
| CARACTERISTICAS QUIMICAS |  |
| Contenido de cloruros solubles con agua. |  |
| Agregado grueso | Concreto simple máximo 0.15% |
| Contenido de sulfatos solubles con agua. |  |
| Agregado grueso | Máximo 0.06 % ó 600 ppm |

Aditivos químicos: cuando se requiera utilizar aditivos éstos deberán cumplir con las siguientes normas técnicas:

Aditivos incorporadores de aire: NTP 334:089.

Aditivos reductores de agua, retardadores y acelerantes: NTP 334:088.

Pigmentos para concreto de color: ASTCM C 979.

Se da conformidad del producto, la uniformidad del color y textura en su totalidad.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MUESTREO y METODOS DE ENSAYO

Para el muestreo y ensayo de los adoquines se deberá tener en cuenta:

La residencia y supervisión deberá solicitar los ensayos respectivos de los adoquines de concreto, en laboratorios privados y/o estatales que cuenten con equipos ó instrumentos con su debida certificación y trazabilidad.

Las unidades se muestrean y ensayan en conformidad con la N.T.P 399.604. Los Ensayos de resistencia a la abrasión y resistencia al congelamiento y deshielo se le aplica a los adoquines Tipo III.

Para el muestreo y ensayo se define como lote a cualquier número de unidades de albañilería de concreto de cualquier configuración o dimensión fabricada por el productor usando los mismos materiales, diseño de mezcla de concreto, proceso de fabricación y método de curado.

Para el ensayo de muestras y determinar la resistencia a la compresión, variación dimensional, absorción, densidad y contenido de humedad se deben tomar muestras de cada lote como se indica:

6 unidades de cada lote de 10,000 Und. (200 m2) o menor

12 unidades para lote >10,000 (200 m2) Und. Y menor de 100,000 Und. (2000 m2)

Para lotes > 100,000 Und. (2,000 m2) se seleccionarán 6 und.

Por cada 10,000 Und. (200 m2)

Si las muestras ensayadas de un envío falla conforme a los requisitos especificados, se debe tomar una nueva muestra y seleccionada por el comprador del lote según la NTP 399.604 y ensayada a costa del fabricante, si la 2da. muestra cumplen con las especificaciones en la NTP entonces la porción remanente del envío representada por dicha muestra cumple también con las especificaciones; si las segundas muestras fallan conforme a los requisitos especificados entonces el lote completo no debe ser aceptado.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ANEXOS.

El adoquín Tipo III para pavimentos de tránsito vehicular pesado, patios industriales y contenedores, deberá cumplir además de los requisitos anteriores lo siguiente:

Resistencia a la abrasión: Los especímenes deben tener una pérdida de volumen no mayor de 15m3 / 50 cm2, la pérdida del espesor promedio no debe exceder los 3 mm.

Los adoquines que están expuestos a períodos de congelamiento y deshielo deben cumplir con el requisito de Resistencia al Congelamiento y Deshielo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

TIPOS DE TRANSITO.

Tránsito Ligero:

La Norma Técnica Peruana 399.611, específica para tránsito vehicular ligero que la resistencia mínima a la comprensión de los adoquines de concreto es de 250 kg/cm2.

Tránsito medio:

La Norma Técnica Peruana 399.611, específica para tránsito vehicular medio que la resistencia mínima a la comprensión de los adoquines de concreto es de 300 kg/cm2.

Tránsito pesado:

La Norma Técnica Peruana 399.611, específica para tránsito vehicular ligero que la resistencia mínima a la comprensión de los adoquines de concreto es de 350 kg/cm2.

Método de Medición

El trabajo ejecutado será medido en METRO CUADRADO (M2).

Condiciones de pago

La valorización por este concepto se efectuará por M2 y cargado a la partida 06.02.02. “SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN GRIS” El precio unitario esta compensado con la mano de obra, materiales y equipo necesario para cumplir esta partida.

8.02.03. SELLADO CON ARENA FINA

Descripción

Este trabajo consiste en la colocación de una capa de arena (fina o medano), la colocación, compactación como sello del pavimento, de acuerdo con los alineamientos y secciones indicados en los documentos del proyecto.

La arena utilizada para el sello de las juntas entre los adoquines será de origen aluvial sin trituración, libre de finos plásticos, materia orgánica y otras sustancias objetables. Su granulometría se ajustará a los siguientes límites:

| Tamiz | Porcentaje que pasa |
| --- | --- |
| 2,36 mm (N.º 8) 1,18 mm (N.º 16) 600 µm (N.º 30) 300 µm (N.º 50) 150 µm (N.º 100) 75 µm (N.º 200) | 100 90 – 100 60 – 90 30 – 60 5 – 30 0 – 5 |

Equipo

Básicamente, el equipo necesario para la ejecución de los trabajos consistirá de elementos para el transporte ordenado de la arena que impida la alteración de calidad de los adoquines, una plancha compactadora y herramientas manuales como reglas, palas, cepillos, etc. Fundamentalmente deberán tener la aprobación de la Supervisión para su utilización y en cantidad suficiente para el cumplimiento a cabalidad de las Especificaciones dentro del Cronograma aprobado.

Inmediatamente después de la compactación inicial, se aplicará la arena de sello sobre la superficie en una cantidad equivalente a una capa de tres milímetros (3 mm) de espesor y se barrerá repetidamente y en distintas direcciones, con una escoba o cepillo de cerdas largas y duras. En el momento de su aplicación, la arena deberá encontrarse lo suficientemente seca para penetrar con facilidad por las juntas.

Simultáneamente, se aplicará la compactación final, durante la cual cada punto del pavimento deberá recibir al menos cuatro (4) pasadas del equipo, preferiblemente desde distintas direcciones.

Si el Supervisor lo considera conveniente, la compactación se completará con el paso de un rodillo neumático o uno liso de rodillos pequeños, con el fin de reducir las deformaciones posteriores del pavimento.

No se permitirá el tráfico de vehículo hasta que la compactación final y el sello de juntas haya sido efectuado a satisfacción del Supervisor.

Método de Medición

El trabajo ejecutado será medido en METRO CUADRADO (M2).

Condiciones de pago

La valorización por este concepto se efectuará por M2 y cargado a la partida 06.02.03 “SELLADO CON ARENA FINA”. El precio unitario esta compensado con la mano de obra, materiales y equipo necesario para cumplir esta partida.

  - PISO DE CAUCHO

8.03.01. EXCAVACION DE UÑAS

Descripción

Esta partida comprende el trabajo de excavación de zanjas para los sardineles la cual se empleará los siguientes equipos y herramientas (palana, barreta, pico, etc.)

Método de Medición

Se computará por metro cúbico (m3) de excavación manual de zanjas para sardinel verificada por el supervisor de obra.

Condiciones de pago

El pago se efectuará al precio unitario del contrato por metro cúbico de excavación de zanjas, cuyo precio comprende compensación total por materiales, mano de obra, herramientas, equipo y Leyes Sociales.

8.03.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES

Descripción

Esta partida comprende el suministro, ejecución y colocación de las formas de concreto y/o madera y/o metal necesarias para el vaciado del concreto de los sardineles sumergidos cuyas medidas se detallan en los planos, según lo indicado en los planos y el retiro del encofrado en el lapso que se establece más adelante.

El proceso constructivo se detalla a continuación:

Materiales

Se podrán emplear encofrados de madera o metal.

Los alambres que se empleen para amarrar los encofrados, no deberán atravesar las caras del concreto que queden expuestas en la obra terminada.  En general, se deberá unir los encofrados por medio de pernos que puedan ser retirados posteriormente.

Método de construcción

El diseño y seguridad de las estructuras provisionales, andamiajes y encofrados será de responsabilidad única del Residente.  Se deberá cumplir con la norma ACI-347.

Los encofrados deberán ser diseñados y construidos en tal forma que resistan plenamente, sin deformarse el empuje del concreto al momento del vaciado y el peso de la estructura mientras ésta no sea autoportante.  El Residente deberá proporcionar planos de detalles de todos los encofrados al Supervisor, para su aprobación.

Las juntas de unión serán calafateadas, a fin de impedir la fuga de la lechada de cemento, debiendo cubrirse con cintas de material adhesivo para evitar la formación de rebabas.

Los encofrados serán convenientemente humedecidos antes de depositar el concreto y sus superficies interiores debidamente lubricadas para evitar la adherencia del mortero.  Previamente, deberá verificarse la absoluta limpieza de los encofrados, debiendo extraer cualquier elemento extraño que se encuentre dentro de los mismos.

Antes de efectuar los vaciados de concreto, el Supervisor inspeccionará los encofrados con el fin de aprobarlos, prestando especial atención al recubrimiento del acero del refuerzo, los amarres y los arriostres

Los orificios que dejen los pernos de sujeción deberán ser llenados con mortero, una vez retirados estos.

Los encofrados no podrán retirarse antes de los siguientes plazos:

- Costado de veredas 			24 horas

- Sardineles				24 horas

- Fuste de buzones			24 horas

- Losa superior de buzones		07 días

Todo encofrado, para volver a ser usado, no deberá presentar deformaciones y deberá ser limpiado cuidadosamente antes de ser colocado nuevamente.

Encofrado de superficies no visibles

Los encofrados de superficie no visibles serán hechos de madera en bruto, pero sus juntas deberán ser convenientemente calafateadas para evitar fugas de la pasta.

Encofrado de Superficie Visibles

Los encofrados de superficie visibles serán hechos de madera laminada, planchas duras de fibras prensadas, aparejada y cepillado o metal.

Las juntas de unión deberán ser calafateadas de modo de no permitir la fuga de la pasta

En la Superficie en contacto con el concreto, las juntas deberán ser cubiertas con cintas, aprobadas por el Ingeniero Supervisor.

Método de Medición

El trabajo ejecutado será medido en METROS CUADRADOS (M2).

Condiciones de Pago

La valorización por este concepto se efectuará por M2 y cargado a la partida 06.03.02 “Encofrado y Desencofrado”. El precio unitario esta compensado con la mano de obra, materiales y equipo necesario para cumplir esta partida.

8.03.03. CONCRETO F'C=175KG/CM2

Descripción

Este ítem comprende la preparación, colocación y compactación del concreto de 175 kg/cm2 en bancas. El cemento por usarse será Cemento Portland Tipo MS.

Proceso constructivo

- El mezclado en obra será efectuado con máquinas mezcladoras aprobadas por el Supervisor.

- La tanda de agregados y cemento deberá ser colocada en el tambor de la mezcladora cuando se encuentre parte del agua de la mezcla en el tambor. El resto del agua podrá añadirse gradualmente en un plazo que no exceda del 25% del tiempo total del mezclado.

- Deberá asegurarse que existen controles adecuados para impedir terminar el mezclado antes del tiempo especificado o añadir agua adicional una vez que el total especificado haya sido incorporado.

- El concreto debe ser vaciado continuamente, o en capas de un espesor tal que ninguna concreto sea depositado sobre una capa endurecida lo suficiente que pueda causar la formación de costura o planos de debilidad dentro de la sección.

- El concreto que haya endurecido parcialmente o haya sido combinado con materiales extraños, no debe ser depositado.

- Toda consolidación del concreto se efectuará por vibración.

- El concreto ya colocado tendrá que ser mantenido constantemente húmedo, ya sea o por medio de frecuencias riegos o cubriéndolos con una capa suficiente de arena húmeda u otro material similar.

- Después del desencofrado el concreto debe ser curado hasta el término del tiempo prescrito en la sección, según método empleado.

Método de Medición

Se computará por metro cúbico (m3) realizado y verificada por el supervisor de obra.

Condiciones de Pago

El Pago se efectuará al precio unitario del contrato por metro cúbico, cuyo precio constituirá la compensación total por materiales, mano de obra, herramientas, equipo y Leyes Sociales.

8.03.04. JUNTA DE DILATACION

Descripción:

Se deberá construir juntas con Tecnopor de 1” de espesor, en encuentro de paños en límites de propiedad y en las juntas de dilatación según los planos correspondientes, para absorber los efectos de dilatación o contracción de estos elementos evitando su agrietamiento por este fenómeno.

La terminación de estas juntas de dilatación será con un sellador de poliuretano el cual será colocado al final de todos los trabajos y serán pintadas de acuerdo a los colores que corresponda. Las juntas de dilatación en veredas se construirán como máximo cada 3.00 metros de longitud, tendrán un espesor de 1" y una profundidad igual al espesor de la vereda; lo que será sellado con mezcla asfáltica, según dosificación indicada en el costo unitario, la mezcla se compactará en la junta de dilatación, debiendo ocupar toda su sección, y quedar a ras del nivel de vereda no permitiéndose quedar suelta.

Método de Medición

Esta partida se medirá en metro (M).

Condiciones de Pago

A medición será realizada en METROS (M) para la partida de JUNTA DE DILATACION E=1”. El área medida en la forma antes descrita será pagada al precio unitario del contrato por metro (m); entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

8.03.05. PISO DE CAUCHO

Descripción:

Los pisos de caucho es un tipo de pavimento destinado a amortiguar la caída, evitando los daños que puedan producirse por caídas, son también antideslizantes para mayor seguridad y evitar resbalones.

Además, gracias a su probidad acústica absorbe el sonido, teniendo propiedades como aislante térmico y acústico.

Los pisos de caucho son especialmente recomendables para parques infantiles y ambientes para zonas de juego de niños. Reducen las lesiones y están fabricadas con materiales respetuosos para el medio ambiente, y altamente resistentes al agua, siendo aptos para su instalación en exteriores, y de fácil limpieza y mantenimiento.

Método de Medición

Esta partida se medirá en metro cuadrado (M2).

Condiciones de Pago

A medición será realizada en METRO CUADRADO (M2) para la partida de PISO DE CAUCHO. El área medida en la forma antes descrita será pagada al precio unitario del contrato por metro cuadrado (m2); entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

- JARDINERIA

  - SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA DE CULTIVO H= 0.20 M

Descripción

Esta partida se refiere a la instalación de la tierra de cultivo H= 0.20m en las jardineras, de acuerdo a los planos.

Método de Medición

El trabajo ejecutado será medido en METROS CUADRADO (M2).

Condiciones de Pago

La valorización por este concepto se efectuará por M2 y cargado a la partida 07.01 “SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA DE CULTIVO H= 0.20 M”. El precio unitario esta compensado con la mano de obra, materiales y equipo necesario para cumplir esta partida.

  - SUMINISTRO Y SIEMBRA DE GRASS

Descripción

En las áreas verdes se instalará grass tipo americano, según indica los planos, el residente se encargará del riego diario de los primeros quince días

Su plantación se realizará con el sistema de siembra en línea con el apoyo de cordel, su distancia entre líneas es de 12cm

Para el trasplante se seleccionará el gras de mejor calidad y será adquirido en viveros y/o campos de sembrío aparentes para campos deportivos.

Materiales

Grass tipo americano

Tierra de chacra y guano molido de animal

Yeso

Método De Ejecución

Se ejecutará de acuerdo a las indicaciones del especialista (ing. Agrónomo o paisajista)

Preparación del terreno.

Se retirará y removerá el suelo existente pobre en sales, hasta una profundidad conveniente, retirando las piedras y cualquier material extraño que pueda perjudicar o dificultar el sembrío y desarrollo normal del grass y plantas en general a sembrar. Luego se recomienda colocar tierra de chacra un espesor de 5 a 8cm, a confirmar por el especialista.

Entre el nivel superior del jardín y el nivel de tierra de chacra deje existir 5cm libres. Sobre la tierra de chacha se colocará una capa de guano, luego una capa de yeso.

El contratista proveerá el grass tipo americano, de primera clase y nuevamente sobre la champa de grass se colocará guano molido.

El riego deberá efectuarse con la frecuencia necesaria para asegurar un crecimiento normal y realizado de preferencia en horas que no interfiera con el máximo consumo doméstico.

La entrega de las áreas sembradas con grass se efectuará luego de realizado el segundo corte, previo deshierbe y resiembra en los casos necesarios.

Método de Medición

El método de medición es el metro cuadrado para grass (m2).

Condiciones de Pago

Se pagará de acuerdo al precio unitario indicado en el Contrato, y cargado a la partida 7.02 “SUMINISTRO Y SIEMBRA DE GRASS”. El precio unitario esta compensado con la mano de obra, materiales y equipo necesario para cumplir esta partida.

  - SEMBRADO DE ARBOLES, ARBUSTOS Y/O PLANTAS ORNAMENTALES

Descripción

Esta partida comprende los trabajos de suministro e instalación de plantones, de Palmeras y/o plantas ornamentales el procedimiento de instalación se efectuará de acuerdo a las especificaciones técnicas que a continuación se detallan en lo que corresponde.

Se plantarán especies tipo palmera y el croto y como plantas ornamentales la lantana, y la dracaena, la aralia, el allinson y el marigol., el procedimiento de instalación se efectuará de acuerdo a las especificaciones técnicas que a continuación se detallan en lo que corresponde.

Características Generales

Son plantones grandes que pueden desarrollarse incluso en interiores bajo sombra de igual manera en exterior.

Se comercializan plantas desde 60 cm.  hasta 3.00 mt. De altura; en este caso se usarán plantas de 2.00 mt aproximadamente

Cuidados Especiales

Requiere de abundante agua en verano y una Tº de 19 a 21 ºC en invierno.

Suelo

Desarrolla muy bien en suelos con abundante materia orgánica y bien drenada.

Abonamiento

Se recomienda 3 fertilizaciones al año cada 4 meses con fertilizante compuesto (NPK) y aplicaciones con abono foliar cada 2 meses.

Los cuidados específicos se detallan en las Fichas Técnicas para cada especie, que se adjuntan en los anexos.

El contratista deberá guardar todo el material de plantas convenientemente húmedo y protegido (cubierto) tanto si está en tránsito, en almacenamiento temporal o en el lugar de espera de plantación del proyecto.

El Contratista no debe plantar hasta no contar con la inspección y aprobación del Supervisor. Las plantas del "stock" en espera de plantación que no cumplan las especificaciones, o que lleguen al lugar de la obra en condición insatisfactoria o que demuestre alguna señal de manipulación inapropiada serán rechazadas, se dispondrán inmediatamente fuera del lugar de la obra y se reemplazarán con nuevas plantas.

Método de Medición

El trabajo ejecutado será medido en UNIDAD (Und.).

Condiciones de Pago

La valorización por este concepto se efectuará por Und.  y cargado a la partida 7.03 “SEMBRADO DE ARBOLES, ARBUSTOS Y/O PLANTAS ORNAMENTALES”. El precio unitario esta compensado con la mano de obra, materiales y equipo necesario para cumplir esta partida.

- SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS RECREATIVOS

  - SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS RECREATIVOS

- MODULO DE MADERA D:

Medida del juego: 7.5 mt x 5.6 mt x 3.6 mt de alto aprox.

Especificaciones: 02 Torres de 0.90 mt x 0.90mt x 3.6 mt de alto aprox (02 torres con techo en fibra de vidrio) todos los tronco son de 4 “x 4”, pisos de   madera de 1” comercial de espesor todas las maderas son en huairuro ideal por su dureza, 01 puente en arco de 1.8 mt de largo, 01 tobogán mellizo de fibra de vidrio 1.5mt de alto, 01 caracol abierto de 1.8mt alto, 01 columpio triple con 02 asiento de madera y 01 calesa canastilla, 01 trepado de soga vertical, 01 túnel de fibra de vidrio de 0.60 de diámetro x 1.80mt, 01 pasamano curvo de 2.5mt de recorrido, 02 escaleras de metal (culebra y tipo espiral). FOTO REFERENCIAL

- MODULO DE MADERA SANTA CLARA:

-Medida del juego: 7.5 mt x 5 mt x 3.6 mt de alto aprox.

Especificaciones: 03 Torres de 0.90 mt x 0.90mt x 3.6 mt de alto aprox.( 02 torres con techo en fibra de vidrio) todos los tronco son  de 4 “ x 4”, pisos de   madera de 1” comercial de espesor todas las maderas son en huairuro ideal por su dureza, 01 puente colgante de 1.8 mt de largo, 01 tobogán mellizo de fibra de vidrio 1.5mt de alto, 01 tobogán de fibra de vidrio 1.3mt de alto 01 escalera  rampa con soga, 01 columpio triple con 03 asiento de madera, 01 túnel de fibra de vidrio de 0.60 de diámetro x 1.80mt , 02 escaleras de metal(cuadrado y culebra). FOTO REFERENCIAL

- COLUMPIO DE 3 ASIENTOS

Medida: 3mt x 1,60mt mt x 2,20mt de alto aprox.

INFORME TECNICO: Elaborado en tubo negro estructural de 2 ½ x 3mm de espesor, pintado al horno en variados colores, asientos de madera de 1 ¼ de espesor.

Desarmados y ensamblados con pernos cincados, cadenas cincadas de ¼ de espesor, sistema de rodajes para su buen funcionamiento. FOTO REFERENCIAL

- SUBE Y BAJA DE MADERA DE 3 PALANCAS

Medida del juego: 3mt x 2mt mt x 0.60mt de alto aprox.

Características: Elaborado en tubo negro estructural redondo de 2” (60mm) x 2.5mm de espesor para la base, ¾ (28mm) x 2mm de espesor para las agarraderas, brazos en tubo negro estructural de 2” ½(75mm) x 3mm, pintado al horno en variados colores, asientos de madera 1”, desarmados y ensamblados con pernos cincados, sistema de bisagras de ⅝ para su buen funcionamiento. FOTO REFERENCIAL

Método de Medición

El trabajo ejecutado será medido en GLOBAL (Glb.).

Condiciones de Pago

La valorización por este concepto se efectuará por Global.  y cargado a la partida 8.01 “SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS RECREATIVOS”. El precio unitario esta compensado con la mano de obra, materiales y equipo necesario para cumplir esta partida.

- TACHOS DE BASURA

  - EXCAVACION PARA CIMIENTOS

(VER PARTIDA 04.01.01)

  - CONCRETO CICLOPEO

(VER PARTIDA 07.02.01)

  - SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHO DE BASURA INC.PINTURA

Descripción:

Esta partida comprende en el suministro e instalación de basurero de acuerdo a lo indicado en los planos.

Asimismo, esta partida incluye la base y/o el apoyo donde se instalaran los basureros el pintado de la misma de acuerdo a lo indicado por la Municipalidad Provincial de Talara.

Método de Medición

El método de medición será por unidad (und) y el área de curado se calculará multiplicando el ancho de la vereda por su largo y se pagará previa verificación por la supervisión.

Condiciones de Pago

El pago se hará por unidad (und), según precio unitario del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución.

  - ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

(VER PARTIDA 07.02.04)

- PINTURA

  - PINTURA EN VEREDAS

Descripción:

Esta partida comprende los trabajos de pintura para sardineles de vereda, se hará con pintura para tráfico, de gran capacidad adhesiva, resistente a los impactos del tránsito, a la exposición a la intemperie, sin ampollarse, quebrarse o desprenderse.

La pintura a usarse será blanca, negra o amarilla, de acuerdo con la ubicación o tipo de las marcas y de conformidad con las reglamentaciones oficiales existentes.

Se aplicará por lo menos dos manos a la superficie a señalizarse con intervalos de 24 horas entre las aplicaciones y de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

Por las características de la pintura de tráfico, esta se aplicará directamente sobre el concreto y/o asfalto para una mejor adherencia y efecto cubridor, no requiriéndose aplicar pintura de base de otra calidad.

Las superficies a pintar deberán limpiarse perfectamente por barrido o soplado antes de cada aplicación y evitarse la adhesión de materias extrañas a la pintura fresca.

Para asegurar la exactitud y rapidez en la aplicación de la pintura, deberá emplearse moldes de material firme precortado con los tamaños y formas a obtener.

Método de Medición

El trabajo ejecutado será medido en METRO CUADRADO (M2).

Condiciones de Pago

La valorización por este concepto se efectuará por M2 y cargado a la partida 9.01 “PINTURA EN VEREDAS”. El precio unitario esta compensado con la mano de obra, materiales y equipo necesario para cumplir esta partida.

  - PINTURA EN SARDINELES

Descripción:

Esta partida comprende los trabajos de pintura para sardineles de vereda, se hará con pintura para tráfico, de gran capacidad adhesiva, resistente a los impactos del tránsito, a la exposición a la intemperie, sin ampollarse, quebrarse o desprenderse.

La pintura a usarse será blanca, negra o amarilla, de acuerdo con la ubicación o tipo de las marcas y de conformidad con las reglamentaciones oficiales existentes.

Se aplicará por lo menos dos manos a la superficie a señalizarse con intervalos de 24 horas entre las aplicaciones y de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

Por las características de la pintura de tráfico, esta se aplicará directamente sobre el concreto y/o asfalto para una mejor adherencia y efecto cubridor, no requiriéndose aplicar pintura de base de otra calidad.

Las superficies a pintar deberán limpiarse perfectamente por barrido o soplado antes de cada aplicación y evitarse la adhesión de materias extrañas a la pintura fresca.

Para asegurar la exactitud y rapidez en la aplicación de la pintura, deberá emplearse moldes de material firme precortado con los tamaños y formas a obtener.

Método de Medición

El trabajo ejecutado será medido en METRO CUADRADO (M2).

Condiciones de Pago

La valorización por este concepto se efectuará por M2 y cargado a la partida 9.01 “PINTURA EN SARDINELES”. El precio unitario esta compensado con la mano de obra, materiales y equipo necesario para cumplir esta partida.

- ILUMINACION

  - EXCAVACION PARA ZAPATAS DE POSTE

Descripción

Esta partida comprende el trabajo de excavación de zanjas para los cimientos la cual se empleará los siguientes equipos y herramientas (palana, barreta, pico, etc.)

Método de Medición

Se computará por metro cúbico (m3) de excavación manual de zanjas para cimientos verificada por el supervisor de obra.

Condiciones de pago

El pago se efectuará al precio unitario del contrato por metro cúbico de excavación de zanjas, cuyo precio comprende compensación total por materiales, mano de obra, herramientas, equipo y Leyes Sociales.

  - CONCRETO F`C=210KG/CM2

Descripción:

Este trabajo consiste en el suministro de materiales, fabricación, transporte, colocación, vibrado, curado y acabados de los concretos de cemento Pórtland, utilizados para la construcción de sardineles de acuerdo con los planos del proyecto, las especificaciones y las instrucciones del Supervisor.

Cemento

El cemento utilizado será Pórtland, el cual deberá cumplir lo especificado en la Norma Técnica Peruana NTP334.009, Norma AASHTO M85 o la Norma ASTM-C150.

Se empleará el denominado Tipo MS.

Agregados

- Agregado fino

Se considera como tal, a la fracción que pase la malla de 4.75 mm (N° 4). Provendrá de arenas naturales o de la trituración de rocas o gravas. El porcentaje de arena de trituración no podrá constituir más de treinta por ciento (30%) del agregado fino.

El agregado fino deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Contenido de sustancias perjudiciales

El siguiente cuadro señala los requisitos de límites de aceptación

| Características | Norma de Ensayo | Masa total de la muestra |
| --- | --- | --- |
| Terrones de Arcilla y partículas deleznables | MTC E 212 | 1.00% máx. |
| Material que pasa el Tamiz de 75um (N°200) | MTC E 202 | 5.00 % máx. |
| Cantidad de Partículas Livianas | MTC E 211 | 0.50% máx. |
| Contenido de sulfatos, expresados como ion SO4 |  | 0.06% máx. |
| Contenido de Cloruros, expresado como ion cl |  | 0.10% máx. |

La curva granulométrica del agregado fino deberá encontrarse dentro de los límites que se señalan a continuación:

| Tamiz (mm) | Porcentaje que pasa |
| --- | --- |
| 9,5 mm (3 /8”) 4,75 mm (N° 4) 2,36 mm (N° 8) 1,18 mm (N° 16) 600 mm (N° 30) 300 mm (N° 50) 150 mm (N° 100) | 100 95 -100 80 -100 50 - 85 25 - 60 10 - 30 02 - 10 |

En ningún caso, el agregado fino podrá tener más de cuarenta y cinco por ciento (45%) de material retenido entre dos tamices consecutivos. El Módulo de Finura se encontrará entre 2.3 y 3.1.

Durante el período de construcción no se permitirán variaciones mayores de 0.2 en el Módulo de Finura con respecto al valor correspondiente a la curva adoptada para la fórmula de trabajo.

2) Durabilidad

El agregado fino no podrá presentar pérdidas superiores a diez por ciento (10%) o quince por ciento (15%), al ser sometido a la prueba de solidez en sulfatos de sodio o magnesio, respectivamente, según la norma MTC E 209.

En caso de no cumplirse esta condición, el agregado podrá aceptarse siempre que, habiendo sido empleado para preparar concretos de características similares, expuestos a condiciones ambientales parecidas durante largo tiempo, haya dado pruebas de comportamiento satisfactorio.

(3) Limpieza

El Equivalente de Arena, medido según la Norma MTC E 114, será sesenta por ciento (65%) mínimo para concretos de f'c < 210kg/cm² y para resistencias mayores setenta y cinco por ciento (75%) como mínimo.

- Agregado grueso

Se considera como tal, al material granular que quede retenido en el tamiz 4.75 mm (N.º 4). Será grava natural o provendrá de la trituración de roca, grava u otro producto cuyo empleo resulte satisfactorio, a juicio del Supervisor.

Los requisitos que debe cumplir el agregado grueso son los siguientes:

- Contenido de sustancias perjudiciales

El siguiente cuadro, señala los límites de aceptación.

Sustancias Perjudiciales

| Características | Norma de Ensayo | Masa total de la muestra |
| --- | --- | --- |
| Terrones de Arcilla y partículas deleznables | MTC E 212 | 0.25% máx. |
| Contenido de Carbón y lignito | MTC E 215 | 0.5% máx. |
| Cantidad de Partículas Livianas | MTC E 202 | 1.0% máx. |
| Contenido de sulfatos, expresados como ión SO4 = |  | 0.06% máx. |
| Contenido de Cloruros, expresado como ión Cl |  | 0.10% máx. |

Durabilidad

Las pérdidas de ensayo de solidez (norma de ensayo MTC E 209), no podrán superar el doce por ciento (12%) o dieciocho por ciento (18%), según se utilice sulfato de sodio o de magnesio, respectivamente.

Abrasión L.A.

El desgaste del agregado grueso en la máquina de Los Ángeles (norma de ensayo MTC E 207) no podrá ser mayor de cuarenta por ciento (40%).

Granulometría

La gradación del agregado grueso deberá satisfacer una de las siguientes franjas, según se especifique en los documentos del proyecto o apruebe el Supervisor con base en el tamaño máximo de agregado a usar, de acuerdo a la estructura de que se trate, la separación del refuerzo y la clase de concreto especificado.

| Tamiz (mm) | Porcentaje que pasa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AG-1 | AG-2 | AG-3 | AG-4 | AG-5 | AG-6 | AG-7 |
| 63 mm (2,5'') | - | - | - | - | 100 | - | 100 |
| 50 mm (2'') | - | - | - | 100 | 95 - 100 | 100 | 95 - 100 |
| 37,5mm (1½'') | - | - | 100 | 95 - 100 | - | 90 - 100 | 35 - 70 |
| 25,0mm (1'') | - | 100 | 95 - 100 | - | 35 - 70 | 20 – 55 | 0 – 15 |
| 19,0mm (¾'') | 100 | 95 - 100 | - | 35 - 70 | - | 0 – 15 | - |
| 12,5 mm (½'') | 95 - 100 | - | 25 - 60 | - | 10 - 30 | - | 0 – 5 |
| 9,5 mm (3/8'') | 40 - 70 | 20 - 55 | - | 10 - 30 | - | 0 – 5 | - |
| 4,75 mm (N° 4) | 0 - 15 | 0 - 10 | 0 – 10 | 0 – 5 | 0 – 5 | - | - |
| 2,36 mm (N° 8) | 0 -5 | 0 - 5 | 0 - 5 | - | - | - | - |

La curva granulométrica obtenida al mezclar los agregados grueso y fino en el diseño y construcción del concreto, deberá ser continua y asemejarse a las teóricas.

(6) Forma

El porcentaje de partículas chatas y alargadas del agregado grueso procesado, determinados según la norma MTC E 221, no deberán ser mayores de quince por ciento (15%). Para concretos de fc > 210 Kg/cm², los agregados deben ser 100% triturados.

El Contratista deberá considerar que el concreto deberá ser dosificado y elaborado para asegurar una resistencia a compresión acorde con la de los planos y documentos del Proyecto, que minimice la frecuencia de los resultados de pruebas por debajo del valor de resistencia a compresión especificada en los planos del proyecto. Los planos deberán indicar claramente la resistencia a la compresión para la cual se ha diseñado cada parte de la estructura.

Al efectuar las pruebas de tanteo en el laboratorio para el diseño de la mezcla, las muestras para los ensayos de resistencia deberán ser preparadas y curadas de acuerdo con la norma MTC E 702 y ensayadas según la norma de ensayo MTC E 704. Se deberá establecer una curva que muestre la variación de la relación agua/cemento (o el contenido de cemento) y la resistencia a compresión a veintiocho (28) días.

La curva se deberá basar en no menos de tres (3) puntos y preferiblemente cinco (5), que representen tandas que den lugar a resistencias por encima y por debajo de la requerida. Cada punto deberá representar el promedio de por lo menos tres (3) cilindros ensayados a veintiocho (28) días.

La máxima relación agua/cemento permisible para el concreto a ser empleado en la estructura, será la mostrada por la curva, que produzca la resistencia promedio requerida que exceda la resistencia de diseño del elemento, según lo indica la Tabla N° 610-1.

Tabla N° 610-1

Resistencia Promedio Requerida

| Resistencia Especificada a la Compresión | Resistencia Promedio Requerida a la Compresión |
| --- | --- |
| < 20,6 MPa (210 Kg/cm²) | f´c + 6,8 MPa (70 Kg/cm²) |
| 20,6 – 34,3 MPa (210 – 350 Kg/cm²) | f´c + 8,3 MPa (85 Kg/cm²) |
| > 34,3 MPa (350 Kg/cm²) | f´c + 9,8 MPa (100 Kg/cm²) |

Si la estructura de concreto va a estar sometida a condiciones de trabajo muy rigurosas, la relación agua/cemento no podrá exceder de 0,50 si va a estar expuesta al agua dulce, ni de 0.45 para exposiciones al agua de mar o cuando va a estar expuesta a concentraciones perjudiciales que contengan sulfatos.

El concreto colocado se deberá consolidar mediante vibración, hasta obtener la mayor densidad posible, de manera que quede libre de cavidades producidas por partículas de agregado grueso y burbujas de aire, y que cubra totalmente las superficies de los encofrados y los materiales embebidos. Durante la consolidación, el vibrador se deberá operar a intervalos regulares y frecuentes, en posición casi vertical y con su cabeza sumergida profundamente dentro de la mezcla.

No se deberá colocar una nueva capa de concreto, si la precedente no está debidamente consolidada.

El concreto deberá permanecer húmedo en toda la superficie y de manera continua, empleando el método que garantice óptimos resultados.

No se permitirá el humedecimiento periódico; éste debe ser continuo.

El agua que se utilice para el curado deberá cumplir los mismos requisitos del agua para la mezcla.

Al terminar la obra, y antes de la aceptación final del trabajo, el Contratista deberá retirar del lugar toda obra falsa, materiales excavados o no utilizados, desechos, basuras y construcciones temporales, restaurando en forma aceptable para el Supervisor, toda propiedad, tanto pública como privada, que pudiera haber sido afectada durante la ejecución de este trabajo y dejar el lugar de la estructura limpio y presentable.

Cada vez que lo considere necesario, el Supervisor dispondrá que se efectúen los ensayos de control que permitan verificar la calidad del cemento.

Método de Medición

El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá en metros cubico (m3).

Condiciones de Pago

El pago se hará por metros cubico (m3), según precio unitario del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

  - SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES

Descripción:

Esta partida comprende en el suministro e instalación de postes de fierro negro de acuerdo a lo indicado en los planos, deben estar libre de impurezas y tratados con pintura anticorrosiva con la finalidad de aumentar la vida útil.

Asimismo, esta partida incluye el pintado de la misma de acuerdo a lo indicado por la Municipalidad Provincial de Talara.

Método de Medición

El método de medición será por unidad (und) y el área de curado se calculará multiplicando el ancho de la vereda por su largo y se pagará previa verificación por la supervisión.

Condiciones de Pago

El pago se hará por unidad (und), según precio unitario del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución.

  - SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS

El ahorro energético y el uso de energías renovables son dos claves básicas a seguir para cualquier familia que quiera reducir el consumo de luz y el importe de la factura eléctrica. En este sentido las lámparas solares pueden ser una buena solución para determinados espacios.

Las lámparas solares capturan la luz del sol para producir iluminación en interiores o exteriores (jardines y terrazas). Están compuestas por los siguientes elementos:

- Captador de luz que suele ser una placa solar.

- Concentrador de luz.

- Guías de luz.

- Batería para almacenar la luz.

Básicamente la lámpara solar capta la luz del sol con una pequeña placa solar, esa luz se almacena en una batería y el LED se enciende cuando no hay luz. El panel solar lo pueden llevar incorporado o ir por separado.

En cuanto a la colocación de las lámparas solares, algunas se pueden colocar en el suelo y otras en paredes o techos, dependiendo del modelo. Lo mejor es colocarlas donde reciban más luz natural, de forma que puedan estar encendidas el máximo tiempo posible.

Método de Medición

El método de medición será por unidad (und) y el área de curado se calculará multiplicando el ancho de la vereda por su largo y se pagará previa verificación por la supervisión.

Condiciones de Pago

El pago se hará por unidad (und), según precio unitario del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución.

  - ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

(VER PATIDA 07.02.04)

- CISTERNA

  - MOVIMIENTO DE TIERRAS

    - EXCAVACION PARA CISTERNA SUBTERRANEA

(VER PARTIDA 13.01)

    - PERFILADO Y COMPACTACION PARA SUBRASANTE

Descripción

El trabajo a realizar bajo esta Partida, comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipos y consideran las labores de refine y conformación de fondos, para las estructuras o plataformas a construir.

Los refines y niveles deben estar acordes con los planos de diseño.

Medición

Se medirá por metro cuadrado (m2) para refine y nivelación de estructuras.

Bases De Pago

El pago por esta partida se hará según lo indicado en la medición o según el porcentaje de avance y de acuerdo a los precios estipulado en la partida del presupuesto.

    - CAMA DE HORMIGON PARA BASE H=0.30M

Descripción

Se refiere a la capa de subbase e=0.10 en terreno que comprende el área a construir y de acuerdo a lo establecido en los planos. Así como secciones indicadas en los planos y detalles respectivos.

Proceso Constructivo

Comprende la ejecución de la capa de subbase e=0.10 en terreno natural, lo cual se hará a mano, y se hará dejar compactado el terreno

Método De Medición

Se computará por metro cúbico (m2) de corte de terreno natural verificada por el supervisor de obra

Bases De Pago

La valorización por este concepto se efectuará por M2. El precio unitario esta compensado con la mano de obra, materiales y equipo necesario para cumplir esta partida.

    - ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

(VER PATIDA 07.02.04)

  - CONCRETO SIMPLE

    - SOLADO 1:12 E=0.10M PARA CIMIENTOS

Descripción

Consiste en la preparación y vaciado de un solado de 10 cm de espesor de concreto pobre con una proporción de cemento y hormigón de 1:12. El cemento a utilizar será MS. La finalidad de la construcción del Solado es la de nivelar el terreno y facilitar el trazo y colocado de los cimientos corridos y zapatas.

Procedimiento de ejecución

El concreto a utilizarse será hecho en obra, por lo que el Ejecutor deberá requerir de los proveedores de agregados y cemento de calidad que garantice tanto la calidad de los insumos utilizados en la fabricación del concreto, como el del producto final

“Concreto” el mismo que deberá cumplir con los requisitos mínimos de resistencia, durabilidad, trabajabilidad y otro pre establecidos en las especificaciones generales.

El concreto podrá colocarse directamente en las excavaciones sin encofrado previo humedecimiento de las zanjas antes de llenarlas.

La cara expuesta del concreto colocado, recibirá un tratamiento adecuado para permitir obtener una superficie horizontal y uniforme, tal que facilite el trazo de replanteos de los elementos de la cimentación.

Método de Medición

La medición se hará por metro cuadrado (m2) de solado colocado.

Condiciones de Pago

El pago de estos trabajos se hará por m2, cuyos precios unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación.

  - CONCRETO ARMADO

    - CONCRETO PARA CISTERNA SUBTERRANEA F'G=210KG/CM2

(VER PARTIDA 13.02)

    - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA

(VER PATIDA 04.02.02)

    - TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE EN CISTERNA

Descripción

La ejecución de esta partida comprende de un tarrajeo especial que contemplara en la mezcla un aditivo del mejor del mercado, donde este aditivo servirá como impermeabilizante en las zonas que se contemplaran para evitar el filtrado de las aguas.

Este tarrajeo se contemplará en todas las coberturas aligeradas proyectas de los diferentes bloques del proyecto.

También se contemplará en el tarrajeo de la cisterna proyectada.

Unidad de medida:

La medición será metro cuadrado (m2).

Forma de pago:

Se cancelará de acuerdo a la cantidad de metros cuadrados que se han consideradas en el valor referencial.

Ejecutado y aprobado por el Ing. Inspector según el metrado y precio unitario corresponden.

    - ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 GRADO 60

VER PARTIDA

(VER PARTIDA 04.02.01)

    - PRUEBA HIDRAULICA TUB. Y DESINFECCION DE CISTERNA

Descripción

Los sistemas de tubería de conducción de agua fría se probarán con una presión hidrostática de 120 PSI por un periodo mínimo de 60 minutos, donde deberá verificarse que la presión no varié en más de 4 PSI.

Después de colocadas las tuberías y accesorios se cargará todo el sistema durante 24 horas.

Cuando el sistema sea instalado en su totalidad, con lo muebles sanitarios y demás. Se probará la red con una presión hidrostática de 40 PSI por un periodo mínimo de 60 minutos, donde deberá verificarse que la presión no varié en más de 5 PSI, para comprobar que no existan fugas en las uniones.

Esta prueba se efectuará por secciones, antes de enterrar y de colocar los artefactos sanitarios. Para la prueba se llenará el tubo, taponeando los extremos, manteniéndose así por un espacio de una hora en cada sección.

En caso de fugas se suspenderá la prueba para repararlas, probándose nuevamente hasta cumplir los requisitos anteriores.

Una vez aislada y aprobada hidráulicamente toda la red deberá ser desinfectada con cloro. Previo la clorinacion hay que eliminar toda la suciedad y materia extrañas inyectando agua por un extremo y haciéndola salir por el otro.

Ninguna tubería podrá cubrirse o forrarse antes de ser probadas.

Unidad De Medida:

La medición será GLOBAL (glb).

Forma De Pago:

Se cancelará de acuerdo a la cantidad que se ha considerado en el valor referencial.

Ejecutado y aprobado por el Ing. Inspector según el metrado y precio unitario corresponden.

    - SUMINISTRO E INSTALACIONDE 01 BOMBA HIDRONEUMATICA 1.0HP INC.ACCESORIOS

Descripción

Comprende el suministro e instalación de 01 bomba hidroneumática 1.0 HP inc. accesorios de acuerdo a lo indicado en los planos del proyecto.

Método de Medición

Se computará por Unidad (und) realizado y verificada por el supervisor de obra.

Bases De Pago

Se pagará de acuerdo al precio unitario indicado en el Contrato, y cargado a la partida. El precio unitario esta compensado con la mano de obra, materiales y equipo necesario para cumplir esta partida

    - CASETA DE CONCRETO Y REJA METÁLICA PARA BOMBA NEUMÁTICA

Descripción

Comprende la construcción de una caseta inc. reja metálica para protección de la bomba hidroneumática de acuerdo a lo indicado en los planos del proyecto.

Método de Medición

Se computará por Unidad (und) realizado y verificada por el supervisor de obra.

Bases de pago

Se pagará de acuerdo al precio unitario indicado en el Contrato, y cargado a la partida. El precio unitario esta compensado con la mano de obra, materiales y equipo necesario para cumplir esta partida

  - INSTALACIONES ELECTRICAS

    - CONEXIÓN ELECTRICA CISTERNA

Descripción

Esta partida incluye el suministro y colocación de tuberías, cajas galvanizadas, cables eléctricos y demás accesorios necesarios para la instalación de salidas de tomacorrientes para la bomba hidroneumática según las ubicaciones señaladas en los planos del proyecto.

Materiales

Conector pvc sap de 20mmø

Cable THW 2.5MM2+4MM2 (12AWG)

Caja octogonal pesada, p-1/16"

Pegamento oatey de 1/4 gln. - verde

Cinta aislante 1600

Parafina

Tubería pvc sap de 20mmø (3/4" sap)

Curva pvc sap de 20mmø

Unión pvc sap de 20mmø

Soplete a gas (incluye balón de gas)

Método de ejecución

Las salidas Central De Luz De Emergencia, ubicando las cajas octogonales y las tuberías de acuerdo a los detalles de los planos, asegurándolos en las cajuelas de los muros y cuidando que no se desplacen, las conexiones a las cajas se realizarán en el muro antes del tarrajeo y cubriendo las tuberías con mortero, las salidas serán cubiertas para evitar el ingreso de polvo, mortero, etc. que ocasione su obstrucción, la colocación de los conductores se realizará posteriormente.

Método de medición

La unidad de medida será por Unidad (und).

Forma de pago

El pago de estos trabajos se hará con los precios unitarios definidos en el presupuesto. El Supervisor velará permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación por la calidad de los materiales y de los trabajos realizados.

- INSTALACIONES SANITARIAS

  - TUBERIA PVC ½”

  - CODO PVC 90° ½”

  - TEE PVC ½”

  - LLAVE DE RIEGO

  - LLAVE DE CONTROL

- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

  - EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL

Descripción:

La Empresa debe consignar los aspectos de salud y seguridad durante la ejecución y/o construcción del proyecto. Asignar responsabilidades, establecer los estándares de protección, las prácticas, procedimientos y entrega de insumos e indumentaria obligatorios de salud y seguridad.

Procedimiento para la ejecución

De acuerdo con las responsabilidades, estándares de protección, las prácticas y procedimientos de salud y seguridad de este tipo de ejecución de proyectos, la Empresa, proveerá a los trabajadores de protectores auditivos, los cuales deben ser de buena calidad y aprobados por la Supervisión Ambiental.

Deben ser de un material que permita ajustarse al conducto auditivo y anatómicos.

En caso de requerir mayor cantidad de protectores auditivos para el personal, será la empresa contratista la responsable de dotar dichos protectores, así como de su reposición y cambio

Método de Medición

Este ítem será medido por pieza entregada a cada uno de los trabajadores, verificada y aprobada por la Supervisión.

Condiciones de Pago:

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo con lo señalado y aprobado por el Supervisión Ambiental, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

  - CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD

Descripción:

El programa de capacitación deberá incluir a todos los trabajadores de la obra, profesionales, técnicos y obreros, cualquiera sea su modalidad de contratación. Dicho programa deberá garantizar la transmisión efectiva de las medidas preventivas generales y específicas que garanticen el normal desarrollo de las actividades de obra.

Método de Medición

Esta partida se medirá en “Global” (Glb).

Condiciones de Pago:

El pago se hará por unidad de medida la “Global” (Glb).

  - SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD

Descripción:

El programa de capacitación deberá incluir a todos los trabajadores de la obra, profesionales, técnicos y obreros, cualquiera sea su modalidad de contratación. Dicho programa deberá garantizar la transmisión efectiva de las medidas preventivas generales y específicas que garanticen el normal desarrollo de las actividades de obra.

Método de Medición

Esta partida se medirá en “Global” (Glb).

Condiciones de Pago:

El pago se hará por unidad de medida la “Global” (Glb).

  - EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA

Descripción:

El personal involucrado con las colectivas, en los trabajos utilizará permanentemente los equipos de protección personal específicos para cada labor como: botas, guantes, cascos de seguridad, etc.

Método de Medición

Esta partida se medirá en “Global” (Glb).

Condiciones de Pago

El pago se hará por unidad de medida la “Global” (Glb).

- MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

  - MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

Descripción:

A fin de permitir la mínima alteración del medio ambiente se ha considerado acciones y actividades concernientes a restaurar a las condiciones iniciales del medio ambiente antes del inicio de los trabajos de la construcción de las vías evacuadoras.

Las acciones consideradas son las siguientes:

Acondicionamiento de botaderos

Restauración de canteras.

Restauración de áreas afectadas por procesadora de agregados y preparación de concreto

Limpieza final de obra

Letrinas móviles

Riego de calles y caminos

Método de Medición

El trabajo ejecutado está considerado como costo GLOBAL (GLB.).

Condiciones de Pago

La valorización por este concepto se efectuará en forma GLB.  y cargado a la partida 16.03 “Mitigación Ambiental”. El costo del control de mitigación ambiental está considerado como costo global y su valorización será en porcentaje del 30% al inicio, 50% al 70% de avance y 20% al final de los trabajos, el precio unitario esta compensado con la mano de obra, materiales y equipo necesario para cumplir esta partida

- VARIOS

  - PLACA RECORDATORIA

Descripción:

El programa de capacitación deberá incluir a todos los trabajadores de la obra, profesionales, técnicos y obreros, cualquiera sea su modalidad de contratación. Dicho programa deberá garantizar la transmisión efectiva de las medidas preventivas generales y específicas que garanticen el normal desarrollo de las actividades de obra.

Método de Medición

Esta partida se medirá en “Unidad” (Und).

Condiciones de Pago:

El pago se hará por unidad de medida la “Unidad” (Und).

  - SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA DE PROTECCION

Descripción:

Esta partida comprende en el suministro e instalación de tubo de fierro negro de acuerdo a lo indicado en los planos, lo tubos deben estar libre de impurezas y tratados con pintura anticorrosiva con la finalidad de aumentar la vida útil.

Asimismo, esta partida incluye los apoyos y el pintado de la misma de acuerdo a lo indicado por la Municipalidad Provincial de Talara.

Método de Medición

El método de medición será por unidad (und) y el área de curado se calculará multiplicando el ancho de la vereda por su largo y se pagará previa verificación por la supervisión.

Condiciones de Pago

El pago se hará por unidad (und), según precio unitario del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución.

  - LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Descripción:

La limpieza final consistirá en limpiar el área de trabajo de todos los montículos, basura y todo otro material inconveniente y el retiro de los materiales inservibles que resulte después de terminados los trabajos realizados en el servicio.

Las operaciones de limpieza se efectuarán en las áreas que hayan sido consideradas por el Ingeniero Residente e Ingeniero Supervisor para la recepción de la Obra.

Método de Medición

La unidad de medición será metro cuadrado (m2).

Condiciones de Pago

El pago se hará en metro cuadrado (m2), según precio unitario del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.