MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:

CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO PASIVO UBICADO EN LA AV. CIRCUNVALACION ENTRE LOS AAHH 9 DE OCTUBRE, JOSE ABELARDO QUIÑONES Y SAN SEBASTIAN EN TALARA ALTA DEL DISTRITO DE PARIÑAS – PROVINCIA DE TALARA – DEPARTAMENTO DE PIURA

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

OCTUBRE – 2022

# NOMBRE DEL PROYECTO:

“CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO PASIVO UBICADO EN LA AV. CIRCUNVALACION ENTRE LOS AAHH 9 DE OCTUBRE, JOSE ABELARDO QUIÑONES Y SAN SEBASTIAN EN TALARA ALTA DEL DISTRITO DE PARIÑAS – PROVINCIA DE TALARA – DEPARTAMENTO DE PIURA”

# MARCO LEGAL

El expediente técnico se sustenta en el siguiente marco normativo dentro de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y Ley del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe) y deroga la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP):

- Constitución Política del Perú.

- Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley N° 27293, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de junio de 2000; modificada por las Leyes N° 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente), derogado mediante Decreto Legislativo N° 1252, que además crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

- Ley General del Medio Ambiente, Ley N° 28611.

- Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, Ley N° 27446 y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM.

- Primera Actualización de Listado de Inclusión de Proyectos de Inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 157-2011-MINAM y modificado mediante Resolución Ministerial N° 298-2013-MINAM.

- Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos, Ley N° 26821.

- Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763 y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI.

- Categorización de especies amenazadas de Flora Silvestre, aprobado mediante Decreto Supremo N° 043-2006-AG.

- Actualización de la Lista de Clasificación y Categorización de las Especies Amenazadas de Fauna Silvestre Legalmente Protegidas, aprobada mediante Decreto Supremo N° 004-2014-MINAGRI.

- Ley de Áreas Naturales Protegidas, Ley N° 26834 y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 038-2001-AG.

- Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobada mediante Decreto Legislativo                N° 1278. Lima, 22 de diciembre de 2016. Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos DS N° 014-2017-MINAM del 21.12.2017.

- Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2012- AG y modificado mediante los Decretos Supremos N° 004-2013-AG y 013-2013-MINAGRI.

- Reglamento sobre transparencia, acceso a la información pública ambiental y participación y consulta ciudadana en asuntos ambientales, Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM.

- Reglamento de Manejo de Residuos Sólidos del Sector Agrario, aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2012-AG.

# OBJETIVO AMBIENTALES

## OBJETIVO GENERAL:

Identificar, analizar e interpretar los probables impactos ambientales positivos y negativos que pueden ocasionar las actividades de Construcción, Operación y Abandono del Proyecto y sobre esta base, proponer medidas adecuadas para prevenir, mitigar o corregir los impactos adversos, así como para fortalecer los impactos positivos; logrando de esta manera, que la construcción y funcionamiento de esta obra se realice en armonía con la protección del ambiente.

## OBJETIVO ESPECIFICOS:

- Identificar las acciones del proyecto que pueden generar impactos socio-ambientales sobre el entorno.

- Describir las características del medio físico, biótico, social, cultural y económico del ámbito de influencia del Proyecto.

- Identificar los Impactos Ambientales Potenciales, cuya ocurrencia tendría lugar durante las etapas del Proyecto.

- Proponer las medidas adecuadas que permitan prevenir, mitigar o corregir los efectos adversos significativos, así como fortalecer los impactos positivos o favorables.

# DESCRIPCION DEL PROYECTO:

## NOMBRES Y DATOS GENERALES DEL PROYECTO

| NOMBRE DEL PROYECTO | CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO PASIVO UBICADO EN LA AV. CIRCUNVALACION ENTRE LOS AAHH 9 DE OCTUBRE, JOSE ABELARDO QUIÑONES Y SAN SEBASTIAN EN TALARA ALTA DEL DISTRITO DE PARIÑAS – PROVINCIA DE TALARA – DEPARTAMENTO DE PIURA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Código Único de Inversiones |  | Nivel de Estudio | Formato Único de Reconstrucción |
| Tipo de Proyecto a Realizar | Nuevo (X) | Ampliación () | Mejoramiento () |
| Monto Estimado de la Inversión | S/.837,900.22 | Beneficiarios | 150 familias |
| Plazo o tiempo de Ejecución | 120 días | Horizonte del proyecto | 30 años |
| Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental | S/. 6, 660.00 |  |  |

## UBICACIÓN DEL PROYECTO

| Departamento | Provincia | Distrito | Localidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Piura | Talara | Pariñas | Pueblo Nuevo de Maray |
| Coordenadas UTM – WGS 84 zona 17L |  |  |  |

| COORDENADAS UTM –(WGS 84 ZONA 17L) |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | ESTE (M) | NORTE (M) |
| TRAMO | 623451 | 9426769 |

## OBJETIVOS DEL PROYECTO:

El Objetivo central del presente proyecto consiste en brindar las adecuadas condiciones de áreas de esparcimiento para el desarrollo de actividades de integración cívico-cultural.

## METAS:

# IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

## ANALISIS AMBIENTAL DEL PROYECTO

- ETAPA DE PLANIFICACION Y DEMOLICION:

- Contratación de profesionales.

- Reconocimiento de campo.

- Trabajos de topografía.

- Aprobación del proyecto.

- Coordinación con entidades locales (Juntas Vecinales, Municipalidad Provincial).

- Elaboración del expediente técnico

- Coordinaciones sobre los aspectos legales, programación general de obras, proceso de contrataciones y adquisiciones, cronogramas especializados, y finalmente, los aspectos financieros. También se consideran las revisiones y aprobaciones del EIA, EIV, opiniones técnicas de Instituciones involucradas en el proyecto

- Fase de demolición y entrega del terreno

En esta etapa no se han identificado ningún impacto ambiental negativo, dado que la mayoría de las actividades se han desarrollado con mediciones de campo y trabajo en gabinete, con excepción de la etapa de demolición.

Demolición y entrega del terreno:

Esta etapa comprende el desmantelamiento y demolición de los elementos situados dentro de la zona. Por ello, dichas demoliciones se podrán realizar de manera secuencial o simultánea durante la etapa de construcción (120 días hábiles), de tal manera que ambas etapas pueden ser efectuadas por el contratista.

El proceso se inicia con el desmontaje de dichas estructuras provisionales encontradas en la zona. Luego se inicia la demolición de sardineles y la excavación del suelo superficial y sustrato de las áreas verdes con un total de volumen de demolición y excavación de 168. 35 m3 (ver cuadro N° 01).

Cuadro N° 01: superficies construidas en m2.

| PLANTAS | SUPERFICIE (M2) | VOLUMEN (M3) |
| --- | --- | --- |
| Planta 1 | 1,256.45 | 5654.02 |
| Planta 2 | 1,186. 21 | 5337.94 |
| Total | 2,442.66 | 10991.96 |

Los escombros y el suelo superficial se almacenarán convenientemente para su evacuación a la escombrera autorizada por la Municipalidad de Talara. Finalmente se entregará el terreno limpio para iniciar la etapa siguiente.

Instalaciones provisionales:

Adicionalmente a la adaptación de ambientes para oficina y almacenes, se implementará los SSHH para operarios, un comedor, y un cerco de seguridad entre la obra nueva y la calle. Este cerco será de 1.80 m de altura con panales prefabricados y postes de madera, sobre los cuales se instalará una malla de 5 m (8 m de altura total), para retener las emisiones de polvo y ruidos que pudieran afectar las funciones simultaneas en el Centro de reposo actual.

Aun cuando las excavaciones de suelo superficial corresponden a la fase de movimiento de tierras, previamente o en simultáneo, se removerá la cobertura vegetal y el suelo superficial de los jardines existentes hasta una profundidad de 0.30 m, a fin de almacenarla para que sirva de sustrato de áreas verdes del nuevo proyecto. Se estima un volumen de 14.06 m3 de tierra vegetal.

La limpieza del terreno consiste en retirar todo tipo de residuos y elementos remanentes que han quedado sobre el terreno dejando únicamente las instalaciones provisionales que serán desmontadas al final de obra.

Maquinaria y equipos necesarios. Se requerirán los siguientes:

- 1 retroexcavadora.

- 1 Cargador frontales

- 2 martillos neumáticos para rotura de veredas de concreto.

- 4 volquetes de 10 m3

- Equipos eléctricos portátiles (sierras circulares, taladros, etc.)

- Herramientas manuales de operarios (cizallas, combas, cinceles, etc.).

Duración estimada. Los trabajos en esta fase serán de 30 días (1 mes).

Demanda de personal. En esta fase se estima en 28 operarios, 6 operadores de maquinaria y volquetes, y 1 ingeniero residente. (total= 35 personas)

Demanda de agua. Se requerirá un total promedio aproximado de 225 m3/ de agua (7.5 m3/día), de los cuales 75 m3 para uso del personal, 90 m3 para limpieza de maquinaria y equipos, y 60 m3 para rociamiento o humidificación de escombros y tierra. Se abastecerá desde una cisterna.

Consumo de combustible y aceite: Se requerirá un estimado de 80 gln/día de petróleo-Diesel B2 y 6 gln/semana de aceite multigrado, ambos para el funcionamiento de la maquinaria y volquetes. Se contará con un tanque de 400 gln para abastecimiento exclusivo de la maquinaria (prom 25 gln/día), mientras que los volquetes se abastecerán en un servicentro local.

Generación de residuos sólidos. Se generará 168.35 kg de escombros de demolición y tierra superficial, los residuos de construcción en esta fase se han calculado en aproximadamente 570 kg, compuestos por retacería de madera y metal, embalajes y envases en general (12 kg/día) y sobras de alimentos de operarios y residuos de SSHH de operarios (7 kg/día).

Dado que la fase de demolición se ejecutará en simultáneo con la etapa de construcción, el balance de materias se detallará en conjunto en el ítem “B”.

Mano de Obra (Topógrafo, peón)

Insumos de Oficina

Etapa de planificación

Contratación de profesionales.

Reconocimiento de campo.

Trabajos de topografía.

Aprobación del proyecto.

Coordinación con entidades locales (Juntas Vecinales, Municipalidad distrital).

Elaboración del expediente técnico.

Coordinaciones sobre los aspectos legales, programación general de obras, proceso de contrataciones y adquisiciones, cronogramas especializados, y finalmente, los aspectos financieros. También se consideran las revisiones y aprobaciones del EIA, EIV, opiniones técnicas de Instituciones involucradas en el proyecto

Fase de demolición y entrega del terreno

Generación de Desechos orgánicos e inorgánicos.

- ETAPA DE CONSTRUCCION:

Luego de la entrega del terreno limpio, se inicia la etapa de construcción con 3 fases diferenciadas:

- Movimiento de tierras.

- Obras de concreto e instalaciones empotradas.

- Acabados e instalaciones finales.

Dependiendo de la programación de obra por el contratista, algunas actividades se podrán realizar de manera simultánea y otras de manera secuencial, estimado una duración total de demolición y construcción de 120 días útiles (4 meses) incluyendo las pruebas y puesta en marcha hasta la entrega de la obra.

Fase 1: Movimiento de tierras.

Complementando los trabajos de excavación superficial en etapa anterior, el movimiento de tierras consiste en el corte y nivelación de todo el terreno, las excavaciones cimientos de pérgolas, bancas.

El volumen de excavación y relleno se estima en 902.10 m3. Se almacenará los 14.1 m3 de tierra superficial para reutilizarla en áreas verdes y jardineras del nuevo proyecto.

Durante los trabajos de movimiento de tierras, se prevé el rociamiento permanente de agua con una dotación estimada de 8.75 m3/día (promedio 2.8 m3/día durante la obra) para mantener un mínimo de 10% de humedad que evite el levantamiento de polvo y partículas durante el carguío y evacuación en volquetes.

Fase 2: Obras de concreto e instalaciones empotradas.

Esta fase se realizará de manera secuencial desde los cimientos, veredas, sardineles. El proceso constructivo será de tipo tradicional, comenzando por la armadura de fierro, luego el encofrado y, por último, el vaciado del concreto.

Equipos (volquete, mezcladora de concreto, motosierra, cargador sobre llanta, compresora neumática, grupo electrógeno, martillo neumático, motoniveladora,  retroexcavadora, sobre llantas, rodillo liso, rodillo neumático, teodolito, tractor sobre llantas, vibrador, vibro apisonadora, herramientas manuales.)

Mano de Obra (Topógrafo, operario, oficial, peón, capacitador en seguridad,)

Insumos alambres, calaminas, clavos, rodón, wáter stop, acero, arena, material seleccionado, agua, piedras, aditivo, cemento, yeso, acelerante de fragua, desmoldeador, imprimante, hormigón, madera, Tecnopor, triplay, imprimante, pintura, pintura esmalte, cinta señalizadora.

Revestimiento de canal

Trabajos preliminares y obras provisionales.

Movilización y desmovilización de maquinarias.

Movimiento de Tierra.

Pisos Pulidos

Veredas

Sardineles de concreto

Bancas

Instalación de Pérgolas

Ruido, vibraciones, emisión de CO2, residuos de combustible.

Generación de Desechos orgánicos e inorgánicos.

Generación de Residuos sólidos y líquidos (mezclas de concreto, restos de: madera, envases de productos químicos, envases de plástico, tubería, clavos)

MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL

- Programa de prevención, control y/o mitigación ambiental

- Programa de manejo de residuos solidos

- Plan de participación ciudadana y relaciones comunitarias

- Programa de componente social y capacitación ambiental

- Programa de señalización y seguridad ambiental

- Plan de cierre

Equipos: (volquete, mezcladora de concreto, motobomba, motosierra, cargador sobre llanta, compresora neumática, grupo electrógeno, martillo neumático, motoniveladora,  retroexcavadora, sobre llantas, rodillo liso, rodillo neumático, teodolito, tractor sobre llantas, vibrador, vibroapisonadora,

Mano de Obra: Topógrafo, operario, oficial, peón, capacitador en seguridad,)

Disminución de residuos de combustible.

Eliminar residuos orgánicos e inorgánicos.

Insumos (Agua, plantones, roca, piedra, arena, impermeabilizantes)

Restitución de vegetación

Fase 3: Acabados e instalaciones finales.

La etapa de acabados se iniciará una vez terminada las obras de concreto o bien de manera simultánea. Se procederán a efectuar los siguientes trabajos, cuyo orden de ejecución dependerán de la programación de obra del contratista. Estos son:

- Carpintería de madera.

- Pinturas y barnices.

- Mobiliario fijo.

- Instalación de equipamiento.

- Otros acabados según las funciones específicas.

La mayoría de los elementos de acabado serán prefabricados al tamaño en talleres exteriores para el montaje directo en obra: carpintería de madera,  instalaciones y equipos estacionarios, mobiliario fijo, instalación y artefactos eléctricos, instalación, instalación y equipos mecánicos. Los acabados de los trabajos exteriores.

La descripción del mobiliario fijo se realizará según el avance de las especificaciones de detalle, las cuales deberán prever materiales no peligrosos, incombustibles y resistentes a las condiciones de uso masivo y frecuente.

Balance de materias

Según la información analizada en el expediente técnico, el balance de materias en la etapa de construcción, incluida la fase de demolición se presenta en la figura N° 12, en la cual se hace una síntesis de los requerimientos de personal, equipos y materiales que ingresan a la obra, así como la salida de las emisiones, evacuaciones y vertimientos generados durante esta etapa. Cabe mencionar que, según la programación de obra, algunas actividades de demolición se efectuarán en simultáneo con las actividades de construcción, agrupando la duración total aproximada de 120 días útiles de trabajo (4 meses).

Demanda de Maquinaria y equipos en la etapa de construcción:

En el listado a continuación, se describe la cantidad estimada de la maquinaria y equipos a utilizar, algunos de los cuales podrían funcionar alternadamente según la programación de obra:

- 1 retro excavadoras (demolición y movimiento de tierras)

- 1 Cargador Frontal (demolición y movimiento de tierras)

- 6 Volquetes para eliminación de tierra de excavación y aporte de agregados (aprox)

- 4 planchas compactadoras para fondo de cimentaciones y pavimentos

- 2 Mezcladoras de concreto para usos menores (13 pies3)

- 1 grupo electrógeno de 50 KW de potencia (en caso de emergencias).

- 2 cisternas portátiles de min 10 m3 de agua c/u.

- Camiones de carga de materiales de obra y descarga de RS (20 viajes/semana)

- Equipos eléctricos menores según especialidad

- (vibradores de concreto, soldadoras, esmeriles, etc.)

- Herramientas manuales de operarios según especialidad.

Duración estimada de la Etapa de Construcción

Considerando que la fase de demolición podrá efectuarse en simultáneo con la etapa de construcción, la duración total de ambas se ha considerado en 4 meses (120 días calendario), en un turno de trabajo y 48 horas laborables /semana. Por otro lado, este plazo podría variar según la programación de obra, con eventuales trabajos nocturnos previa autorización por la Municipalidad de Talara. En el cuadro N° 02 se muestra la programación mensual en etapa de demolición y construcción.

Cuadro N° 02: Cronograma de actividades en la etapa de construcción

| Fase de construcción | Meses |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Trabajos provisionales y demolición (30 días) | X |  |  |  |
| Movimiento de tierras (50 días) | X |  |  |  |
| Obras de concreto e inst empotradas (150 días) |  | X | X |  |
| Cerramiento y acabados inst. finales (140 días) |  |  | X |  |
| Puesta en marcha y pruebas (40 a 50 días) |  |  |  | X |

Demanda de personal

Cada fase constructiva requerirá una cantidad variable de personal con un promedio de 108 trabajadores permanentes con un total estimado de 27,000 jornales, incluyendo aproximadamente 1,600 jornales de técnicos temporales por subcontratas (total 28,600 j). En el cuadro N° 03 se observa la demanda mensual con picos de 190 trabajadores entre 6 y 7° mes de obra.

Cuadro N° 03: Demanda de personal en la etapa de construcción

| Fase constructiva | Meses |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Obras preliminares y demoliciones (prom 35 op/mes) | 35 |  |  |  |
| Movimiento de tierras (promedio 40 op/mes) | 40 | 40 |  |  |
| Obras de concreto e inst empotradas (85 op/mes) |  |  | 100 | 100 |
| Cerramiento y acabados (100 op/mes) |  |  |  |  |
| Instalación y pruebas (promedio 30 técnicos) |  |  |  |  |
| TOTAL, DEMANDA PERSONAL | 75 | 40 | 90 | 100 |
| TOTAL, DEMANDA DE MANO DE OBRA |  |  |  |  |

Demanda de agua en etapa de construcción

En el cuadro N° 04 se observa la demanda de agua para los diferentes usos en la etapa de Obras, con una demanda promedio de 13.78 m3/día durante los 120 días de obras (3,445 m3). El agua será suministrada desde la red pública.

Cuadro N° 04: Demanda de agua en etapa de construcción

| USO DE | DÍAS LABOR | DIARIO (M3) | TOTAL (M3) |
| --- | --- | --- | --- |
| uso de trabajadores permanentes y temporales de Movimiento de tierras (80lts/j x 108 j/dia) | 120 | 8.64 | 1036.80 |
| Rociamiento de agua sobre tierra de excavación y volquetes | 50 | 2.80 | 140 |
| Limpieza de maquinaria, equipos, herramientas | 250 | 1.50 | 375 |
| Preparación de concretos y morteros | 175 | 4.40 | 770 |
| TOTAL, CONSUMO DE AGUA 10 MESES |  |  | 3445 |
| DIAS LABORABLES TOTALES |  |  | 250 |
| PROMEDIO DE CONSUMO DIARIO (m3/día) |  |  | 13.78 |

Demanda de energía en etapa de construcción

La demanda de energía en la etapa de construcción incluyendo la fase de demolición será en total 9,200 KWh con un consumo diario de 36,8 KWh/día. Ver cuadro N.º 05.

Cuadro N° 05: Demanda de energía en etapa de construcción

| FASES DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN | DÍAS LABOR | DIARIO (KWH) | TOTAL (KWH) |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalaciones provisionales y demolición | 30 | 15 | 450 |
| Movimiento de tierras | 50 | 20 | 1,000 |
| Obras de concreto e instalaciones empotradas | 150 | 25 | 3,750 |
| Cerramiento, acabados e instalaciones finales | 140 | 25 | 3,500 |
| Pruebas y puesta en marcha | 50 | 10 | 500 |
| TOTAL, CONSUMO DE ENERGIA 10 MESES |  |  | 9,200 |
| DIAS LABORABLES TOTALES |  |  | 250 |
| PROMEDIO DE CONSUMO DIARIO (KWh) |  |  | 36.80 |

Fuente: elaboración propia

Demanda de combustible en etapa de construcción

Durante la etapa de construcción, se requerirá petróleo Db2 para el funcionamiento de maquinaria y transporte pesado, y para el grupo electrógeno en caso de corte de fluido eléctrico. El consumo estimado para el total de la etapa constructiva será de 21,350 gln.

Cuadro N° 06: Demanda de combustible en la etapa de construcción

| FASE CONSTRUCTIVA | días laborables | Consumo diario (gln) | total (gln) |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalaciones provisionales y demoliciones | 30 | 80 | 2,400 |
| Movimiento de tierras | 50 | 165 | 8,250 |
| Obras de concreto e instalaciones empotradas | 150 | 40 | 6,000 |
| Cerramiento, acabados e instalaciones finales | 140 | 30 | 4,200 |
| Pruebas y puesta en marcha | 50 | 10 | 500 |
| TOTAL, CONSUMO DE BIODIESEL EN 10 MESES |  |  | 21.350 |
| DIAS LABORABLES TOTALES |  |  | 250 |
| PROMEDIO DE CONSUMO DIARIO (gln) |  |  | 85.4 |

Fuente: Elaboración propia.

Para el almacenamiento de combustible se ha previsto 1 tanque provisional de 1,000 gln, a fin de abastecer a la maquinaria pesada y para el uso eventual del grupo electrógeno. Los volquetes de evacuación de tierra de excavación y aporte de agregados, y los camiones de abastecimiento de materiales y evacuación de RS de construcción, se abastecerán en servicentros a cuenta de los subcontratistas.

Dicho tanque se ubicará sobre una poza revestida con geomembrana de PVC de 1 mm de espesor según las normas de almacenamiento de hidrocarburos (110% de capacidad). El abastecimiento a la maquinaria pesada se realizará mediante un sistema de bombeo y cachimba en un área acondicionada por el contratista.

Demanda de materiales de obra

Los materiales de construcción están constituidos por todos aquellos que formarán parte del edificio central y las obras exteriores calculados en 1046 TM, respectivamente. En el cuadro N° 07 se adjunta un listado general de los principales materiales de construcción, estimando 300 TM correspondiente al equipamiento médico y de servicios. No se ha incluido el peso total del encofrado (aprox 2500 m2), ya que dependerá si es a base de paneles de madera, moldes metálicos u otro sistema a decisión del contratista.

Cuadro N° 07: Principales materiales a utiliza en etapa de construcción.

| Descripción | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| Concreto premezclado (cemento, arena y piedra chancada) | m3 | 425 |
| Acero corrugado /alambre, clavos | TM | 390 |
| Material de préstamo para bases y pavimentos | m3 | 95 |
| Agregados para concreto, mortero y tarrajeo | m3 | 260 |
| Ladrillo KK | millares | 60 |
| Ladrillo de techo | millares | 20 |
| Tabiquería clásica o en drywall (Estimado) | m2 | 770 |
| Pisos de porcelanato, cemento endurecido, mayólicas | m2 | 3,050 |
| Acabados de carpintería metálica y madera, vidrios, barandas y pasamanos, falso cielo raso y mobiliario fijo. (estimado) | TM | 150 |
| Materiales de instalaciones y equipamiento (eléctricos, sanitarios, comunicaciones y mecánicos), y estructuras metálicas varias. | TM | 300 |

Fuente: Elaboración propia.

Demanda de viajes de vehículos de carga pesada y liviana

Según los cálculos volumétricos de excedentes de excavación, aprovisionamiento de materiales de construcción, encofrados, mobiliario fijo y equipamiento, se estima un flujo de 650 viajes vehículos pesados y 2,500 viajes de autos o camionetas en la etapa de construcción, lo que significa un promedio de 3 y 10 viajes/día de vehículos pesados y livianos, respectivamente.

En el cuadro N.º 08 se ha considerado la capacidad estándar de 15 TM para volquetes y de 15 a 20 TM para camiones de plataforma, sin embargo, en la práctica, la carga por viaje está determinado por el modelo y marca del vehículo, antigüedad y modalidades del contratista.

Cuadro N° 08 Cálculo de viajes (ida y vuelta) de vehículos pesados durante obras

| Descripción | Unidad | Cant | Carga/veh | Veh/total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Evacuación de escombros (estimado) | TM | 168 | 12 | 28 |
| Tierra de excavación (evacuación) | m3 | 545 | 10 | 55 |
| Concreto premezclado (cemento, arena y piedra) | m3 | 425 | 6 | 71 |
| Acero corrugado /alambre, clavos | TM | 390 | 20 | 20 |
| Material de préstamo y agregados | m3 | 195 | 10 | 20 |
| Agregados de concreto | M3 | 260 | 12 | 22 |
| Ladrillo KK | millar | 60 | 2 | 30 |
| Ladrillo de techo | millar | 20 | 1 | 20 |
| Tabiquería tradicional o en drywall (Estimado) | m2 | 770 | 120 | 7 |
| Pisos de porcelanato, cemento endurecido, may | m2 | 3,050 | 220 | 14 |
| Acabados carpintería metálica y madera y vidrios | TM | 150 | 15 | 10 |
| Materiales de instalaciones y equipamiento | TM | 300 | 15 | 20 |
| Evacuación de residuos de construcción | TM | 15.32 | 2 | 8 |
| TOTAL N° DE VEHÍCULOS |  |  |  | 325 |
| TOTAL N° DE VIAJES IDA Y VUELTA |  |  |  | 650 |

Fuente: Elaboración propia.

Generación de emisiones atmosférica en etapa de construcción

Durante las obras de construcción, se ha estimado la generación de emisiones de vehículos motorizados cuyo promedio diario es de 3.36 kg/día de contaminantes atmosféricos durante los 200 días de duración de obra, mientras que la maquinaria estacionaria generará el orden de 9.56 kg de contaminantes atmosféricos, en la fase de demoliciones y movimiento de tierras (total 80 días).

En el cuadro N.º 09 se muestra la generación de emisiones diarias por vehículos pesados y livianos, siendo los factores de emisión tomados del “Estudio de Emisiones Vehiculares para Lima metropolitana” elaborado por la empresa Deuman International $ Walsh, los cuales son:

- Monóxido de carbono (CO)

- Hidrocarburos no metano (HC)

- Óxidos de Nitrógeno (NO2)

- Material particulado total (PM < 40 micras)

- Anhídrido Sulfuroso (SO2)

El estudio citado incorpora otras variables como velocidad (20 o 30 k/h), tipo de motor (diésel o gasolina) y kilómetros recorridos (promedio desde el ingreso al área de influencia hasta la puerta de la obra por la Av. Circunvalacion).

Se estima que las emisiones causadas durante la etapa constructiva, representan el 1.8 % de las emisiones vehiculares totales dentro del área de influencia, lo que además de ser poco significativo en la zona, las emisiones serán temporales los primeros 80 días de iniciado la construcción.

Cuadro N° 09: Emisiones generadas en la etapa de construcción de obra

Generación de residuos sólidos en etapa de construcción

Adicionalmente a los escombros de demolición calculados en 168.5 m3/día, en la etapa constructiva se generarán inertes de excavación y RS de construcción propiamente dicha.

Los residuos de construcción durante la etapa de construcción se generarán aproximadamente de 61.3 kg/día con variaciones mínimas y máximas de 48 a 74.60 kg/día; sumando un total estimado de 15.32 TM. Los residuos serán clasificados en 3 clases:

- Residuos de construcción recuperables: provenientes de envases, embalajes, retacería en general valorizable, chatarra de metales, claves eléctricos, retacería de PVC, trapos limpios, etc. Se estima un promedio diario de 40.26 kg/día.

- Residuos de construcción peligrosos y/o no recuperables: provenientes de limpieza de motores y equipos eléctricos portátiles, trapos impregnados de aceites y/o combustibles, y envases de pegamentos o aditivos de concreto, antioxidantes, pegamentos a base de formaldehidos o siliconas, objetos punzocortantes, etc. La experiencia en construcciones similares indica el porcentaje de 25% de esta categoría en relación a los residuos totales, es decir, 15.32 kg/día.

- Residuos domésticos del personal operarios como sobras de alimentos, botellas plásticas, envolturas, y residuos de SSHH y vestuarios; aplicando una cantidad típica de 0,20 kg/jornal, es decir 5.72 TM durante la etapa de construcción.

Los residuos de construcción serán dispuestos en la zona norte de la obra con los 3 tipos de contenedores de colores: anaranjado para los residuos recuperables, negro para los residuos comunes de operarios y rojos para los residuos inservibles y peligrosos. Este espacio de almacenamiento estará cerca al ingreso de la obra por la Av. Circunvalación para facilitar el acceso del camión recolector de una EPS.-RS certificada por DIGESA.

Cuadro N° 10: Generación de RS en etapa de construcción

| Inertes de excavaciones | duración | Prom diario | Total (TM) |
| --- | --- | --- | --- |
| Excedente de excavación (tierra y gravas). | 50 días | 15,927 kg/día | 796.35 TM |
| Excavación y almacenamiento de suelo superficial (14.10 m3, densidad 1.5 TM/m3). | 10 días | 2,115 kg/dia | 21.15 TM |
| Total inertes de excavación (simultaneo) |  |  | 817.50 TM |

| Residuos de construcción | duración | Prom diario | Total TM |
| --- | --- | --- | --- |
| Envases, embalajes, plásticos, retacería de encofrados, clavos, restos, | 120 días | 40.26 kg/día | 10.06 TM |
| Residuos peligrosos (25% del total) Trapos de aceite, aditivos, aceite usado, etc. | 120 días | 15,32 kg/día | 3.83 TM |
| Residuos generados por operarios (28,600 jornales) | 120 días | 5.72 kg/día | 1.43 TM |
| Total, generación de RS de construcción | 120 | 61.30 kg/día | 15.32 TM |

Generación y evacuación de aguas servidas

Considerando el caudal de ingreso de agua promedio de 10.98 m3/día (descontando el agua de rociamiento que se pierde por evaporación) sea similar al de salida, la carga contaminante, luego de tratamiento, estará dentro de los rangos que se muestran en el cuadro N°11.

Cuadro 11: Estimación de la carga de Aguas Residuales

|  | Mínimo (mg/l) | Máximo (mg/l) | Promedio (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| DBO5 | 200 | 300 | 250 |
| Sólidos en suspensión | 150 | 300 | 225 |
| Nitrógeno (total) | 20 | 40 | 31 |
| Grasa y aceites | 100 | 200 | 150 |

De acuerdo con estos índices, la cantidad total de contaminantes generados antes de ser vertidos al sistema de alcantarillado público durante la etapa de construcción (120 días), se expresan en el cuadro N° 12.

Cuadro 12: Estimación de la carga contaminante al sistema de alcantarillado

| Carga | Diario (kg/día) | Durante 120 días etapa de construcción (kg) |
| --- | --- | --- |
| DBO | 2.74 | 685.00 |
| Sólidos en suspensión | 2.47 | 617.50 |
| Nitrógeno | 0.34 | 85.00 |
| Grasas y aceites (estimado) | 1.64 | 410.00 |
| Total de carga contaminante según parámetros normativos |  | 1,797.50 |

Fuente: Elaboración propia

Las aguas servidas provenientes de SH del personal no requerirán tratamiento por ser aguas domésticas y serán evacuadas a la red pública de alcantarillado; mientras que las aguas residuales de limpieza de equipos y herramientas se conducirán a una poza provisional de 2 cámaras, con dispositivos de retención de arenas y trampa de grasas y aceites, a fin de cumplir lo estipulado en el DS 021-2009 VIVIENDA y modificatorias.

Dependiendo de la capacidad de retención de los sólidos sedimentables y de las trampas de grasas y aceites, el proyecto deberá contratar a una empresa especializada para evacuar los lodos por una empresa especializada certificada por DIGESA.

Generación de ruidos en etapa de construcción

Las distintas maquinas o equipos producirán ruidos durante la fase de movimiento de tierras, obras de concreto, instalaciones y acabados. Los focos de generación de ruidos cuyos efectos serán considerables y deberán atenuarse (entre 60 y 70 dBA). Por el contrario.

Por ello, la generación de ruidos no tendrá mayores efectos dentro del área de influencia ambiental, sino al ruido laboral de operarios que trabajan a menos de 10 o 16 metros de las fuentes generadoras o por equipos portátiles, requiriendo equipos de protección auditiva de manera obligatoria. Según la Agencia de protección ambiental de EEUU (EPA 1972) y los estudios de Dowon y H. Stocks (Londres 1997), indican que los VMA alejados a más de 16 m serían inferiores a la normatividad de salud en el trabajo (< 80 dBA) tal como se muestra el cuadro Nº 13 y 14, respectivamente.

Cuadro N° 13: Niveles de ruido generados por la maquinaria

| Actividad | Tipo de Equipo | Rango del nivel de ruido (dBA) a 16 m. |
| --- | --- | --- |
| Equipo estacionario | Bombas Generadores Compresores Soldadoras | 57 – 59 59 – 70 64 – 75 56 – 76 |
| Manejo de materiales | Cam mixer + bombas Grúas Cargador frontal Camiones pesados Camiones livianos | 69 – 75 64 – 76 65 – 85 57 – 77 45 – 65 |
| Limpieza del terreno | Bulldozer Camión volquete Retroexcavadora | 65 – 84 70 – 82 65 – 85 |
| Nivelación | Niveladora | 68 – 81 |

Fuente: Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU., 1972.

Cuadro N.º 14: Niveles de presión sonora equivalente de equipos y maquinaria

| Fuente de ruido | Nivel Equivalente (10 metros) dBA | Tiempo estimado de funcionamiento horas |
| --- | --- | --- |
| Generador eléctrico | 74 | 100 |
| Bombas | 77 | 100 |
| Compresor | 83 | 100 |
| Cargador | 85 | 100 |
| Retroexcavadora | 80 | 80 |
| Camión | 81 | 100 |
| Rodillo compactador | 78 | 100 |
| Moto-niveladora (en caso se requiera) | 80 | 100 |
| Perforadora | 91 | 30 |
| Cortadora de disco de pavimentos o concreto | 95 | 150 |

Fuente: Environmental Impact of mining C.G. Dowon y H. Stocks. Applied Science  Publishers. Londres, 1997

Generación de vibraciones

Durante la etapa de construcción las fuentes de vibración detectadas serían la maquinaria de excavación durante el movimiento de tierras, los equipos de bombeo del concreto y el ingreso y salida de camiones pesados. Los mecanismos que se han previsto durante las obras serán la programación de horarios diurnos, mantenimientos periódicos de los equipos según especificaciones de los fabricantes y verificación de los dispositivos anti-vibratorios de la maquinaria (retenes, jebes, otros).

- ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Esta etapa comprende la operación y el mantenimiento de la infraestructura construida, así como la contratación y capacitación del personal técnico calificado, la cual será encargada por la Municipalidad Provincial de Talara.

Personal Para el correcto Funcionamiento:

A continuación, se detalla el personal adecuado requerido para operar eficientemente. A continuación, se hará una breve descripción de cada miembro:

| ÁREA | NUMERO DE PERSONAL |
| --- | --- |
| Personal de Limpieza | 02 |
| Guardianes | 02 |

- Personal de Limpieza. -Son los mas importantes en cuanto a mantenimiento, se encargará del mantenimiento de la infraestructura por completo; son excepcionalmente indispensables.

- Guardianes. – Se encargarán de vigilar, supervisar y apoyar en los requerimientos de la seguridad del establecimiento. Es indispensable contar con el personal de guardianía.

# ASPECTOS DEL MEDIO FISICO, BIOTICO, SOCIAL, CULTURAL Y ECONOMICO (LINEA BASE)

## LOCALIZACION Y DELIMITACION DEL AREA DE INFLUENCIA AMBIENTAL DEL PROYECTO

La descripción de los diferentes aspectos físicos, biológicos, sociales, culturales y económicos que componen el entorno ambiental del proyecto deben limitarse al área directa o indirecta sobre las cuales las actividades del proyecto podrían producir impactos potenciales, negativos o positivos. Este dimensionamiento permite orientar la recolección de información geográfica y cartografía, los estudios físico-ambientales, existentes, diversidad de flora y fauna, y el análisis sociológico y socioeconómico de la población residente y foránea.

### Área de Influencia Directa:

El Área de Influencia Ambiental Directa (AID) se limita a una superficie de 10.30 ha, calculada en base a la envolvente del alcance de dispersión de 150 m para emisiones de polvo, gases y partículas; y un alcance de 120 m para emisiones de ruidos durante la construcción de obra y en algunos casos durante la operación y mantenimiento de la planta. En la figura N.º 01 se muestra una imagen satelital con indicación de los límites (línea amarilla) del área de influencia directa (AID).

A.H. 09 DE OCTUBRE

FIGURA Nº01: AREA DE INFLUENCIA DIRECTA

A.H. 09 JOSE ABELARDO QUIÑONES

A.H. SAN SEBASTIAN

### Área de Influencia Indirecta:

El Área de Influencia Ambiental Indirecta (AII) se ha estimado en 199 Ha, conformada por la envolvente de las actividades residenciales, comerciales, industriales, movilidad vehicular y peatonal, que se verán influenciados positiva o negativamente durante la etapa de construcción, operación y mantenimiento del proyecto. En la figura N.º 02 se observa el límite (en línea amarilla) del Área de Influencia Indirecta (AII).

FIGURA Nº02: AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA

### Vías de Acceso:

Para acceder al área de intervención por medio terrestre desde la Ciudad de Lima (cruce de la Vía Evitamiento con Carretera Central) la vía utilizada para llegar hasta la zona es la Carretera Panamericana, llegando hasta el cruce de la Panamericana con Av. Sánchez Cerro en un promedio de 14 horas (1,029 Km). Por medio aéreo, desde el Aeropuerto Jorge Chaves ubicada en Lima-Callao, hasta el aeropuerto Capitán FAP Víctor Montes Áreas ubicado en el distrito de Pariñas, el viaje demora aproximadamente 1 hora y 35 minutos,

## CARACTERISTICAS DEL MEDIO FISICO

### Condiciones Térmicas:

El clima en la zona de la costa del departamento de Piura es desértico, el distrito de Pariñas por su ubicación geográfica es cálido y seco, presenta temperaturas en verano que varían en promedio entre 20º y.12 °C la mínima y 36.78 °C la máxima, durante los meses de invierno se registra una temperatura mínima en promedio de 15.16 °C y de 31.92 °C la máxima, según información del SENAMHI.

A continuación, en el cuadro N.º 15, se muestra la temperatura anual 2021, registrada por SENAMAHI en Estación: MIRAFLORES, Tipo Convencional – Meteorológica – Piura:

Cuadro Nº15:

| Mes | Temperatura Max (ºC) | Temperatura Min (ºC) |
| --- | --- | --- |
| Enero | 33,43 | 22,10 |
| Febrero | 34,50 | 24,20 |
| Marzo | 34,80 | 24,48 |
| Mayo | 31,76 | 22,55 |
| Junio | 30,56 | 21,35 |
| Julio | 29,68 | 19,93 |
| Agosto | 28,99 | 19,30 |
| Septiembre | 30,71 | 19,82 |
| Octubre | 30,77 | 20,36 |
| Noviembre | 30,79 | 20,67 |
| Diciembre | 32,72 | 22,51 |
| * Fuente: SENAMHI - Oficina de Estadística |  |  |

### Condiciones Térmicas:

Según datos del SENAMHI, los vientos siguen una dirección al sur a una velocidad promedio de 3m/s, de acuerdo a la escala de Beaufort, esta velocidad califica como “calma”. En la estación del Aeropuerto de Piura se ha registrado una dirección de viento, que tuvo su origen en el Sur. En la siguiente figura 17 y 18 se presenta la dirección predominante de los vientos en la Cuenca Atmosférica de Piura.

La velocidad del viento en la estación del Aeropuerto de Piura se ha registrado una velocidad promedio del viento de 9.72 km/h (aprox. 2.7 m/s) en el período 1980-2008. Para el período, el registro promedio de velocidad fue de 8 Km/h, predominando los vientos de velocidad baja a las horas de la madrugada y mañanas, intensificándose al medio día y en las tardes. Obteniéndose registros de máximas de 42 Km/h. y mínimas de 1Km/h.

| Figura N. ª 03: Concentración PM2,5 en relación al viento a las 07:00 h local del 12/11/2010 | Figura N. ª 04: Concentración de PM2,5 en relación al viento a las 07:00 h local del 13/11/2010 |
| --- | --- |

### Humedad Relativa y Precipitación:

En las cuencas Chira Piura la humedad relativa media presenta variaciones entre 70 a 84%

En el área de estudio y en general en toda la costa Norte la precipitación es muy variable. Se puede notar que los meses de mayor precipitación son los cuatro primeros meses del año donde la precipitación total mensual promedio del período 1980-2008 está por encima de los 50 mm, y el resto de los meses la precipitación es prácticamente cero.

## CALIDAD DE AIRE:

En la ciudad de Piura, como en el distrito de Pariñas se ha incrementado las emisiones de contaminantes antropogénicas por un incremento significativo de las actividades industriales, comerciales y del parque vehicular, entre otras, como consecuencia de la migración urbana y el crecimiento económico que impulsa el desarrollo de servicios asociados (transporte, vivienda, comercio). Según los estudios realizados por el GESTA (2005) las mayores emisiones de origen antropogénicas de agentes contaminantes provienen de las fuentes móviles. En el cuadro N.º 16 se presentan las emisiones estimadas, tanto de las fuentes fijas, como de las móviles

Cuadro N.º 16: Inventarios de emisiones de contaminantes del aire en la ciudad de Piura (2005). GESTA (2005)

Figura N. ª 05: Ubicación de las fuentes fijas y estaciones de monitoreo, ubicados en los distritos de Piura y Castilla

## RUIDO AMBIENTAL:

La Dirección de Evaluación del OEFA en el Plan Operativo Institucional 2014 presenta el informe de los resultados del monitoreo de ruido ambiental que se realizó en la ciudad de Piura, del 26 al 30 de marzo de 2014 en los distritos de Castilla y Piura de la ciudad de Piura.

Las mediciones se efectuaron con 01 sonómetro (clase 1), el cual cumple con las exigencias establecidas en la Norma de la Comisión Electrotécnica Internacional (lnternational Electrotechnical Commission, IEC Standard), IEC 61672. Este sonómetro tiene la capacidad de poder calcular el nivel continuo equivalente LeqAT; incorporando funciones para la transmisión de datos al ordenador, cálculo de percentiles, entre otros (acorde con lo establecido mediante OS N º 085-2003-PCM). El período de la muestra en cada uno de los puntos de monitoreo fue de una (1) hora.

Cuadro N º 17: Ubicación y resultados de los puntos de monitoreo de ruido ambiental Diurno

| UBICACIÓN | COORDENADAS 17M UTM-WGS 84 |  | REFERENCIA | RESULTADO AeqT(dBA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Este | Norte |  |  |
| Av. Guardia Civil con Av. Cayetano Heredia | 542080.3 | 9425881 .99 | Frente al Banco Azteca | 76.4 |
| Av. Progreso con Av. Jorge Chávez | 541865.3 | 9423952.12 | Esquina de la estación de servicio Progreso -Petro-Perú | 71 .9 |

Fuente: OEFA en el Plan Operativo Institucional 2014

## GEOLOGIA:

La historia geológica de Piura, se inicia en el Precámbrico (600-2000 millones de años atrás) hasta el tiempo reciente. Los acontecimientos geológicos sucedidos al largo de las eras y periodos geológicos han concluido en la configuración actual del territorio piurano. El 60% del territorio se encuentra localizado sobre llanura costera del cual forma parte el distrito de Pariñas. En la región se diferencian 85 unidades litoestratigráficas y geológicamente el territorio de la región está conformado por rocas sedimentarias, ígneas y metamórficas, cuyas edades varían desde el Pre-Cambriano hasta el Cuaternario reciente.

El distrito de Pariñas corresponde al espacio geográfico de la región en donde las rocas sedimentarias dominan el 98% de la costa de la región. Estas rocas se asocian en su totalidad el potencial de recursos no metálicos como petróleo, gas y minerales no metálicos de carácter industrial (fosfatos, calcáreos, diatomitas, salmueras de potasio, magnesio, etc.).

## GEOMORFOLOGIA:

El distrito de Pariñas ocupa una zona costeña de terrenos arenosos la cual se encuentra relacionada con las mesetas, áreas elevadas sobre el nivel del mar, planas o llanas. Los tablazos costeros del Perú se caracterizan por presentar reservas de petróleo por ser áreas que pertenecían al zócalo continental y que en la actualidad se encuentran en lento levantamiento, es por ello que son llamados también como “Terrazas Marinas”.

Figura 06: mapa de geomorfología de Piura

## HIDROLOGIA:

La zona de análisis corresponde a la zona de Inter cuenca entre la cuenca del rio chira y el rio tumbes ubicados en distrito de Talara provincia de Talara. La hidrología en la zona de interés se encuentra modulada por el aporte de aguas superficial proveniente de varias quebradas secas que se activan durante periodos pluviales intensos o eventos extremos de lluvias diarias y forman la Quebrada Yale. En esta zona se observa un drenaje de tipo detrítico. El ancho del cauce principal de la quebrada varía entre 20 a 50 m de la parte baja de la cuenca. El análisis hidrológico realizado, parte del supuesto que la Quebrada Yale se activa durante periodos de lluvias asociados a eventos extremos, y la formación de crecientes o máximas avenidas ocurren muy probablemente durante años El Niño en el cual se observan los eventos de lluvias más intensas

| NIVEL DE PELIGRO | SECTOR CRITICO | CARACTERISTICAS |
| --- | --- | --- |
| Muy Alto | Cauces y conos deyectivos de las Quebras: Quebrada Santa Rita (afectando parte del A.H. Las Peñitas; A.H. Santa Rita de Casia, A.H. Sarita Colonia; parte del barrio de estibadores y Petrotech), Quebrada Politecnico (afectando los A.H. de San Martin de Porres; Vista al Mar; Luciano Castillo; Nuestra Señora de las Mercedes, Muelle Zona Industrial); Quebrada Mangle; Quebrada Yale (Bajada Villa FAP; Urb. Aeropuerto, Canal Campeonisimo; Muelle Pescadores artesanales y Petrotech); Quebrada Acholado (A.H. Las Americas; A.H. Jose Carlos Mareategui; A.H. Los Robles I, A.H. Los Robles II; A.H. Luis Alberto Sanchez; Nuevo Paraiso; Cesar Vallejo; Pilar Nores de Garcia); Quebrada Devora (adyacente a los puentes de la carretera panamericana). Laderas circundantes a Talara Baja (sectores Punta Arenas, Asociacion James Storm; Urb. Los Jazmines; Urb. Los Vencedores; A.H. Luis Alva Castro; A.H. Ignacio Merino; Urb. Fonavi; Urb. APROVISER; Asociacion Luciano Castillo). Zona Costera hasta la cota 12.5 msnm por efecto de Tsunami | En epocas del Fenomeno del Niño las quebradas y laderas se activan produciendo inundaciones y aumento de las carcavas; los taludes que son inestables se producen deslizamientos de lodo; en la ciudad por falta de alcantarillado se inundan los sectores demarcados de color rojo. Producto del Tsunami toda la franja costera hasta una altitud de cota de 12.5 msnm quedaria inundada |
| Alto | Entorno adyacente a las quebradas y los taludes, asi como al inicio de las quebradas que son carcavas en aumento los cuales involucran los siguientes sectores. A.H. Las Peñitas; A.H. Jesus Maria; A.H. San Pedro; A.H. San Judas Tadeo; Talleres; Urb. Municipal; Zona de Talara Baja, Urb. Punta Arenas; Urb. Los Vencedores; Urb. Aproviser 1 etapa; Urb. Villa FAP; Urb. Las Esmeraldas; A.H. Los Ficus; Zona del Tablazo adyacente a las quebrasa Devora y Acholado; | Areas que por máximas precipitaciones y desbordamiento asi como por inundación laminar y por efectos de Fenomeno del Niño, esto debido a las características del suelo. |
| Medio | Sectores de resto del area que no comprende las áreas de Riesgo muy Alto y Alto, se encuentran en estas áreas el Aeropuerto de Talara y el Aeropuerto el Pato de la FAP. También la zona de expansión, Los poteros, Zona de ENACE. | Áreas que por máximas precipitaciones y desbordamiento asi como por inundación laminar y por efectos de Fenómeno del Niño, esto debido a las características del suelo. |
| Bajo | Cerro El Faro encima de la Refineria de Talara de propiedad de Petroperu. Presencia en épocas del Fenómeno del Niño de inundaciones laminares, las cuales escurren por sus pendientes hacia las carcavas y hacia las quebradas Acholado y Devora | Áreas que por máximas precipitaciones y desbordamiento asi como por inundación laminar y por efectos de Fenómeno del Niño, esto debido a las características del suelo |

## PELIGROS NATURALES:

La región Piura y dentro de ella la Ciudad de Piura está ubicada en una zona de alta sismicidad, se encuentra sobre una franja sísmica muy activa conocida como Cinturón Circumpacífico. Existen episodios históricos sobre la ocurrencia de SISMOS DE REGULAR Y FUERTE INTENSIDAD con daños considerables en las estructuras, pero con pocas pérdidas humanas.

Los peligros de lluvias e inundaciones en las Región Pariñas, son considerados de ALTA A MUY ALTA PELIGROSIDAD, especialmente por el fenómeno climático de naturaleza anómala e impredecible, llamado FENOMENO DEL NIÑO. Los registros que dan cuenta de los daños humanos y materiales, así como la extensión territorial de influencia, vienen de 1925, 1943, 1967, 1983, 1998 y últimamente 1917, han recibido las calificaciones de MUY FUERTES Y DEVASTADORES, considerada la Región Piura como la más afectada del mundo por este fenómeno.

Cuadro N.º 18: Peligros naturales distrito de Pariñas

| Peligro Natural | Periodo de Ocurrencia |
| --- | --- |
| Sismos | Enero – Diciembre |
| Lluvias torrenciales e Inundaciones | Diciembre- Abril |

Fuente: Plan Regional de Prevención y Atención de desastres de la Región Piura.

# CARACTERISTICAS DEL MEDIO BIOLOGICO:

Piura presenta una importante biodiversidad, contiene 31 zonas de vida continentales que se desarrollan en 5 pisos altitudinales y 06 zonas de vida en el ámbito marino costero, con endemismos importantes, esto se debe a su cercanía a la línea ecuatorial.

La región se beneficia del encuentro de dos corrientes marinas de temperaturas contrapuestas, las aguas frías de Humboldt y la corriente de Cromwell, cada una de estas corrientes determinan temperaturas, niveles de oxígeno, las condiciones climáticas de la región. Por su ubicación en el Pacifico Ecuatorial Central, se presenta un evento recurrente de Oscilación del Sur, el Fenómeno El Nino (ENSO), elevando la temperatura superficial del mar, aumento de la humedad y altas precipitaciones.

Los ecosistemas más importantes que distinguen son:

Los Páramos, que constituyen un espacio primordial, donde en su interior se desarrollan los diversos bosques húmedos; abarca 83,000 Ha (2.31% del total de la región) que recibe entre 1,000 a 2,000 mm de precipitación anual, y se extiende entre los 2,800 y 3,800 msnm con una temperatura promedio entre 6 a 12 ºC

Los Bosques secos, que están en su mayoría ubicados en la costa de Piura, y algunos en el área andina, tienen una extensión aproximada de 1´700,000 has36 (47% del total de la superficie regional) que corresponde al (53%) del total de bosques secos del país (3,200,000 ha).

Zonas Húmedas Continentales, constituidas por los bofedales y humedales, ubicados en las planicies de la meseta andina, cubriendo una extensión de 1,145.35 hectáreas.

| Sección transversal de la región Piura | Fuente: IMPARPE – Paita 2009 |
| --- | --- |
| Figura Nº07: Geomorfología Continental | Figura Nº08: Geomorfología del mar |

## FLORA:

El distrito de Pariñas cuenta con una diversidad de recursos naturales como los bosques secos, potencial de pastos naturales y montes. Existe alta presencia del algarrobo, el zapote, el porotillo, fibras vegetales como el carrizo, junco, fenco; algodón nativo; frijol de pajo calabaza. En el cuadro Nº35 se mencionan las especies arbóreas representativas en la zona del proyecto.

Cuadro Nº19: Nombre común y científico de especies en la zona

| Nombre común | Nombre científico |
| --- | --- |
| Algarrobo | Ceratonia siliqua |
| Ceibo | Erythrina crista-galli |
| Higuera | Ficus carica |
| Huarango | Prosopis pallida |
| Molle | Schinus molle |
| Ponciana | Delonix regia |
| Suche | Trichomycterus rivulatus |
| Suculentas | suculentus |

## Fauna

Las especies silvestres de mamíferos la conforman principalmente la cuenca son los zorros y ardillas huanchaco; aves como el chilalo, la chiroca, putillla, luisa, choqueco y huerequeque. y reptiles como la iguana, el pacaso, la lagartija y el macanche. Estas especies se han alejado de la zona urbana de Pariñas en donde sólo se aprecia ardillas que se alimentan de algarrobos y aves que se alimentan de insectos y sobras de aliemntos. En la fotografía 03 y 04 se puede observar ardillas y un gripo de palomas en las inmediaciones del proyecto.

| Fotografía Nº03: grupo de ardillas adyacente al grupo N° 7 FAP | Fotografía Nº04: Grupo de palomas en calle amazonas. |
| --- | --- |

Cuadro 20: Nombres común y científico de especies de fauna en la zona del proyecto

| Nombre común | Nombre científico |
| --- | --- |
| Ardilla | Sciurus vulgaris |
| Aguilucho común | Geranoaetus polyosoma |
| Putilla | Pyrocephalus rubinus |
| Garza blanca | Ardea alba |
| Golondrina migratoria | Hirundo rustica |
| Pelicano | Pelecanus |
| Pepitero Amarillo | Coccothraustes vespertinus |
| Zorro costeño | Lycalopex sechurae |

En las zonas de campiña de la ciudad, se ha desarrollado actividad ganadera como ganados vacunos, caprinos, ovinos, porcinos, cuyes y avicultura (pollos de engorde, gallinas ponedoras, patos y pavos), animales domésticos, así como la presencia de abejas, zancudos, mosquitos y mariposas.

## AREAS NATURALES PROTEGIDAS:

En la zona del proyecto no se encuentra ninguna área natural protegida.

# PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La participación ciudadana es imprescindible para el adecuado desarrollo de un EIA, ya que permite conocer la opinión, preocupaciones y expectativas de los residentes y trabajadores dentro del área ambiental del proyecto, y plantear los mecanismos de fortalecimiento de la relación poblador-clínica, y para la propuesta adecuada de las estrategias de Manejo Ambiental.

El desarrollo del presente capitulo está sustentado en las disposiciones de la ley 27466 Ley del sistema de estudios de impacto ambiental y su reglamento DS 019-2009-MINAM, y de manera específica en el D.S. N.º 002-2009-MINAM, referente al Reglamento de Participación ciudadana para la Evaluación, aprobación y seguimiento de instrumentos de gestión ambiental.

## OBJETIVOS:

### OBJETIVO GENERAL:

Contribuir al adecuado del Plan de Manejo Ambiental, tomando en cuenta la realidad socio-ambiental del área del proyecto, bajo el enfoque de desarrollo sostenible.

### OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Conocer la percepción del poblador de la zona con respecto a la situación socio-ambiental existente y su problemática.

- Conocer los aspectos de mejora que desean los pobladores del AID, para mejorar sus condiciones de vida y las recomendaciones del caso durante la implementación del proyecto.

- Tomar en cuenta los aportes y opiniones del poblador del AID zona, obtenidas en talleres participativos, encuestas y entrevistas, acceso a la información, buzones de observaciones y sugerencias y otros mecanismos de difusión escrita o radial.

- Minimizar y evitar potenciales conflictos que se puedan presentar en la etapa de construcción y operación del proyecto.

# DESCRIPCION DE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES

La ponderación de los posibles impactos ambientales generados por las actividades en la etapa de demolición, construcción, y operación y mantenimiento del proyecto, se ha optado por el método de la matriz simplificada de Luna B. Leopold, aplicando 4 criterios siguientes: Magnitud (M), duración (Du), extensión (Ex) e importancia del medio (I), con valores de 1 a 4 tal como se muestra en el cuadro siguiente.

Cuadro N.º 21: Criterios de calificación de impactos ambientales

| DEFINICIÓN DEL CRITERIO | VALOR PONDERADO | CALIFICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| MAGNITUD DEL IMPACTO (M) Actividades de mayor escala o magnitud suponen mayor alteración del entorno. | 1 | Despreciable |
|  | 2 | Pequeña, poco |
|  | 3 | Regular o medio |
|  | 4 | Elevada magnitud. |
| DURACION DEL IMPACTO (Du) Actividades con mayor duración, implican mayores efectos crónicos a la salud pública y del entorno | A = 1 | Horas –día |
|  | B = 2 | Un mes |
|  | C = 3 | Varios meses |
|  | D = 4 | Varios años |
| EXTENSION DEL IMPACTO (Ex) Actividades ejecutadas en áreas más extensas, indican mayor área afectada o beneficiada. | a = 1 | Puntual |
|  | b = 2 | 50 metros |
|  | c = 3 | Manzana y contornos |
|  | d = 4 | Área de influencia |
| IMPORTANCIA DEL IMPACTO (I) Determina el grado de sensibilidad socio ambiental del entorno. El medio es urbano, no es ANP o área de amortiguamiento, ni zona arqueológica, se ha considerado regularmente importante. | 0.4 | Poco importante |
|  | 0.6 | Regularmente importante |
|  | 0.8 | Importante |
|  | 1 | Muy Importante |

Según la aplicación de las matrices de ponderación, la significancia de los impactos ambientales en cada etapa de proyecto, se han ponderado según la siguiente formula:

| S = | 2* M + Du + Ex | * I |
| --- | --- | --- |
|  | ----------------------------------------------- |  |
|  | 16 |  |

| VALOR | INTERPRETACION |
| --- | --- |
| S < 10 | NULA ( (no requiere ninguna medida ambiental) |
| S = 11 A 40 | LEVE (requiere medidas de control para mantener el nivel del impacto) |
| S= 41 A 60 | MODERADA (requiere medidas simples para prevenir o mitigar el impacto) |
| S > 60 | ALTA: (requiere medidas complejas para prevenir y mitigar el impacto). |

Según el anexo VI del DS 019-2009-MINAM, los posibles impactos ambientales se presentan en el cuadro N° 22, cuya descripción se detalla más adelante

Cuadro N° 22: Posibles impactos ambientales generados por el Proyecto

| ETAPA DE DEMOLICION | ETAPA DE CONSTRUCCION | ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | ETAPA DE CIERRE |
| --- | --- | --- | --- |
| Impacto leve por aumento temporal de ruidos por fuentes fijas y móviles | Impactos leves por aumento del nivel de ruido y vibraciones | Impactos leves a la calidad del aire | El proyecto está diseñado para una vida útil de 30 años. Sin embargo, con un buen mantenimiento y adaptación tecnológica podría llegar a los 60 años. Por tal motivo, se sugiere que al término de la vida útil o cuando lo decida la alta, se elabore un nuevo EIA, tomando en cuenta los nuevos objetivos de ampliación, cambio de uso o de transformación total |
| Impactos leves la calidad de aire por fuentes móviles | Impactos leves a la calidad del aire | Impactos leves por aumento de tráfico vehicular en el área de influencia ambiental |  |
| Impactos leves a la flora, fauna, suelo y agua por emisiones de residuos sólidos, líquidos y gaseosos. | Impactos leves por alteración al tráfico vehicular | Efectos en residentes y dinámica urbana |  |
| Impactos leves al tráfico vehicular, a residentes y actividades económicas | Efectos a los residentes y actividades socioeconómicas en AID | Protección de la clínica frente a desastres naturales. |  |
| Impactos leves a la salud y riesgos de accidentes en el trabajo | Impactos leves al recurso suelo y pavimentos | Uso y efectos en el recurso agua y el agua residual. |  |

## DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POR ETAPAS

### Etapa de demolición y entrega del terreno

En esta etapa se iniciarán las actividades de demolición de manera simultánea con las obras de construcción propiamente dicha; ejecutadas por un solo contratista o por 2 contratistas distintos, la primera basado en la demolición y eliminación de escombros, mientras que la segunda ejecutada por una constructora especializada en instalaciones hospitalarias.

En la fase de demolición se han identificado los siguientes impactos ambientales:

- Aumento del nivel de ruido y vibraciones

Los Impactos al ruido se han considerado de significancia LEVE, debido a que el los trabajos a demoler es uno sólo veredas y jardineras de concreto y ladrillo al aire libre, desmantelamiento de jardines y remoción del suelo superficial de áreas verdes. Estas instalaciones se encuentran dentro del terreno, dispersos entre sí a distancias mayores de 20 a 50 m del límite de propiedad y alejados de zonas residenciales

Según la descripción de los trabajos de desmantelamiento y demolición, se llevarán a cabo durante el día y de durante una temporalidad de 15 a 25 días, sobre terreno plano y con empleo de equipos portátiles eléctricos y herramientas manuales.

La contribución del ruido ambiental en la zona será LEVE, proyectándose a lo largo de la Av. Circunvalación hacia el botadero autorizado por la Municipalidad de Talara.

- Impactos a la calidad del aire

Se han considerado impactos a la calidad de aire de significancia LEVE, debido a que la generación de emisiones de gases y partículas serán temporales de 15 a 25 días, usando equipos de demolición manual y la maquinaria de carguío a los camiones volquetes para luego evacuarlos a la escombrera autorizada por la Municipalidad Provincial de Talara. El trayecto de los vehículos de carga pesada será exclusivamente por la Circunvalación hacia la carretera a Panamericana, sin interferir con el flujo vehicular existente y en general alejado de las zonas residenciales.

Por otro lado, los materiales para el cerco provisional y almacenes de materiales y herramientas serán de tipo desmontable, dentro del terreno y con aprovechando de los ambientes existentes para ser destinados a guardianía, oficina de residentes, SSHH operarios y depósitos de herramientas y materiales hasta el término de la obra.

- Impactos al recurso agua, flora y fauna

Este impacto se considera de significancia LEVE, debido a que al interior del terreno no se encuentran canalizaciones abiertos de agua, y el agua de rociamiento para el control de polvo y partículas podría tomar contacto con materiales de construcción o fugas de hidrocarburos, con baja probabilidad de ocurrencia. Por otro lado, los daños a la flora y fauna serian temporales y de poca magnitud, y con poca probabilidad de que lleguen a las bermas arborizadas.

- Efectos en pista y veredas del entorno

Siempre existe un riesgo de daño de pistas y veredas durante el ingreso y salida de camiones y volquetes de una obra. Sin embargo, en Av. Circunvalación dichos daños serían de significancia LEVE, debido a que los vehículos de carga no sobrepasarán los límites reglamentarios por la MD de Talara, máximo 20 TM de escombros (10 m3) y de manera temporal por 10 días al final de la fase. Por otro lado.

- Efectos en residentes y actividades socio-económicas.

Se consideran de significancia NULA A LEVE, debido a que el proyecto plantea un cerco de protección con salida e ingreso señalizado y con desvíos para la circulación de peatones.

No obstante, los efectos a conductores y transeúntes podrían ser negativos, si no refuerza el ingreso y salida de vehículos pesados con señalización apropiada para advertir a conductores y transeúntes de los trabajos en curso.

- Riesgo de accidentes ocupacionales

Este impacto se ha considerado de significancia BAJA, debido a que siempre hay un riesgo de accidentes por el uso de equipos de desmontaje, corte de armadura y el carguío de escombros a los camiones volquetes; pero con baja probabilidad de ocurrencia si se observan as medidas de seguridad, señalización adecuada y obligatoriedad de uso de equipo de protección personal. Finalmente, el orden y limpieza en el trabajo puede reducir significativamente las condiciones de inseguridad, por lo que se deberá contratar un contratista con experiencia y personal debidamente capacitado en salud y seguridad en el trabajo.

### Etapa de construcción

Según las actividades en la etapa de construcción del nuevo proyecto y las condiciones del entorno urbano-ambiental, los impactos identificados en general serán de significancia ambiental LEVE, pero que podrían ser molestas, si no se activan las medidas ambientales pertinentes y oportunas. A continuación, se describen dichos impactos en orden de significancia ambiental, teniendo en cuenta que se implementará sobre el mismo terreno del centro de reposo actual, de topografía plana, con un vecindario que efectúa actividades similares en el rubro de salud y alejados de residencias y equipamiento militar.

- Impactos por aumento del nivel de ruido y vibraciones

Los Impactos identificados se han considerado de significancia LEVE, debido a que los trabajos serán de mediana magnitud, de temporalidad media, en horario diurno y alejada de las zonas residenciales, cuyo ingreso y salida de vehículos pesados únicamente será por la Av Circunvalación cuya congestión comienza a ser crítica en la intersección con las Av. S/N.

Las fuentes de ruidos y vibraciones se producirán durante las obras de movimiento de tierras y obras de concreto, tanto por la maquinaria de excavación y por 650 viajes de camiones y volquetes para eliminación de material excedente; para transporte de materiales de construcción, para evacuación de residuos sólidos de construcción, mezcladoras de concreto y/o camiones “mixer”, y otros equipos.

Se estima que algunos trabajos podrían generar niveles de ruido más altos, siempre y cuando no se toman medidas para reducción de ruidos y vibraciones de los equipos móviles como estacionarios.

- Impactos a la calidad del aire

Estos impactos son considerados de significancia LEVE, debido a las emisiones de gases y partículas generadas por la maquinaria de excavación, volquetes y vehículos pesados, así como fuentes fijas como mezcladoras de concreto, equipos de soldadura, equipos de bombeo y grupos electrógenos en caso de emergencias; corresponden al 1.8% del total de emisiones en el área de influencia ambiental.

Las emisiones atmosféricas tendrán un carácter temporal y puntual de cada tarea, y además se ha propuesto la estrategia de humidificar la tierra de excavación o directamente en los volquetes. Finalmente, el contratista será responsable del mantenimiento periódico de maquinaria, vehículos y equipos estacionarios.

- Impactos al recurso suelo y pavimentos en el terreno y AID

Los efectos al recurso suelo y pavimentos al interior del terreno y dentro del área de influencia ambiental serán de significancia LEVE, debido a que el nuevo proyecto se implantará sobre las áreas ya intervenidas.

Dentro del área de influencia ambiental, el transporte de camiones de carga pesada será menores a los permitidos por el SUTRAN (Max 20 TM) y lo dispuesto por la Municipalidad provincial de Talara. Además de ello, el trayecto será estrictamente por vías pavimentadas, de doble sentido y berma central.

Durante los trabajos de movimiento de tierras y obras de concreto, los riesgos de colapso o inestabilidad a pistas o construcciones adyacentes serán insignificantes, debido a que las obras se efectuarán alejados a los límites del terreno y sin contacto con construcciones adyacentes de ningún tipo (calles de servicio en ambos costados del terreno).

- Alteración del tráfico vehicular.

El impacto al aumento del tráfico vehicular de la Av. Circunvalación y en los cruces adyacentes, sería de significancia LEVE, por cuanto se estima un flujo promedio diario durante la etapa de construcción de 4 veh/día de carga pesada y 10 veh/día de autos y camionetas de supervisores y técnicos, lo que significa menos del 0.7% del flujo total diario por la Av. Circunvalación.

- Efectos a los residentes y a las actividades socioeconómicas en AID.

Durante la construcción de la obra los impactos negativos hacia los residentes o actividades socioeconómicas se han considerado de significancia LEVE O NULA, debido a que el flujo de vehículos de carga pesada sólo se realizará por la Av. Circunvalación.

Como se tratará más adelante, los efectos de mayor relevancia son de carácter positivo, relacionados con la consolidación urbana, mejora paisajística y generación del empleo.

- Efectos en el recurso agua, flora y fauna

Durante la etapa de construcción los impactos al recurso agua serán de significancia LEVE, debido a que el proyecto solo utilizará el agua de la red pública y eventualmente almacenada en cisternas estacionarias para los usos previstos: a) rociamiento de rutas internas para evitar resuspensión de polvo, b) servicio de personal, c) para limpieza general, y d) reserva para casos de emergencia.

Los impactos ambientales a los cursos de agua superficial por evacuación de aguas residuales o residuos sólidos de construcción, se consideran de significancia LEVE o NULA, debido a que las aguas residuales se conectarán a la red pública de alcantarillado, sin canales de regadío cercanos y sin tomar contacto con los RS de construcción que serán almacenados en contenedores y evacuados por una empresa EPS-RS autorizada por DIGESA.

- Impactos a la salud ocupacional y riesgos de accidentes

Aunque estos impactos son regulados por el sector Trabajo, las condiciones de orden, limpieza y seguridad de las áreas de trabajo son determinantes para evitar o prevenir daños al personal de obra. En consecuencia, la aplicación de las normas de seguridad por un contratista especializado en este tipo de instalaciones, los riesgos de accidentes serán de significancia LEVE y con baja probabilidad de ocurrencia, en especialmente si no habrá trabajos en altura, cada planta es típica y la construcción convencional.

No obstante, los riesgos de accidentes siempre serán latentes, si el contratista no contemplara los protocolos de seguridad específicos, debidamente probados, uso de equipos y maquinaria en óptimas condiciones, personal experimentado y uso obligatorio de los equipos de protección personal.

- Impactos positivos en la etapa de construcción

Los impactos positivos en la etapa constructiva son significativos, debido a la generación de empleo directo e indirecto en la zona, aporte tecnológico por la nueva instalación, y la implementación de paraderos específicos para taxis y mototaxis.

- Generación de empleo. Se estima un mínimo de 108 trabajadores permanentes y 20 técnicos temporales durante los 120 días de obra, con picos de 190 trabajadores entre operarios y supervisores.

### Etapa de operación y mantenimiento

A continuación, se describe los impactos ambientales en orden de prioridad en la etapa de operación y mantenimiento.

- Impactos a la calidad del aire

Durante la etapa de operación y mantenimiento, la generación de gases y partículas por fuentes fijas y móviles se han considerado de significancia LEVE, debido a que las emisiones se producirán predominantemente por el tráfico.

- Aumento del tráfico vehicular en el área de influencia ambiental

Este impacto se considera de significancia ambiental LEVE, debido a que se podría generar un leve incremente debido a las personas que lleguen a disfrutar del servicio recreativo pasivo

- Efectos negativos en los residentes y otras actividades socioeconómicas.

De acuerdo al análisis relacional entre las actividades del proyecto y del entorno social, los impactos podrían ser positivos como negativos, siendo estos últimos de significancia LEVE, debido a que los residentes se encuentran distantes a las fuentes de ruidos y emisiones atmosféricas.

- Se han identificado impactos positivos tales como:

- Generación de 04 puestos de empleo directo que demandará personal técnico de limpieza y mantenimiento.

- Contribución a revalorar las actividades económicas en el entorno próximo del proyecto (AID), áreas de estacionamiento y paraderos seguros, alumbrado público, seguridad ciudadana y tratamiento paisajístico con áreas verdes y especies arbóreas que podrían extenderse en toda el AID.

- Contribución al aumento del valor predial del equipamiento institucional adyacente, y de los predios residenciales de la zona.

# ESTRATEGIAS DE MANEJO AMBIENTA (PLAN DE MANEJO AMBIENTAL)

Se refiere a la propuesta de medidas de prevención y mitigación sobre los impactos identificados en la sección anterior a fin de garantizar la viabilidad ambiental del proyecto, no sólo orientado al cumplimiento de las normas de protección ambiental, sino también para contribuir a la mejora ambiental de la zona.

Como se ha podido observar, los impactos identificados son de significancia LEVE y algunos NULOS; por lo que las medidas propuestas deben ser implementadas para mantener e incluso mejorar las condiciones ambientales en las etapas de demolición, construcción, operación y mantenimiento, y si es pertinente, en la etapa de cierre. Las medidas ambientales se han agrupado por cada etapa mencionada, de tal manera que cada contratista y la alta dirección de la Municipalidad puedan cumplir los compromisos ambientales que le corresponden del presente EIA-DIA

En el cuadro N° 37 se muestra los posibles impactos ambientales en los cuadros N° 39, 40 y 41, se muestran las medidas ambientales que dan respuesta a los impactos identificados en orden de prioridad, sobre los cuales se definirá el cronograma de implementación de las mismas, fecha de inicio y término, los informes a presentar y el costo aproximado que deberá ser incluido en cada etapa de la vida útil del proyecto.

Cuadro N.º 23: MEDIDAS AMBIENTALES EN ETAPA DE DEMOLICION DEL PROYECTO

| IMPACTOS IDENTIFICADOS | MEDIDAS | TIPO MED |
| --- | --- | --- |
| Impacto leve a moderado por aumento de ruidos por fuentes fijas y móviles | Mantenimiento de maquinaria, equipo eléctrico portátil en buenas condiciones. Uso de silenciadores en volquetes. Trabajo en horas diurnas Monitoreo de ruidos (reporte una sola vez) | M y C |
| Impactos leves a moderado a la calidad de aire por fuentes móviles | Organización de las áreas de trabajo. Cerco perimetral y cobertura de volquetes con malla Rachell # 80 h=8m Humectación de escombros y sobre los volquetes. Mantenimiento quincenal de maquinaria y volquetes. | M |
|  | Monitoreo de calidad de aire (reporte una sola vez) |  |
| Efectos leves al recurso agua, flora y fauna | Manejo adecuado de RS de demolición evitando contacto con agua de lluvia. Contenedores para aprovechables e inservibles. Rociamiento con agua sobre desmontes en volquetes y cobertura con malla Rachell N° 80 | M y C |
| Efectos en las pistas y veredas | Organización del ingreso con espacio de espera antes del ingreso. Señalización “salida de camiones”, “prohibido e ingreso” Cumplimiento de pesaje máximo de vehículos | P y M |
| Efectos leves a residentes y actividades socioeconómicas | Señalización adecuada para la seguridad de transeúntes en el ingreso de obra y otras áreas críticas (cintas de seguridad, avisos preventivos) Aviso anticipado en caso ocupación de un carril de la Av. Circunvalación (coordinación Municipalidad y PNP) | P |

Cuadro N.º 24: MEDIDAS AMBIENTALES EN ETAPA DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO

| IMPACTOS IDENTIFICADOS | MEDIDAS | TIPO MED |
| --- | --- | --- |
| Impacto leve por aumento de ruidos por fuentes fijas y móviles | Insonorización de grupo electrógeno portátil (emergencias). | M y C |
|  | Control de ruidos de maquinaria, mezcladoras de concreto, equipo portátil y camiones de carga pesada (silenciadores). Equipo eléctrico portátil en buenas condiciones y trabajo en horas diurnas |  |
|  | Monitoreo de ruidos (reporte 1er trimestre y final de obra) |  |
| Impactos leves a la calidad de aire por fuentes fijas y móviles | Humectación de áreas de trabajo, pilas de tierra excavada y volquetes. Cobertura con malla Rachell # 80. Mantenimiento mensual de maquinaria y volquetes. | M |
|  | Monitoreo de calidad de aire (reporte 1er trimestre y final de obra) |  |
| Efectos leves al recurso suelo y pavimentos | Disposición de RS de construcción en contenedores de 3 tipos: a) comunes, b) recuperables, c) no recuperables + peligrosos. Humectación de vías y volquetes. Cumplimiento de pesaje máximo de vehículos | P y M |
| Impactos leves por alteración del tráfico vehicular | Programación y control de ingreso y salida de camiones de carga pesada (evitar colas) Desvíos alternos para transeúntes en caso de vaciados de concreto y otros. | P |
|  | Señalización adecuada en el ingreso de obra, con paneles de “área de excavaciones”, “salida de camiones”, “cuidado del medio ambiente”. etc. |  |
| Efectos leves al recurso agua, flora y fauna | Limpieza periódica de drenajes existentes y evitar contacto de RS y materiales con aguas Almacenamiento adecuado de suelo fértil para futuras áreas verdes, y reimplantación de especies arbóreas |  |
|  | Monitoreo de contaminantes al sistema de alcantarillado público. (reporte trimestral, mitad y final de obra) |  |

Cuadro N.º 25: MEDIDAS AMBIENTALES EN ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO

| IMPACTOS IDENTIFICADOS | MEDIDAS | TIPO MED |
| --- | --- | --- |
| Impactos leves a la calidad de aire por fuentes fijas y móviles | Verificación y mantenimiento periódico de equipos mecánicos y funcionamiento óptimo de chimenea | C |
|  | Monitoreo de calidad de aire (una sola vez al año) | C |
| Impactos leves por aumento del tráfico vehicular | Control de ingreso y salida de camiones de abastecimiento y RS, con facilidad de volteo para evitar colas innecesarias. Diseño geométrico de paraderos de taxis y mototaxis y paraderos del transporte público por la autoridad Municipal | P y M |
|  | Señalización apropiada de “prohibido estacionarse” , “prohibido comercio ambulatorio” y zonas rígidas (sardineles de amarillo) | P |
| Efectos leves al recurso agua y agua residual. | Manejo adecuado de RS del ES para peligrosos y no peligrosos. Previsiones en caso de fallas del sistema de RS. Observancia del sistema de drenaje de agua de lluvia para evitar inundaciones y aniegos | C |
|  | Monitoreo de contaminantes al sistema de alcantarillado público. | C |
| Impactos leves a residentes y dinámica urbana | Tratamiento del cerco frontal y áreas verdes en el frente de la Av. Circunvalación, articulado a la propuesta de estacionamiento temporal de taxis y mototaxis. | P Y M |
| Impactos positivos | Generación de empleo directo e indirecto Aumento del valor predial del vecindario Protección de la clínica frente a desastres naturales |  |
|  | Mejora del paisaje urbano y por reimplantación de especies arbóreas en frente de la clínica. |  |

# PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

A fin de lograr el cumplimiento de las medidas de prevención, mitigación y control ambiental del PMA, se planea el siguiente Plan de seguimiento y control, tanto durante los 4 meses de duración de la etapa de demolición y construcción, y de manera permanente durante la operación y mantenimiento del Proyecto.

## PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL EN ETAPA DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Se ha observado que las actividades de demolición y construcción propiamente dicha se podrían ejecutar en simultáneo, siendo similares las medidas ambientales de prevención, mitigación y control. Por ello, se ha planteado un solo Plan de seguimiento y control para ambas etapas, el cual consta de 3 partes:

- Acciones de seguimiento y control, organización y responsables.

- Programa de monitoreo ambiental

- Elaboración de informes de seguimiento y control y monitoreo ambiental.

### Acciones de seguimiento y control, Organización y responsables del Plan

La responsabilidad del seguimiento y control ambiental del EIA-DIA, recae en el Jefe o gerente de obra de la empresa contratista, quien podrá conformar una unidad de gestión ambiental (UGA) conjuntamente con el ingeniero residente, un técnico en seguridad y un técnico ambiental. También podrá delegar esta tarea a una consultora especializada y con experiencia demostrada, pero siempre bajo la supervisión de dicho gerente.

La unidad de gestión ambiental tendrá el objetivo de velar por el cumplimiento de las medidas ambientales propuestas, así como realizar el programa de monitoreo ambiental según los parámetros, frecuencia y puntos de medición señalados en dicho programa. En el cuadro N° 26 se describe las actividades fundamentales para ejecutar las medidas ambientales en etapa de demolición y construcción.

### Programa de Monitoreo Ambiental en etapas de demolición y construcción

En el cuadro N° 27 se describe los componentes del programa de monitoreo que contiene la ubicación de los puntos de medición, los parámetros y la frecuencia, de tal manera que permita verificar el cumplimiento estado del ambiente y la efectividad de las medidas ambientales durante las etapas de demolición y construcción.

### Elaboración de informes de seguimiento y control en etapa de construcción.

Los informes en la etapa de construcción deben contener los avances de las medidas ambientales en tiempo real, así como los resultados del monitoreo dentro del 1° trimestre de iniciada la obra y al final de la misma. La UGA de la empresa contratista deberá mantener todos los informes y registros de manera ordenada en caso sea solicitado por la DIGESA.

Cuadro N° 26: Plan de seguimiento y control de las medidas ambientales en etapa de demolición y construcción

| MEDIDAS AMBIENTALES |  | ACCIONES | RESPONSABLES |
| --- | --- | --- | --- |
| Medidas para reducir los ruidos por fuentes fijas y móviles | DC-2: Control de ruidos de maquinaria, grupo electrógeno, mezcladoras de concreto, equipo portátil y camiones de carga pesada (silenciadores). DC-3: Trabajo en horas diurnas | Verificación del estado de la maquinaria de excavación y de silenciadores de los vehículos de proveedores. También del estado del equipo eléctrico. | Unidad de Gestión ambiental (UGA) |
|  | DC-4: Monitoreo de ruidos (reporte 1° trimestre y final de obra) | Medición de ruidos equivalente (LAeqT) en la periferia del terreno de obra (ver Programa de monitoreo) | UGA. Laboratorio certificado por INDECOPI |
| Medidas de mitigación y control para mantener la calidad del aire según ECAs | DC-5: Humectación de áreas de trabajo, pilas de tierra excavada y volquetes. | Verificación de contenidos de humedad al 10% en la tierra almacenada y sobre los volquetes. | Unidad de gestión ambiental |
|  | DC-6 Malla alta en el perímetro de obra y en cobertura de volquetes y camiones de obra (rachell # 80 ). | Compra y colocación de la malla RC # 80 sobre el cerco perimétrico hasta la altura de 8 m . | Residente de obra |
|  | DC-7: Monitoreo de calidad de aire (reporte 1° trimestre y final de obra) | Medición de calidad de aire en barlovento y sotavento (ver Programa de monitoreo) | Residente de obra Laboratorio certificado por INDECOPI |
| Medidas de prevención para evitar efectos en el suelo y pavimentos | DC-8: Disposición de RS de construcción en contenedores de 3 tipos: a) comunes, b) recuperables, c) no recuperables y peligrosos DC-9: Humectación de vías y volquetes. DC-10: Cumplimiento de pesaje máximo de vehículos (20 TM) | Compra y colocación de los 4 contenedores de 770 litros c/u. Tres para recuperables y uno para no recuperables, verificación de ficha de recepción del relleno sanitario (controlado). Control de pesaje según formato municipal. | UCA. Residente de Obra |
| Medidas de mitigación para mantener el nivel de tráfico vehicular. | DC-11. Programación y control de ingreso y salida de camiones de carga pesada (evitar colas) DC-12: Desvíos alternos para transeúntes en caso de vaciados de concreto y otros. | Observar el cumplimento del programa de abastecimiento de proveedores. Dejar áreas para carga y descarga al interior del terreno. | Residente de Obra |
|  | DC-13: Señalización adecuada en el ingreso de obra, con paneles de “salida de camiones”, “cuidado del medio ambiente”. etc. | Elaboración de los paneles y colocarlos en sitios clave. | Residente de obra |
| Medidas de mitigación de efectos al recurso agua, flora y fauna. | DC-14: Limpieza periódica de drenajes existentes y evitar contacto de aguas pluviales con escombros y RS de construcción. DC-15: Almacenamiento adecuado de suelo superficial para futuras áreas verdes, y reimplantación de especies arbóreas. | Verificar la limpieza de drenajes dentro del terreno y solicitar a MDC limpieza del alcantarillado público Ubicar el mejor lugar de almacenamiento de suelo fértil con rociamiento permanente. Reinstalación de especies arbóreas con verticalidad y cubriendo raíces con nutrientes | UCA y Residente de obra |
|  | DC-16: Monitoreo de contaminantes al sistema de alcantarillado público. (reporte 1° trimestre y final de obra) | Medición de las descargas en caja de registro antes de conexión a la red de alcantarillado urbano (ver programa de monitoreo) | Laboratorio certificado por INDECOPI |

Cuadro N° 27: Programa de monitoreo en etapa de demolición y construcción

| Componente ambiental | Punto de Monitoreo | Ubicación | Parámetros | Frecuencia de monitoreo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aire | A -1 (Barlovento) | Puerta Ingreso y salida de vehículos | ug/m3 de material particulado PM10, PM2.5 gases: SO2 , CO y NOx | 1º trimestre y final de obra |
|  | A-2 (Sotavento) | Cerco separador de la casa de reposo actual. |  |  |
| Ruido ambiental | Ra-1 | Ingreso (Av. Circunvalación) | dB(A), LAeqT, | 1º trimestre y final de obra |
|  | Ra-2 | Límite con hospital militar |  |  |
|  | Ra-3 | Límite con casa de reposo |  |  |
|  | Ra-4 | Límite con Beneficencia Pública de Piura |  |  |
| Aguas residuales | Ar-1 (puntual) | Caja de registro antes de la salida a Av. Circunvalación Baños portátiles. | DBO5, STS, aceites y grasas. N° de recambio de baños portátiles. | 1º trimestre y final de obra Contratista de baños portátiles |
| Flora | F | N° de especies arbóreas removidas | Volumen de tierra superficial almacenada | Al inicio y al término de la obra |

## ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

El plan de control y vigilancia en esta etapa constará de 3 partes:

- Acciones de seguimiento y control, organización y responsables del Plan

- Programa de monitoreo ambiental.

- Elaboración de informes de seguimiento y control ambiental.

### Acciones de seguimiento y control, organización y responsables

La unidad de seguimiento y control ambiental en la etapa de operación y mantenimiento, recae en el responsable de Servicios Públicos, pudiendo conformar un comité de Gestión Ambiental, conjuntamente con el administrador y un técnico ambiental con experiencia. Dicho comité ambiental asumirá la responsabilidad del cumplimiento de las medidas ambientales contenidas en el EIA, incluyendo la ejecución del programa de monitoreo ambiental y planes complementarios. En el cuadro N.º 28 se muestra las acciones y responsables.

### Programa de Monitoreo en la etapa de Operación y Mantenimiento.

Este programa contiene la ubicación de los puntos de monitoreo, los parámetros y la frecuencia, de tal manera que permita verificar el cumplimiento de las medidas ambientales durante la etapa de operación y mantenimiento.

En el cuadro N.º 29 se observa la ubicación de los puntos de monitoreo por componente ambientales, parámetros de medición y la frecuencia de monitoreo.

Cuadro N° 28: Plan de seguimiento y control de las medidas ambientales en etapa de operación y mantenimiento

| MEDIDAS AMBIENTALES |  | ACCIONES | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| Impactos leves por aumento de tráfico. | O-3: Control de ingreso y salida de camiones de abastecimiento y RS, con facilidad de volteo para evitar colas innecesarias. O-4: Diseño geométrico de paraderos de taxis y mototaxis. Paradero de transporte público por MDC/MPP | Verificar el diseño a la entrega de obra al propietario Recomendación a la gerencia de control urbano o de la Municipalidad para la construcción de paraderos. | Transportes de MPT |
|  | O-5: Señalización apropiada de “prohibido estacionarse” , “prohibido comercio ambulatorio” y zonas rígidas (sardineles de amarillo) | Recomendación a la gerencia de control urbano de la Municipalidad | Transportes de MPT |
| Efectos leves al recurso agua y agua residual | O-6: Manejo adecuado de RS no peligrosos o tóxicos de mantenimiento. Previsiones en caso de fallas del sistema de RS. O-7: Observancia del sistema de drenaje pluvial para evitar inundaciones y aniegos | Observancia del cumplimiento de la NTS 096 MINSA/DIGESA V.01 Verificar el funcionamiento del sistema de drenaje propuesto en el proyecto. Reportar problemas para corrección oportuna. | Servicios Públicos |
|  | O-8: Monitoreo de contaminantes al sistema de alcantarillado público. | Medición de la carga contaminante al sistema de alcantarilla publico según DS 021-2012 VIVIENDA y modificatoria (ver Programa de monitoreo) |  |
| Impactos leves a residentes y dinámica urbana | O-9: Tratamiento del cerco frontal y áreas verdes en el frente de la Av. Circunvalación, articulado a la propuesta de estacionamiento temporal de taxis y mototaxis. | Verificar el prendimiento de especies resembradas en la fachada Verificar congestión de taxis y mototaxis. | Servicios Públicos |
| Protección ante desastres naturales | Participación en comités vecinales para respuestas tempranas en caso de desastres naturales y tecnológicos. |  | Servicios Públicos |

Cuadro N° 29: Programa de monitoreo en etapa de operación y mantenimiento

| Componente ambiental | Punto de Monitoreo | Ubicación | Parámetros | Frecuencia de monitoreo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ruido ambiental | Ru-1 | Puerta de ingreso principal | dB(A), LAeqT. | 1º Trimestre al inicio de operaciones y luego 1 vez al año. |
|  | Ru-2 | Punto medio del frente posterior |  |  |
| Agua potable | Ap-1 | Cisterna | Cloro residual, pH Ovas de Helmintos. | 1º Trimestre al inicio de operaciones y luego 1 vez al año. |
|  | Ap-2 | Grifo en un consultorio |  |  |
| Aguas residuales (efluentes de tratamiento) | Ar-1 | Aforo en último buzón de red interna (doméstico e industriales) | dBO (mg/l) y grasas (kg/mes) | 1º trimestre y luego anual |
| Residuos solidos | Rs-1 | En almacén central de RS (por macroclase: normales, biocontaminados y especiales) | Kg /día por 3 días consecutivos | 1º trimestre y luego anual |

# CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN E INVERSION

En los cuadros N.º 30 y 31 se detallan el cronograma de ejecución e inversión de las medidas ambientales en la etapa demolición-construcción, y operación - mantenimiento; respectivamente. El horizonte de acción de las medidas es:

- En la etapa de demolición – construcción las medidas ambientales se iniciarán desde el inicio hasta el final de obra de la obra en 04 meses. En el primer mes y de manera simultánea se aplicarán más medidas de demolición (30 días), y también de manera simultánea las medidas en la fase de pruebas y puesta en marcha del proyecto (1 ¼ meses), hasta la entrega de la obra por el contratista.

- En la etapa de operación y mantenimiento, las medidas se iniciarán intensamente durante el 1° trimestre de funcionamiento y hasta el periodo de 1 año, algunas de las cuales se aplicarán anualmente hasta el fin de la vida útil.

Cuadro Nº46: Cronograma de implementación de las medidas ambientales en la Etapa de Demolición - Construcción

| Medidas ambientales | Meses |  |  |  | Inicio | Término | Costo S/. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| DC-2: Control de ruidos de maquinaria y equipos fijos y camiones de carga pesada (silenciadores). | X | X | X | X | Inicio etapa de obras | Fin etapa de obras | Incluido en costo de obra |
| DC-3: Trabajo en horas diurnas | X | X | X | X |  |  | Incluido en costo de obra |
| DC-4: Monitoreo de ruidos (reporte trimestral, mitad y final de obra) |  |  | X |  | 1° trimestre | Fin de obra | 360.00 |
| DC-5: Humectación de áreas de trabajo, pilas de tierra excavada y volquetes. | X | X | X | X | Inicio de obra | Fin mov de tierras | Incluido en costo de obra |
| DC-6: Malla rachell # 80 en el perímetro de obra y en cobertura de volquetes. | X | X | X | X | Inicio de obra | Fin mov de tierras | Incluido en costo de obra |
| DC-7: Monitoreo de calidad de aire (reporte 1er trimestre y final de obra) (1800 x 2) |  |  | X |  | 1° trim | Fin de obra | 3,600.00 |
| DC-8: Disposición de RS de construcción en contenedores de 3 tipos: comunes, recuperables y no recuperables. | X | X | X | X | Inicio de obra | Fin de obra | Incluido en costo de obra |
| DC-9: Humectación de vías, volquetes y materiales | X | X | X | X | Inicio de obra | Fin fase acabados | Incluido en costo de obra |
| DC-10: Cumplimiento del pesaje máximo de vehículos (< 20 TM) | X | X | X | X | Inicio de obra | Fin fase acabados | Incluido en costo de obra |
| DC-11: Programas y control de ingreso y salida de camiones de carga pesada (evitar colas). | X | X | X | X | Inicio de obra | Fin fase acabados | Incluido en costo de obra |
| DC-12: Desvíos alternos para transeúntes en casos de vaciados de concreto y otros | X | X | X | X | Inicio de obra | Fin fase acabados | Incluido en costo de obra |
| DC-13: Señalización adecuada en el ingreso de obra, con paneles de “área de excavaciones”, “salida de camiones”, “cuidado del medio ambiente”. Etc. | X | X | X | X | Inicio de obra | Fin de obra | 1,200.00 |
| DC-14: Limpieza periódica de drenajes existentes y evitar contacto de aguas pluviales con escombros y RS de construcción. | X | X | X | X | Inicio de obra | Fin fase acabados | Incluido en costo de obra |
| DC-15: Almacenamiento adecuado de suelo fértil y reimplantación de especies arbóreas | X | X | X |  | Inicio de obra | Fin de obras | Incluido en costo de obra |
| DC-16: Monitoreo de contaminantes al sistema de alcantarillado publico |  |  | X |  | 1° trim | Fin de obra | 1,500.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6,660.00 |

Al respecto, es preciso indicar que el D.L. 1278 entrará en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de su Reglamento en el Diario Oficial El Peruano, salvo la Quinta, Sexta y Séptima Disposición Complementaria Final, la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria, y la Primera y Segunda Disposición Complementaria Modificatoria.

Se estima una proporción en obras similares de 0.35 TM/m2 techado y 0.24 TM/m2 de obras exteriores no techadas. No se incluye el encofrado (madera o metálico) que será retirado al final de obra.

SENAMHI

Fuente: Atlas Hidrológico de las Cuencas Chira y Piura ubicadas en el Departamento de Piura. Ing. Julia Acuña Azarte, Ing. Héctor Vera Arevalo, Ing. Jorge YeDirección General de Hidrología y recursos Hídricos del SENAMHI.

Guerra Soto E. Memoria Descriptiva para las

Zonas de Vida, Pisos Altitudinales y Biodiversidad

en la Región Piura