MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:

CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO PASIVO UBICADO EN LA AV. CIRCUNVALACION ENTRE LOS AAHH 9 DE OCTUBRE, JOSE ABELARDO QUIÑONES Y SAN SEBASTIAN EN TALARA ALTA DEL DISTRITO DE PARIÑAS – PROVINCIA DE TALARA – DEPARTAMENTO DE PIURA

MEMORIA DESCRIPTIVA

MARZO - 2023

# NOMBRE DEL PROYECTO:

“CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO PASIVO UBICADO EN LA AV. CIRCUNVALACION ENTRE LOS AAHH 9 DE OCTUBRE, JOSE ABELARDO QUIÑONES Y SAN SEBASTIAN EN TALARA ALTA DEL DISTRITO DE PARIÑAS – PROVINCIA DE TALARA – DEPARTAMENTO DE PIURA”

# ANTECEDENTES

La Municipalidad Provincial de Talara contribuyendo al desarrollo integral de la ciudad, ha creído conveniente la elaboración del Expediente Técnico con la finalidad de ejecutar la creación de un servicio recreativo, mediante el Proyecto denominado: "CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO PASIVO UBICADO EN LA AV. CIRCUNVALACION ENTRE LOS AA. HH 9 DE OCTUBRE, JOSE ABELARDO QUIÑONES Y SAN SEBASTIAN EN TALARA ALTA DEL DISTRITO DE PARIÑAS – PROVINCIA DE TALARA – DEPARTAMENTO DE PIURA"

En noviembre de 2021 se registra el estudio de Pre Inversión a nivel de PERFIL del presente proyecto en el Banco de Proyectos del INVIERTE.PE con código N.º 2534915, el cual se aprueba y se declara viable en noviembre de 2021 con un monto de S/ 1´533,821.00 a precios de mercado.

El presente proyecto se enmarca dentro de los alineamientos y objetivos estratégicos de la municipalidad provincial de talara, entre los cuales se considera en este caso modernizar la infraestructura socio recreativa, lo cual presentará un cambio cualitativo muy importante en lo que a infraestructura urbana se  refiere, que también significará un mejor nivel de vida para la población, por lo cual contribuirá a su desarrollo, el acondicionamiento urbano y la calidad de servicios básicos, teniendo como uno de sus objetivos específicos mejorar los servicios básicos y mejorar su infraestructura socio recreativa del sector y de la provincia de talara.

# BASE LEGAL

La presente se convoca de acuerdo con las siguientes disposiciones legales:

- Decreto Legislativo Nº 1017 del 04.06.2008, Nueva Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, Nuevo Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

- Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

# NORMAS TECNICAS

Para el presente proyecto se han utilizado las presentes normas:

- REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES – RNE (EL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES ES LA NORMA TECNICA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO POR TODAS LAS ENTIDADDES PUBLICAS)

- NORMA G.010 CONSIDERACIONES BASICAS

- NORMA TECNICA A.100 – RECREACION Y DEPORTES

# ESTADO SITUACIONAL

Actualmente realizan como principal actividad la refinación de petróleo, pero que en la actualidad se encuentra en crisis debido a la su baja producción, debido a los agentes climatológicos y crisis económica mundial, por tal motivo los pobladores piden todo el apoyo posible a la autoridad edil.

Actualmente la alameda ubicada en la Av. Circunvalación, entre los AA.HH 9 de octubre, José Abelardo Quiñonez y San Sebastián, solo cuenta con sardineles peraltados en mal estado y fisurados, infraestructura instalada por la misma población, basura en los cuatro tramos de la alameda.

Al no recibir mantenimiento ni propuestas arquitectónicas en la alameda esta se ha convertido en un foco infeccioso además que no aporta un espacio recreativo para la población.

FOTO N°01 INFRAESTRUCTURA COLOCADA POR MORADORES

FOTO N°02 NO EXISTE PROPUESTA DE RECREACION

FOTO N°03 DESORGANIZACION EM AREAS VERDES

FOTO N°04 LIMITADOS JUEGOS RECREATIVOS

FOTO N°05 INFRAESTRUCTURA COLOCADA POR MORADORES

# IDENTIFICACION Y GENERALIZACION DEL PROBLEMA

El Problema central es la “Inexistencia de infraestructura para la realización de actividades culturales, de recreación y esparcimiento en la Av. Circunvalación del distro de Pariñas, Provincia de Talara”.

# JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Inexistencia de una infraestructura en la alameda de la av. circunvalación para la realización de actividades culturales, de recreación y esparcimiento, es por tal motivo necesario que los AA.HH 9 de octubre, José Aberlado quiñones y san Sebastián cuenten con una alameda recreativa y correctamente equipada, para así responder las necesidades que actualmente aqueja a esta zona y darles calidad de vida.

# CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO

AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Moradores colindantes a la Av. Circunvalacion, pertenecientes a los AA.HH 9 de Octubre, Jose Aberlado Quiñones y San Sebastian.

UBICACION

El proyecto se encuentra ubicado en:

Región		: Piura.

Provincia		: Talara.

Distrito		: Pariñas.

Jurisdicción	: Municipalidad Provincial de Talara.

El proyecto se ubica entre los AA. HH 9 de octubre, José Aberlado Quiñones y San Sebastián Distrito de Pariñas, Provincia de Talara.

UBICACIÓN DE

PROYECTO

POBLACION BENEFICIARIA

Los beneficiarios directos, una vez culminada la ejecución de la obra, serán los pobladores de los AA.HH 9 de Octubre, José Aberlado Quiñones y San Sebastián, Provincia de Talara – Piura, en un total de 3500 habitantes (Valor en el último del horizonte de evaluación 2020).

VIAS DE ACCESO Y CARACTERISTICAS DE LA VIA

La ciudad de Talara se ubica a 120 Km de la capital regional Piura, para llegar a Talara es necesario hacer el siguiente recorrido:

Piura – Sullana por carretera asfaltada en buen estado de conservación con un recorrido aproximado de 35 km, en un tiempo estimado de 45 minutos.

Sullana - Talara, por carretera asfaltada en buen estado de conservación con un recorrido aproximado de 85 km, en un tiempo estimado de una hora.

VÍAS DE COMUNICACIÓN DE ACCESO A TALARA

| RUTA |  |  | TIEMPO APROX. | VÍA TERRESTRE | ESTADO DE LA VÍA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INICIO | FIN | DISTANCIA |  |  |  |
| PIURA | TALARA | 120 km. | 1 HORA, 50 MINUTOS | CARRETERA PANAMERICANA NORTE | ASFALTADO - EN BUEN ESTADO |
| SULLANA | TALARA | 85 km. | 1 HORA, 20 MINUTOS | CARRETERA PANAMERICANA NORTE | ASFALTADO - EN BUEN ESTADO |

El transporte predominante en la zona lo representan los mototaxis, al interior del cercado, por no decir el único transporte, además del tránsito a pie.

CLIMA

El clima en la zona de la costa del departamento de Piura es desértico, el distrito de Pariñas por su ubicación geográfica es cálido y seco, presenta temperaturas en verano que varían en promedio entre 20º y.12 °C la mínima y 36.78 °C la máxima, durante los meses de invierno se registra una temperatura mínima en promedio de 15.16 °C y de 31.92 °C la máxima, según información del SENAMHI.

A continuación, en el cuadro N.º 15, se muestra la temperatura anual 2021, registrada por SENAMAHI en Estación: MIRAFLORES, Tipo Convencional – Meteorológica – Piura:

Cuadro Nº01:

| Mes | Temperatura Max (ºC) | Temperatura Min (ºC) |
| --- | --- | --- |
| Enero | 33,43 | 22,10 |
| Febrero | 34,50 | 24,20 |
| Marzo | 34,80 | 24,48 |
| Mayo | 31,76 | 22,55 |
| Junio | 30,56 | 21,35 |
| Julio | 29,68 | 19,93 |
| Agosto | 28,99 | 19,30 |
| Septiembre | 30,71 | 19,82 |
| Octubre | 30,77 | 20,36 |
| Noviembre | 30,79 | 20,67 |
| Diciembre | 32,72 | 22,51 |
| * Fuente: SENAMHI - Oficina de Estadística |  |  |

Según datos del SENAMHI, los vientos siguen una dirección al sur a una velocidad promedio de 3m/s, de acuerdo a la escala de Beaufort, esta velocidad califica como “calma”. En la estación del Aeropuerto de Piura se ha registrado una dirección de viento, que tuvo su origen en el Sur. En la siguiente figura 17 y 18 se presenta la dirección predominante de los vientos en la Cuenca Atmosférica de Piura.

La velocidad del viento en la estación del Aeropuerto de Piura se ha registrado una velocidad promedio del viento de 9.72 km/h (aprox. 2.7 m/s) en el período 1980-2008. Para el período, el registro promedio de velocidad fue de 8 Km/h, predominando los vientos de velocidad baja a las horas de la madrugada y mañanas, intensificándose al medio día y en las tardes. Obteniéndose registros de máximas de 42 Km/h. y mínimas de 1Km/h.

En la ciudad de Piura, como en el distrito de Pariñas se ha incrementado las emisiones de contaminantes antropogénicas por un incremento significativo de las actividades industriales, comerciales y del parque vehicular, entre otras, como consecuencia de la migración urbana y el crecimiento económico que impulsa el desarrollo de servicios asociados (transporte, vivienda, comercio). Según los estudios realizados por el GESTA (2005) las mayores emisiones de origen antropogénicas de agentes contaminantes provienen de las fuentes móviles. En el cuadro N.º 16 se presentan las emisiones estimadas, tanto de las fuentes fijas, como de las móviles.

En las cuencas Chira Piura la humedad relativa media presenta variaciones entre 70 a 84%

En el área de estudio y en general en toda la costa Norte la precipitación es muy variable. Se puede notar que los meses de mayor precipitación son los cuatro primeros meses del año donde la precipitación total mensual promedio del período 1980-2008 está por encima de los 50 mm, y el resto de los meses la precipitación es prácticamente cero.

ALTITUD DE LA ZONA

La zona se encuentra en promedio 278 m.s.n.m.

RELIEVE DEL TERRENO

- TOPOGRAFIA

El levantamiento topográfico fue realizado con coordenadas relativas, se dio al punto E1001 las coordenadas UTM en el Datum Horizontal WGS-84 obtenidas con el GPS navegador, luego se hizo vista atrás a otro punto E1002, cuyas coordenadas también se obtuvieron con el GPS navegador, para obtener las otras estaciones.

A partir de estos puntos se empezó con el levantamiento topográfico general de la zona del proyecto, de acuerdo a los términos de referencia, se tomó detalles como niveles de terreno, borde de carretera existente, servicios existentes, las prospecciones realizadas para el estudio de suelos, etc.

Se midieron todas las construcciones existentes, en el área de trabajo, identificando las zonas onduladas de terreno natural en las cuales tuvimos que poner mayor cantidad de datos para poder demostrar con mayor exactitud las curvas en el software utilizado.

En el momento de la ejecución se recomienda utilizar equipos de mayor exactitud para poder realizar la obra de acuerdo al expediente técnico

Se ubicaron de forma precisa las dimensiones y elementos construidos en la Alameda existente.

Los puntos de referencia se encuentran ubicados en puntos inamovibles las cuales nos han facilitado realizar el levantamiento topográfico.

En el momento de la ejecución se recomienda ubicar los puntos de referencia y BMs en lugares que no se puedan mover.

- SUELOS

El tipo de suelo para cimentación presenta afloramiento rocoso, arena pobremente graduada baja a medianamente compacta con % de limos arcilla, arena pobremente graduada suelta con % de limos y m.f. alto, suelos expansivos, suelos colapsables y conglomerado compacto.

Al año 1999 el área urbana de Talara tiene una superficie de 972.70 Has., habiendo crecido respecto al año de 1983 en 57.70%, debido a la consolidación del Cono Norte y expansión del Cono Sur, al incremento notorio del uso comercial, equipamientos educativos y la incorporación de sectores urbanos que comprenden áreas libres o de taludes.

Para el presente proyecto se encuentra un suelo arcilloso con alto grado de expansividad.

# OBJETIVOS DEL PROYECTO

CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO PASIVO UBICADO EN LA AV. CIRCUNVALACION ENTRE LOS AA. HH 9 DE OCTUBRE, JOSE ABELARDO QUIÑONES Y SAN SEBASTIAN EN TALARA ALTA DEL DISTRITO DE PARIÑAS – PROVINCIA DE TALARA – DEPARTAMENTO DE PIURA, para así responder a la necesidad que actualmente aqueja a esta zona y darle calidad de vida.

# DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO

El proyecto de “CREACION DEL SERVICIO PASIVO RECREATIVO PASIVO UBICADO EN LA AV. CIRCUNVALACION ENTRE LOS AAHH 9 DE OCTUBRE, JOSE ABELARDO QUIÑONES Y SAN SEBASTIAN EN TALARA ALTA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA”, busca crear un espacio de recreación, esparcimiento para la población de los asentamientos humanos involucrados, con el fin de brindarles una mejor calidad de vida.

Asimismo la obra contaría con espacios de recreación con juegos infantiles, ubicados estratégicamente para que los niños no corran peligro, además existen 4 puntos vulnerables que se han reforzado con barandas para la seguridad de los niños, a si también contara con espacios de esparcimiento, bancas con pérgolas para darle un mejor confort al usuario, esta proyecto unificara y funcionara como un recorrido para la población

- METAS DEL PROYECTO

PRESUPUESTO

| Presupuesto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Presupuesto |  | 0102005 | CREACIÓN DEL SERVICIO PASIVO RECREATIVO PASIVO UBICADO EN LA AV.CIRCUNVALACION ENTRE LOS AAHH 9 DE OCTUBRE,JOSE ABELARDO QUIÑONES Y SAN SEBASTIAN EN TALARA ALTA, DISTRITO DE PARIÑAS,PROVINCIA DE TALARA,DEPARTAMENTO DE PIURA". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subpresupuesto |  | 001 | CREACIÓN DEL SERVICIO PASIVO RECREATIVO PASIVO UBICADO EN LA AV.CIRCUNVALACION ENTRE LOS AAHH 9 DE OCTUBRE,JOSE ABELARDO QUIÑONES Y SAN SEBASTIAN EN TALARA ALTA, DISTRITO DE PARIÑAS,PROVINCIA DE TALARA,DEPARTAMENTO DE PIURA". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cliente |  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Costo al |  |  | 08/03/2023 |  |  |  |
| Lugar |  | PIURA - TALARA - PARIÑAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item |  | Descripción |  |  |  |  |  |  |  | Und. |  |  |  |  |  |  | Metrado |  |  | Precio S/. |  |  | Parcial S/. |  |  |  |
| 01 |  | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,773.41 |  |  |
| 01.01 |  | CARTEL DE OBRA 3.60x7.20 |  |  |  |  |  |  |  | und |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 1,950.85 |  |  | 1,950.85 |  |  |  |
| 01.02 |  | ALQUILER DE LOCAL P/OFICINA Y ALMACEN |  |  |  |  |  |  |  | mes |  |  |  |  |  |  | 4.00 |  |  | 1,000.00 |  |  | 4,000.00 |  |  |  |
| 01.03 |  | DESVIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL |  |  |  |  |  |  |  | mes |  |  |  |  |  |  | 4.00 |  |  | 2,320.64 |  |  | 9,282.56 |  |  |  |
| 01.04 |  | ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS P/LA OBRA |  |  |  |  |  |  |  | mes |  |  |  |  |  |  | 4.00 |  |  | 760.00 |  |  | 3,040.00 |  |  |  |
| 01.05 |  | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS |  |  |  |  |  |  |  | est |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 15,500.00 |  |  | 15,500.00 |  |  |  |
| 02 |  | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,277.53 |  |  |
| 02.01 |  | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO C/EQUIPO INICIAL |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 4,388.22 |  |  | 2.66 |  |  | 11,672.67 |  |  |  |
| 02.02 |  | DEMOLICION DE SARDINEL DE CONCRETO |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 67.84 |  |  | 163.29 |  |  | 11,077.59 |  |  |  |
| 02.03 |  | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 88.19 |  |  | 26.14 |  |  | 2,305.29 |  |  |  |
| 02.04 |  | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 4,388.22 |  |  | 1.19 |  |  | 5,221.98 |  |  |  |
| 03 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119,906.96 |  |  |
| 03.01 |  | CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 277.59 |  |  | 9.49 |  |  | 2,634.33 |  |  |  |
| 03.02 |  | RELLENO CON MATERIAL PROPIO |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 277.59 |  |  | 31.24 |  |  | 8,671.91 |  |  |  |
| 03.03 |  | RELLENO CON MATERIAL PRESTAMO |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 258.17 |  |  | 86.87 |  |  | 22,427.23 |  |  |  |
| 03.04 |  | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 4,388.22 |  |  | 10.79 |  |  | 47,348.89 |  |  |  |
| 03.05 |  | CONFORMACION DE CAPA DE SUB BASE CON EQUIPO |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 438.82 |  |  | 35.39 |  |  | 15,529.84 |  |  |  |
| 03.06 |  | CONFORMACION DE CAPA DE BASE CON EQUIPO |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 658.23 |  |  | 35.39 |  |  | 23,294.76 |  |  |  |
| 04 |  | SARDINELES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,126.90 |  |  |
| 04.01 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,222.50 |  |  |
| 04.01.01 |  | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA SARDINEL |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 55.68 |  |  | 44.47 |  |  | 2,476.09 |  |  |  |
| 04.01.02 |  | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 66.81 |  |  | 26.14 |  |  | 1,746.41 |  |  |  |
| 04.02 |  | CONCRETO ARMADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,904.40 |  |  |
| 04.02.01 |  | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  | 3,476.11 |  |  | 6.89 |  |  | 23,950.40 |  |  |  |
| 04.02.02 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 661.79 |  |  | 53.73 |  |  | 35,557.98 |  |  |  |
| 04.02.03 |  | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 99.64 |  |  | 555.82 |  |  | 55,381.90 |  |  |  |
| 04.02.04 |  | CURADO DE CONCRETO |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 57.15 |  |  | 3.85 |  |  | 220.03 |  |  |  |
| 04.02.05 |  | JUNTAS DE DILATACION |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 317.51 |  |  | 8.80 |  |  | 2,794.09 |  |  |  |
| 05 |  | BANCAS DE CONCRETO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 471,767.73 |  |  |
| 05.01 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,901.91 |  |  |
| 05.01.01 |  | EXCAVACION PARA CIMIENTOS |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 16.99 |  |  | 44.47 |  |  | 755.55 |  |  |  |
| 05.01.02 |  | RELLENO CON MATERIAL AFIRMADO E=0.15M |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 42.48 |  |  | 61.52 |  |  | 2,613.37 |  |  |  |
| 05.01.03 |  | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 20.39 |  |  | 26.14 |  |  | 532.99 |  |  |  |
| 05.02 |  | CONCRETO ARMADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,565.82 |  |  |
| 05.02.01 |  | CIMIENTOS PARA BANCAS |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 16.99 |  |  | 442.58 |  |  | 7,519.43 |  |  |  |
| 05.02.02 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA BANCAS |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 237.61 |  |  | 53.73 |  |  | 12,766.79 |  |  |  |
| 05.02.03 |  | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  | 1,170.74 |  |  | 6.89 |  |  | 8,066.40 |  |  |  |
| 05.02.04 |  | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 15.34 |  |  | 555.82 |  |  | 8,526.28 |  |  |  |
| 05.02.05 |  | CURADO DE CONCRETO |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 290.45 |  |  | 3.85 |  |  | 1,118.23 |  |  |  |
| 05.02.06 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO F°N° RED. 2" |  |  |  |  |  |  |  | und |  |  |  |  |  |  | 148.00 |  |  | 125.87 |  |  | 18,628.76 |  |  |  |
| 05.02.07 |  | REVESTIMIENTODE GRANITO LAVADO |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 147.06 |  |  | 189.99 |  |  | 27,939.93 |  |  |  |
| 05.03 |  | PERGOLAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 383,300.00 |  |  |
| 05.03.01 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERGOLAS |  |  |  |  |  |  |  | und |  |  |  |  |  |  | 69.00 |  |  | 4,200.00 |  |  | 289,800.00 |  |  |  |
| 05.03.02 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERGOLAS CENTRALES |  |  |  |  |  |  |  | und |  |  |  |  |  |  | 11.00 |  |  | 8,500.00 |  |  | 93,500.00 |  |  |  |
| 06 |  | VEREDAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,774.85 |  |  |
| 06.01 |  | CONCRETO SIMPLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,706.06 |  |  |
| 06.01.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS Y RAMPAS |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 395.52 |  |  | 53.73 |  |  | 21,251.29 |  |  |  |
| 06.01.02 |  | CONCRETO f'c=175Kg/cm2 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 104.73 |  |  | 518.83 |  |  | 54,337.07 |  |  |  |
| 06.01.03 |  | CURADO DE CONCRETO |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 1,018.81 |  |  | 3.85 |  |  | 3,922.42 |  |  |  |
| 06.01.04 |  | JUNTAS DE DILATACION |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 363.10 |  |  | 8.80 |  |  | 3,195.28 |  |  |  |
| 06.02 |  | UÑAS EN VEREDAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,068.79 |  |  |
| 06.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA UÑAS DE VEREDAS |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 93.27 |  |  | 44.47 |  |  | 4,147.72 |  |  |  |
| 06.02.02 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN UÑAS DE VEREDAS |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 375.84 |  |  | 53.73 |  |  | 20,193.88 |  |  |  |
| 06.02.03 |  | CONCRETO f'c=175Kg/cm2 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 57.44 |  |  | 518.83 |  |  | 29,801.60 |  |  |  |
| 06.02.04 |  | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 111.92 |  |  | 26.14 |  |  | 2,925.59 |  |  |  |
| 07 |  | PISOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320,300.16 |  |  |
| 07.01 |  | PISO DE CONCRETO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,495.99 |  |  |
| 07.01.01 |  | EXCAVACION DE UÑAS |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 417.04 |  |  | 44.47 |  |  | 18,545.77 |  |  |  |
| 07.01.02 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PISOS |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 91.06 |  |  | 53.73 |  |  | 4,892.65 |  |  |  |
| 07.01.03 |  | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 87.22 |  |  | 555.82 |  |  | 48,478.62 |  |  |  |
| 07.01.04 |  | JUNTAS DE DILATACION |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 607.04 |  |  | 8.80 |  |  | 5,341.95 |  |  |  |
| 07.01.05 |  | CURADO DE CONCRETO |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 581.04 |  |  | 3.85 |  |  | 2,237.00 |  |  |  |
| 07.02 |  | PISO DE ADOQUIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,302.06 |  |  |
| 07.02.01 |  | CAMA DE ARENA |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 1,049.12 |  |  | 8.85 |  |  | 9,284.71 |  |  |  |
| 07.02.02 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN GRIS |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 1,049.12 |  |  | 77.92 |  |  | 81,747.43 |  |  |  |
| 07.02.03 |  | SELLADO CON ARENA FINA |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 1,049.12 |  |  | 4.07 |  |  | 4,269.92 |  |  |  |
| 07.03 |  | PISO DE CAUCHO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,502.11 |  |  |
| 07.03.01 |  | EXCAVACION DE UÑAS |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 171.08 |  |  | 44.47 |  |  | 7,607.93 |  |  |  |
| 07.03.02 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PISOS |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 29.88 |  |  | 53.73 |  |  | 1,605.45 |  |  |  |
| 07.03.03 |  | CONCRETO f'c=175Kg/cm2 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 123.42 |  |  | 518.83 |  |  | 64,034.00 |  |  |  |
| 07.03.04 |  | JUNTAS DE DILATACION |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 249.02 |  |  | 8.80 |  |  | 2,191.38 |  |  |  |
| 07.03.05 |  | PISO DE CAUCHO |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 730.74 |  |  | 95.88 |  |  | 70,063.35 |  |  |  |
| 08 |  | JARDINERA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,648.96 |  |  |
| 08.01 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA DE CULTIVO H= 0.20 M |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 815.87 |  |  | 60.64 |  |  | 49,474.36 |  |  |  |
| 08.02 |  | SUMINISTRO Y SIEMBRA DE GRASS |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 815.87 |  |  | 18.50 |  |  | 15,093.60 |  |  |  |
| 08.03 |  | SEMBRADO DE ARBOLES, ARBUSTOS Y/O PLANTAS ORNAMENTALES |  |  |  |  |  |  |  | und |  |  |  |  |  |  | 147.00 |  |  | 123.00 |  |  | 18,081.00 |  |  |  |
| 09 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS RECREATIVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167,711.88 |  |  |
| 09.01 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS RECREATIVOS |  |  |  |  |  |  |  | glb |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 167,711.88 |  |  | 167,711.88 |  |  |  |
| 10 |  | TACHOS DE BASURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,105.96 |  |  |
| 10.01 |  | EXCAVACION PARA CIMIENTOS |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 1.06 |  |  | 44.47 |  |  | 47.14 |  |  |  |
| 10.02 |  | CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30% P.G. DOSIFICADO |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 1.06 |  |  | 303.00 |  |  | 321.18 |  |  |  |
| 10.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHO DE BASURA INCLUY. PINTURA |  |  |  |  |  |  |  | und |  |  |  |  |  |  | 33.00 |  |  | 748.58 |  |  | 24,703.14 |  |  |  |
| 10.04 |  | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 1.32 |  |  | 26.14 |  |  | 34.50 |  |  |  |
| 11 |  | PINTURAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,662.02 |  |  |
| 11.01 |  | PINTURA EN VEREDAS |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 353.89 |  |  | 65.84 |  |  | 23,300.12 |  |  |  |
| 11.02 |  | PINTURA EN SARDINELES |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 521.90 |  |  | 65.84 |  |  | 34,361.90 |  |  |  |
| 12 |  | ILUMINACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 777,496.04 |  |  |
| 12.01 |  | EXCAVACION PARA ZAPATAS DE POSTE |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 131.83 |  |  | 44.47 |  |  | 5,862.48 |  |  |  |
| 12.02 |  | CONCRETO f'c=210Kg/cm2 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 131.83 |  |  | 555.82 |  |  | 73,273.75 |  |  |  |
| 12.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES |  |  |  |  |  |  |  | und |  |  |  |  |  |  | 127.00 |  |  | 1,325.65 |  |  | 168,357.55 |  |  |  |
| 12.04 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS |  |  |  |  |  |  |  | und |  |  |  |  |  |  | 127.00 |  |  | 4,139.33 |  |  | 525,694.91 |  |  |  |
| 12.05 |  | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 164.78 |  |  | 26.14 |  |  | 4,307.35 |  |  |  |
| 13 |  | CISTERNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,491.19 |  |  |
| 13.01 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,888.49 |  |  |
| 13.01.01 |  | EXCAVACION PARA CISTERNA SUBTERRANEA |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 22.85 |  |  | 38.17 |  |  | 872.18 |  |  |  |
| 13.01.02 |  | CAMA DE HORMIGON |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 8.16 |  |  | 32.83 |  |  | 267.89 |  |  |  |
| 13.01.03 |  | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 27.42 |  |  | 26.14 |  |  | 716.76 |  |  |  |
| 13.01.04 |  | PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 8.16 |  |  | 3.88 |  |  | 31.66 |  |  |  |
| 13.02 |  | CONCRETO SIMPLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 431.83 |  |  |
| 13.02.01 |  | SOLADO 1:12 E=0.10 PARA CIMIENTOS |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 8.16 |  |  | 52.92 |  |  | 431.83 |  |  |  |
| 13.03 |  | CONCRETO ARMADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,170.87 |  |  |
| 13.03.01 |  | CONCRETO PARA CISTERNA SUBTERRANEA f'c=210 kg/cm2 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 7.98 |  |  | 618.93 |  |  | 4,939.06 |  |  |  |
| 13.03.02 |  | ENCOFRADO DE CISTERNA |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 54.56 |  |  | 50.65 |  |  | 2,763.46 |  |  |  |
| 13.03.03 |  | TARRAJEO IMPERMABILIZADO EN CISTERNA |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 39.88 |  |  | 54.60 |  |  | 2,177.45 |  |  |  |
| 13.03.04 |  | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  | 540.00 |  |  | 5.98 |  |  | 3,229.20 |  |  |  |
| 13.03.05 |  | PRUEBA HIDRAULICA TUB. Y DESINFECCION DE CISTERNA |  |  |  |  |  |  |  | glb |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 331.86 |  |  | 331.86 |  |  |  |
| 13.03.06 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA HIDRONEUMATICA 1HP INC. ACCESORIOS |  |  |  |  |  |  |  | und |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 1,379.84 |  |  | 1,379.84 |  |  |  |
| 13.03.07 |  | CASETA DE CONCRETO Y REJA METÁLICA |  |  |  |  |  |  |  | und |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 350.00 |  |  | 350.00 |  |  |  |
| 13.04 |  | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000.00 |  |  |
| 13.04.01 |  | CONEXION DE ELECTRICA CISTERNA |  |  |  |  |  |  |  | und |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 1,000.00 |  |  | 1,000.00 |  |  |  |
| 14 |  | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,954.00 |  |  |
| 14.01 |  | TUBERIA PVC 1/2" |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 707.72 |  |  | 12.75 |  |  | 9,023.43 |  |  |  |
| 14.02 |  | CODO PVC 90° 1/2" |  |  |  |  |  |  |  | und |  |  |  |  |  |  | 12.00 |  |  | 5.86 |  |  | 70.32 |  |  |  |
| 14.03 |  | TEE PVC 90° 1/2" |  |  |  |  |  |  |  | und |  |  |  |  |  |  | 27.00 |  |  | 12.75 |  |  | 344.25 |  |  |  |
| 14.04 |  | LLAVE DE RIEGO |  |  |  |  |  |  |  | und |  |  |  |  |  |  | 20.00 |  |  | 70.00 |  |  | 1,400.00 |  |  |  |
| 14.05 |  | LLAVE DE CONTROL |  |  |  |  |  |  |  | und |  |  |  |  |  |  | 4.00 |  |  | 29.00 |  |  | 116.00 |  |  |  |
| 15 |  | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,490.76 |  |  |
| 15.01 |  | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL |  |  |  |  |  |  |  | und |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 7,072.92 |  |  | 7,072.92 |  |  |  |
| 15.02 |  | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  |  |  |  |  | mes |  |  |  |  |  |  | 4.00 |  |  | 1,800.00 |  |  | 7,200.00 |  |  |  |
| 15.03 |  | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD |  |  |  |  |  |  |  | mes |  |  |  |  |  |  | 4.00 |  |  | 1,200.00 |  |  | 4,800.00 |  |  |  |
| 15.04 |  | EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVO |  |  |  |  |  |  |  | mes |  |  |  |  |  |  | 4.00 |  |  | 1,104.46 |  |  | 4,417.84 |  |  |  |
| 16 |  | MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000.00 |  |  |
| 16.01 |  | MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL |  |  |  |  |  |  |  | glb |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 6,000.00 |  |  | 6,000.00 |  |  |  |
| 17 |  | VARIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,854.73 |  |  |
| 17.01 |  | PLACA RECORDATORIA |  |  |  |  |  |  |  | und |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 1,755.65 |  |  | 1,755.65 |  |  |  |
| 17.02 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA DE PROTECCION |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 4.80 |  |  | 616.28 |  |  | 2,958.14 |  |  |  |
| 17.03 |  | LIMPIEZA FINAL DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 4,388.22 |  |  | 0.26 |  |  | 1,140.94 |  |  |  |
|  |  | COSTO DIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,413,343.08 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GASTOD GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241,334.31 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | UTILIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241,334.31 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ---------------------- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,896,011.70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IGV (18%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 521,282.11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ---------------------- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,417,293.81 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SON : TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTITRES Y 81/100 NUEVOS SOLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| RESUMEN DEL PRESUPUESTO |  |
| --- | --- |
| COSTO DIRECTO OBRAS CIVILES | S/2,413,343.08 |
| GASTOS GENERALES (10.00 %) | S/241,334.31 |
| UTILIDAD (10.00 %) | S/241,334.31 |
| SUB TOTAL | S/241,334.31 |
| IGV (18.00 %) | S/521,282.11 |
| TOTAL | S/3,417,293.81 |
| SUPERVISION DE OBRA (3.00%) | S/166,929.46 |
| LIQUIDACION DE OBRA | S/10,000.00 |
| ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | S/44,051.30 |
| COSTO TOTAL | S/ 3,635,315.59 |

# MODALIDAD DE EJECUCION

La modalidad de ejecución será EJECUCION PRESUPUESTARIA INDIRECTA (POR CONTRATA)

# SISTEMA DE CONTRATACION

El Sistema de contratación será a PRECIOS UNITARIOS.

# PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución es de 120 días calendarios.

# FUENTE DE FINACIAMIENTO

Recursos Propios

# OTROS

RENDERS 3D